Операционные системы распределенных вычислительных систем (распределенные ОС).

(Крюков В.А.)

Распределенная система - совокупность независимых компьютеров,  которая представляется пользователю единым компьютером (metacomputer), использование которого не намного сложнее, чем использование персональной ЭВМ.

Введение в ОС однопроцессорных ЭВМ.

Два взгляда:

- менеджер ресурсов;

- один слой в множестве слоев абстрактных машин.

Представление ОС как менеджера ресурсов

|  | Управление файлами |  |
| --- | --- | --- |
| Управление процессами | Управление памятью | Управление устройствами |
| Процессоры | Память | Устройства |

Представление ОС как абстрактной машины

| Абстрактная машина |  |  |
| --- | --- | --- |
| Интерфейс пользователя | Интерфейс программы |  |
| Языки управления заданиями Командные языки Окна, меню, пиктограммы | Система команд | Системные вызовы Процессы Память Файлы Информационные функции |

Место ОС среди ПО

Прикладное ПО (отдельные приложения, пакеты прикладных программ, информационные системы, САПР)

Системное ПО (ОС + системы программирования, СУБД, графические библиотеки, сервисные программы)

История ОС.

1940-е и 1950-е

"Персональные ЭВМ" - "пультовый режим"

Библиотека программ ввода-вывода, служебная программа.

Середина 1950-х

Пакетная обработка. Однопрограммный и мультипрограммный режимы.

Инструкция оператору -> паспорт задачи (простейший язык управления заданиями).

Требования к аппаратуре:

- защита памяти;

- прерывания;

- привилегированный режим;

- таймер.

Как обеспечить мультипрограммный режим без таких механизмов.

Середина 1960-х

Режим разделения времени.

Терминалы, квантование,  свопинг,  страничная  и сегментная организация.

1970-е

Многопроцессорные ЭВМ,  многомашинные комплексы, сети ЭВМ

1980-е

Персональные ЭВМ

1990-е

MPP, открытые системы, Internet

*********Лекция 2

1 Введение в параллельные и распределенные системы

1.1 Достоинства многопроцессорных систем  с общей памятью (мультипроцессоров)

(1) Производительность

(2) Надежность

1.2. Недостатки

(1) ПО (приложения, языки,  ОС) сложнее, чем для однопроцессорных ЭВМ

(2) Ограниченность при наращивании (физ.  размеры  -  близость  к памяти, 64 процессора - максимально достигнутое).

1.2 Достоинства распределенных систем

Распределенная система - совокупность независимых компьютеров,  которая представляется пользователю единым компьютером.

Примеры: сеть рабочих станций (выбор  процессора  для  выполнения программы,  единая  файловая  система),  роботизированный  завод (роботы связаны с разными компьютерами,  но действуют  как  внешние  устройства единого компьютера, банк со множеством филиалов, система резервирования авиабилетов.

Почему создаются  распределенные  системы?  В чем их  преимущества перед централизованными ЭВМ?

1-ая причина - экономическая.

Закон Гроша (Herb Grosh, 25 лет назад)- быстродействие процессора пропорциональна квадрату его стоимости.  С появлением микропроцессоров закон перестал действовать - за двойную цену  можно  получить  тот  же процессор с несколько большей частотой.

2-ая причина - можно  достичь  такой  высокой производительности путем объединения микропроцессоров, которая недостижима в централизованном компьютере.

3-я причина  -  естественная  распределенность (банк,  поддержка совместной работы группы пользователей ).

4-ая причина   -  надежность  (выход  из  строя  нескольких  узлов незначительно снизит производительность).

5-я причина - наращиваемость производительности.

В будущем главной причиной  будет  наличие  огромного количества персональных компьютеров   и   необходимость   совместной  работы  без ощущения неудобства от  географического  и  физического  распределения людей, данных и машин.

Почему нужно объединять PC в сети?

1. Необходимость   разделять   данные.

2. Преимущество  разделения   дорогих   периферийных   устройств, уникальных информационных и программных ресурсов.

3. Достижение  развитых  коммуникаций  между людьми.  Электронная почта  во многих случаях удобнее писем, телефонов и факсов.

4. Гибкость использования различных ЭВМ,  распределение нагрузки.

5. Упрощение    постепенной   модернизации   посредством   замены компъютеров.

Недостатки распределенных систем:

1. Проблемы ПО (приложения, языки , ОС).

2. Проблемы коммуникационной сети (потери информации, перегрузка, развитие и замена).

3. Секретность.

1.3 Виды операционных систем (сетевые ОС,  распределенные ОС, ОС мультипроцессоров).

Сетевые ОС  -  машины  обладают  высокой  степенью автономности, общесистемных  требований  мало.  Можно  вести  диалог  с  другой ЭВМ, вводить  задания  в  ее  очередь  пакетных  заданий,  иметь  доступ  к удаленным  файлам,  хотя  иерархия  директорий  может  быть разной для разных клиентов.  Пример - серверы файлов (многие WS  могут  не  иметь дисков вообще).

Распределенные ОС    -    единый     глобальный     межпроцессный коммуникационный механизм,    глобальная   схема   контроля доступа, одинаковое видение файловой системы. Вообще - иллюзия единой ЭВМ.

ОС мультипроцессоров - единая очередь  процессов, ожидающих выполнения, одна   файловая   система.

|  | Сетевая ОС | Распределенная ОС | ОС мульти процессора |
| --- | --- | --- | --- |
| Компьютерная система выглядит как виртуальная однопроцессорная ЭВМ | НЕТ | ДА | ДА |
| Одна и та же ОС выполняется на всех процессорах | НЕТ | ДА | ДА |
| Сколько копий ОС имеется в памяти | N | N | 1 |
| Как осуществляются коммуникации | Разделяемые файлы | Сообщения | Разделяемая память |
| Требуется ли согласованный сетевой протокол | ДА | ДА | НЕТ |
| Имеется ли единая очередь выполняющихся процессов | НЕТ | НЕТ | ДА |
| Имеется хорошо определенная семантика разделения файлов | Обычно НЕТ | ДА | ДА |

1.4. Принципы  построения  распределенных ОС (прозрачность,  гибкость,   надежность, эффективность, масштабируемость).

(1) Прозрачность (для пользователя и программы).

| Прозрачность расположения | Пользователь не должен знать, где расположены ресурсы |
| --- | --- |
| Прозрачность миграции | Ресурсы могут перемещаться без изменения их имен |
| Прозрачность размножения | Пользователь не должен знать, сколько копий существует |
| Прозрачность конкуренции | Множество пользователей разделяет ресурсы автоматически |
| Прозрачность параллелизма | Работа может выполняться параллельно без участия пользователя |

(2) Гибкость (не все  еще ясно - потребуется менять решения).

Использование монолитного ядра ОС или микроядра.

(3) Надежность.

Доступность, устойчивость к ошибкам (fault tolerance).

Секретность.

(4) Производительность.

Грануллированность. Мелкозернистый и крупнозернистый параллелизм (fine-grained parallelism, coarse-grained parallelism).

Устойчивость к ошибкам требует дополнительных накладных расходов.

(5) Масштабируемость.

Плохие решения:

- централизованные компоненты (один почтовый-сервер);

- централизованные таблицы (один телефонный справочник);

- централизованные алгоритмы (маршрутизатор  на  основе  полной информации).

Только децентрализованные алгоритмы со следующими чертами:

- ни одна машина не имеет полной информации о состоянии системы;

- машины принимают решения на основе только локальной информации;

- выход из строя  одной  машины  не  должен  приводить  к  отказу алгоритма;

- не  должно  быть   неявного   предположения   о   существовании глобальных часов.

Литература

1. DISTRIBUTED OPERATING SYSTEMS. Andrew S. Tanenbaum, Prentice-Hall, Inc., 1995

2. ADVANCED CONCEPTS IN OPERATING SYSTEMS. Mukesh Singhal,  Niranjan G. Shivaratri, McGraw-Hill, Inc., 1994

3. CENTRALIZED AND DISTRIBUTED OPERATING SYSTEMS. Gary J. Nutt,  Prentice-Hall, Inc., 1992

4. David W. Walker, "The design of a standard message-passing interface for distributed memory  concurrent  computers",  Parallel Computing, v.20, n 4, April 1994, 657-673.     (www.mpi-forum.org)

5. A. Geist, A. Beguelin, J. Dongarra, W. Jiang, R. Manchek, V. Sunderam, “PVM 3 User’s Guide and Reference Manual”, Technical report, Oak Ridge National Laboratory ORNL/TM-12187 (1993).