# Задача 2

# ( Задача 8.13. Сборник задач по теоретической механике/ Под ред. К.С. Колесникова. М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1983. – 320 с. )

Материальная точка массы m движется в по гладкой горизонтальной плоскости Oxy под действием силы Ft, направленной по оси x. Модуль силы изменяется по закону F=bt2, где b=const>0. Начальная скоростьv0 направлена под углом α<π2 к линии действия силы Ft.

Получить уравнение траектории точки.

При моделировании в EULER необходимо найти координату х материальной точки в момент, когда координата у будет равна 5 м. Для решения задачи использовать следующие значения параметров:

m = 1 кг, b= 100 H/c2, α = 45 град, v0 = 5 м/с.

## Точный теоретический ответ

x=b12⋅m⋅yv0⋅sinα4+y⋅ctgα.

Для принятых значений параметров:

x = 38.33333333 м.

Решение задачи в EULER

Система состоит из двух звеньев:

- Инерциальное звено (body_mest). Звено состоит из точки point1(начало системы    координат проекта) – не отображается.

- Материальная точка (body_shar). Звено отображается шаром solid_shar радиуса r и массой m.

Для задания начальной скорости и ее направления используется объект условие состояния механизма condition1. Действие силы F моделируется объектом силовой элемент force_shar. Значение силы в каждый момент времени задается функцией functionF.

Окончание расчета происходит по событию event_stop. Для этого создан объект контроля и управления reform_stop.

Для решения задачи необходимо установить время интегрирования равное 2 [s] и выполнить команду Расчет динамики движения.

## Результаты моделирования

Относительное отличие решения задачи в EULER в зависимости от шага численного интегрирования (использовался постоянный шаг интегрирования) представлено в следующей таблице.

| Шаг интегрирования [s] | Относительное отличие от теоретического решения coordx_delta [-] |
| --- | --- |
| 0.01 | 0.000 01235 |
| 0.001 | 0.000 000 0459 |
| 0.000 1 | 0.000 000 000 41 |

## Текст  проекта в EULER

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Пояснения к проекту

set remark=

"Расчет траектории материальной точки в плоскости OXY, движущейся под воздействием силы, направленной вдоль оси OX, с заданной начальной скоростью, направленной к оси OX под углом alpha.";

scalar m = 1[ kg ];

scalar alpha = 45[ deg ];

scalar b = 100[ N/s2 ];

scalar v0 = 5[m/s];

scalar r "Радиус шара" = 0.1[m];

point point_shar = point( 0 [ m ], 0 [ m ], 0 [ m ], visible = hide: );

point point_mest = point( 0 [ m ], 0 [ m ], 0 [ m ], visible = hide: );

vector vector_45grad = vector( 1 [ m ], 1 [ m ], 0 [ m ], visible = hide: );

body body_shar = body( color = RGB( 255, 153, 153 ) );

solid solid_shar = sphere( point_shar, r, mass = m );

body body_mest = body( color = RGB( 255, 153, 102 ), visible = hide: );

condition condition_shar "Начальное значение скорости v0 для звена body_shar" = transVelocity( body_mest, vector_45grad, body_shar, point_shar, v0 );

function functionF(t[ s ]) "Закон изменения силы" =    100[N/s2]*#t*#t;

force force_shar = force( body_shar, point_shar, projectX, functionF, list( time ) );

sensor sensor_coordy = bodyDisplacement( body_mest, point_mest, projectY, body_shar, point_shar );

sensor sensor_coordx = bodyDisplacement( body_mest, point_mest, projectX, body_shar, point_shar );

sensor coordx_Theoretical = b/(12*m)*(5[m]/(v0*sin(alpha)))*(5[m]/(v0*sin(alpha)))*(5[m]/(v0*sin(alpha)))*(5[m]/(v0*sin(alpha)))+5[m]/tg(alpha);

sensor coordx_delta = abs((sensor_coordx-coordx_Theoretical)/coordx_Theoretical);

reform reform_stop = stop(  );

event event_stop = reformsBySensor( list( reform_stop, reform_stop ), sensor_coordy, 5 [ m ], gauge = list( sensor_coordy, sensor_coordx, coordx_delta, coordx_Theoretical, sensor_coordx, sensor_coordy ) );

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Прикрепление объектов

body body_shar < (point_shar, solid_shar );

body body_mest < (vector_45grad, point_mest );

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Инерциальное звено;

set ground = body_mest;

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Единицы измерения;

set units = SI;