Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова

Факультет Вычислительной Математики и Кибернетики

Кафедра Оптимального Управления

Отчет по заданию по курсу:

«Современные проблемы моделирования»

Преподаватель: Бойков В. Г.

Студент : Горбачева Н. (413 гр)

Москва 2005

Задача №1. (Задача №3 из списка)

Материальная точка массы m движется в вертикальной плоскости по кольцу радиуса R. В начальный момент времени материальная точка находилась в точке А на горизонтальном диаметре кольца и ей была сообщена скорость v0. Коэффициент трения скольжения между точкой и кольцом равен f.

Найти наименьшее значение начальной скорости, при которой точка М достигнет противоположного конца горизонтального диаметра кольца.

Для решения задачи использовать следующие значения параметров:

m = 1 кг, R= 1 м,  f = 0.15.

## Точный теоретический ответ

v0=6⋅g⋅R⋅f1+4⋅f2⋅1+e2⋅π⋅f

Для принятых параметрических значений:

v0=5.3746855

Решение задачи в Эйлере.

Система состоит из двух звеньев.

- Инерциальное звено (кольцо). В проекте звено отображается линией ring.

- Материальная точка (матточка). Звено отображается сферой solid1 и имеет массу m.

Движение сферы по кольцу моделируется с помощью шарнира joint1  типа поверхность -линия. Для определения силы трения скольжения созданы датчики силы реакцииN и скорости v. В проекте задана гравитация с ускорением свободного падения 9.81 [m/ s2]. Сила трения моделируется как сила по датчикам на одну точку с функцией function. Момент попадания материальной точки на точку B противоположного конца радиуса фиксируется с помощью события event. Условием останова является равенство угла между вектором projectX и вектором vector_OA (вектор от центра до мат. точки) 3.14 рад.

Поиск начальной скорости осуществляется с помощью краевой задачи command.

Текст проекта в Euler:

scalar R = 1[ m ];

scalar m = 1[ kg ];

scalar f = 0.15;

point O = point( 0 [ m ], 0 [ m ], 0 [ m ] );

line ring = circle( O, projectZ, R );

point A = point( 0.990e+000 [ m ], 0 [ m ], 0 [ m ] );

solid math_point = sphere( A, 0.01 [ m ], mass = m );

body body1 = body( color = RGB( 229, 229, 229 ) );

body body2 = body( color = RGB( 255, 153, 153 ) );

gravity gravity2 = parallel( reverse( projectY ) );

scalar v0 = 1[ m/ s ];

condition condition = transVelocity( body1, reverse( projectY ), body2, A, v0 );

sensor v = transVelocity( body1, reverse( projectY ), body2, A );

function function(N[ N ],v[m/s])=f*#N*sign(#v);

sensor w = rotVelocity( body1, projectZ, body2 );

joint joint1 = rotational( body1, body2, O, projectZ );

sensor N = jointForce( force:, body2, A, projectX, joint1 );

sensor N1 = prevValue( N );

force force1 = force( body2, A, projectY, function, list( N1, v ) );

event event1 = reformsBySensor( list( stop(  ) ), w, 0[rad/s], work = on: );

point B = point( -1 [ m ], 0 [ m ], 0 [ m ] );

vector vector_OA = vectorPP( O, A );

vector vector_OB = vectorPP( O, B );

sensor angle = angleVV( vector_OA, vector_OB );

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Прикрепление объектов

body body1 < (ring, O );

body body2 < (math_point, A );

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Команды исследования

command command = boundaryProblem( list( v0 ), list( w ), list( 0.0  [ rad/ s ] ), 0.0001, 0.0001, 100, comDynamics );

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Инерциальное звено;

set ground = body1;

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Единицы измерения;

set units = SI;

Задача №2 (Задача №23 из списка)

Однородная пластина ABCD массы m и длины AB=l, имеющая возможность вращаться вокруг горизонтальной оси MN, поднята до горизонтального положения и отпущена без начальной скорости.

Определить угловую скорость пластины в нижнем положении, если на пластину в процессе движения действует момент сил аэродинамического сопротивления, пропорциональный квадрату угловой скорости Mc=aω2, где a=const>0.

Для решения задачи использовать следующие значения параметров:

m = 20 кг, а = 10 Hcград2, l = 1 м.

## Точный теоретический ответ

ω=m⋅g⋅lJ2+4⋅a2⋅J−2⋅a⋅e−a⋅πJ, где J=m⋅l23.

Для принятых значений параметров

w=1.69224304506606.

Решение задачи в Эйлере.

Система состоит из двух звеньев.

- Инерциальное звено (ось). В проекте звено отображается линией line1.

- Материальная точка (доска). Звено отображается параллелепипедом doska и имеет массу m.

Вращение доски вокруг оси моделируется с помощью шарнира joint  типа пара вращения. Для определения момента силы аэродинамического сопротивления  используются датчик угловой скорости. В проекте задана гравитация с ускорением свободного падения 9.81 [m/ s2]. Момент силы аэродинамического сопротивления  моделируется как момент по датчикам на одну точку с функцией function. Момент нахождения пластины в нижнем положении. Условием останова является равенство угла между вектором projectZ и вектором vector 90 град.

Для решения задачи необходимо установить время интегрирования равное 1 [s] и выполнить команду Расчет динамики движения.

Результаты моделирования:

| Шаг интегрирования [s] | Относительное отличие от теоретического решения w_delta |
| --- | --- |
| 0.1 | 0.0015 |
| 0.05 | 0.000894 |
| 0.01 | 0.00000038 |
| 0.001 | 0.00000025 |

Текст проекта в Euler:

point O = point( 0 [ m ], 0 [ m ], 0 [ m ] );

point M = point( -3.0000e-001 [ m ], 0.0000e+000 [ m ], -0.5 [ m ] );

point N = point( 3.0000e-001 [ m ], 0 [ m ], -0.5 [ m ] );

point C = point( 0 [ m ], 0 [ m ], -0.5 [ m ] );

node node1 = nodePoint( O );

solid doska = box( node1, 0.5 [ m ], 0.001 [ m ], 1 [ m ], mass = 20 [ kg ] );

line line1 = polyLine( list( M, N ) );

body ось = body( color = RGB( 229, 229, 229 ) );

body доска = body( color = RGB( 255, 153, 153 ) );

joint joint1 = rotational( ось, доска, C, projectX );

gravity gravity1 = parallel( reverse( projectY ) );

condition condition1 = transVelocity( ось, reverse( projectY ), доска, O, 0[ m/ s ] );

sensor w = rotVelocity( ось, projectX, доска );

scalar a = 10[ N s2 m / rad2 ];

function function(w[rad/s])=a*#w*#w;

vector vector = vectorPP( C, O );

sensor angle = angleVV( projectZ, vector );

event event1 = reformsBySensor( list( stop(  ) ), angle, 90[ deg ] );

force force6 = moment( доска, O, reverse( projectX ), function, list( w, w ) );

scalar m = 20[ kg ];

scalar l = 1[ m ];

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Прикрепление объектов

body ось < (line1, C );

body доска < (doska, O );

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Инерциальное звено;

set ground = ось;

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Единицы измерения;

set units = SI;

Задача №3 (Задача №83 из списка )

Полушар с данной весом P=mg и радиусом r привязан за край нитью длины l к точке A вертикальной стены и опирается на стену выпуклой поверхностью в точке C. Какова длина нити, если в положении равновесия плоскость лежащего в основании большого круга образует с вертикалью угол 45°? Каково натяжение T нити и давление N полушара на стену?

Для решения задачи использовать следующие значения параметров:

m = 2 кг, r =0.2 м.

## Точный теоретический ответ

l=r⋅89⋅2−210;

T=m⋅g⋅898;

N=5⋅m⋅g8.

Решение задачи в Euler

Система состоит из двух звеньев.

- Инерциальное звено (body1). В проекте звено отображается линией line1.

- Материальная точка (доска). Звено отображается телом вращения solid и имеет массу m.

Взаимодействие с нитью моделируется с помощью шарнира joint  типа тяга со сферическими наконечниками. В проекте задана гравитация с ускорением свободного падения 9.81 [m/ s2].

Текст проекта в Euler

point point1 = point( 0.2 [ m ], 0 [ m ], 0 [ m ], visible = hide: );

point point2 = point( 0 [ m ], -0.2 [ m ], 0 [ m ], visible = hide: );

point O = point( 0 [ m ], 0 [ m ], 0 [ m ] );

point point4 = point( 1.6000e-001 [ m ], -1.2000e-001 [ m ], 0.0000e+000 [ m ], visible = hide: );

line line2 = circlePPP( point2, point1, point4, arc = arc:, visible = hide: );

line line5 = polyLine( list( O, point2 ), visible = hide: );

line line7 = compoundLine( list( line5, line2 ), visible = hide: );

solid solid = spin( line7, projectY, mass = 2 [ kg ] );

point A = point( -0.2 [ m ], 3.0000e-001 [ m ], 0.0000e+000 [ m ] );

point point6 = point( -0.2 [ m ], -3.0000e-001 [ m ], 0.0000e+000 [ m ] );

body body1 = body( color = RGB( 229, 229, 229 ) );

body body2 = body( color = RGB( 255, 153, 153 ) );

point K = point( -2.0000e-001 [ m ], 0.0000e+000 [ m ], 0.0000e+000 [ m ] );

gravity gravity1 = parallel( reverse( projectY ) );

point point3 = point( -0.2 [ m ], -2.0000e-001 [ m ], 0.0000e+000 [ m ] );

vector vector_KO = vectorPP( K, O );

joint joint2 = sphericalSpherical( body1, A, body2, K );

line line1 = polyLine( list( A, point6 ) );

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Прикрепление объектов

body body1 < (A );

body body2 < (solid );

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Инерциальное звено;

set ground = body1;

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Единицы измерения;

set units = SI;