# Задача 70

# ( Задача 48.28. Задачи по теоретической механике. И.В. Мещерский. СПб.: Издательство «Лань», 2001. – 448 с. )

Призма А массы m скользит по гладкой боковой грани призмы В массы m1, образующей угол α с горизонтом.

Определить ускорение призмы В. трением между призмой В и горизонтальной плоскостью пренебречь.

Для решения задачи использовать следующие значения параметров:

m = 1 кг, m1 = 2 кг, α = 30 град.

## Точный теоретический ответ

a=m⋅g⋅sin2α2⋅m1+m⋅sin2α.

## Решение задачи в EULER

Система состоит из трех звеньев.

- Инерциальное звено - земля (Ground).

- Маленькая призма (Small). Имеет массу m.

- Большая призма (Big). Имеет массу m1.

Призмы моделируются объектами solid1 и solid2. Датчики сил otvet и Rel_error.

Rel_error вычисляется по схеме: abs((otvet-T_otvet)/T_otvet)

## Результаты моделирования

При моделировании в EULER для принятых значений параметров получено

Otvet=1.7836e+000

Rel_error=5.5245e-002

## Текст проекта в EULER

scalar alpha = 30 [deg];

point C = point( 0 [ m ], 0 [ m ], 0 [ m ] );

point A = point( -1 [ m ], 0 [ m ], 0 [ m ] );

point B = point( -1 [ m ], sin(alpha)*1[m], 0 [ m ] );

line line1 = polyLine( list( C, A, B, C ) );

point C1 = point( -0.6[m], sin(alpha)*0.6[m], 0 [ m ] );

point B1 = point( -0.6[m]+0.1[m]*cos(alpha), (0.6[m]-0.1[m]*cos(alpha))*sin(alpha), 0 [ m ] );

point A1 = point( -0.6[m]+0.1[m]*cos(alpha), sin(alpha)*0.6[m], 0 [ m ] );

line line2 = polyLine( list( A1, B1, C1, A1 ) );

vector vector1 = vectorPP( C, A );

vector vector2 = vectorPP( B1, C1 );

line line3 = polyLine( list( A, C ) );

solid solid1 = extrude( line1, point( 0 [ m ], 0 [ m ], -0.001[m] ), point( 0 [ m ], 0 [ m ], 0.001 [ m ] ), mass = 2 [ kg ] );

solid solid2 = extrude( line2, point( 0 [ m ], 0 [ m ], -0.001 [ m ] ), point( 0 [ m ], 0 [ m ], 0.001 [ m ] ), mass = 1 [ kg ] );

body Ground = body( color = RGB( 229, 229, 229 ) );

color color1 = index( 61 );

body Big = body( color = color1 );

body Small = body( color = RGB( 255, 153, 153 ) );

joint joint1 = translational( Ground, Big, C, vector1 );

joint joint2 = translational( Big, Small, C1, vector2 );

gravity gravity1 = parallel( reverse( projectY ) );

sensor otvet = acceleration( C );

scalar T_otvet = 1 [kg]*9.81[m/s2]*sin(2*alpha)/(2*(2[kg]+1[kg]*sin(alpha)*sin(alpha)));

sensor Rel_error = abs((otvet-T_otvet)/T_otvet);

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Прикрепление объектов

body Ground < (line3 );

body Big < (solid1, line1, C, A, B );

body Small < (solid2, C1, B1, A1, line2 );

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Инерциальное звено;

set ground = Ground;

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Единицы измерения;

set units = SI;