# Задача 90

# ( Задача 915. Сборник задач по теоретической механике. И.Н. Веселовский. М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1955. – 500 с. )

Тяжелое колечко падает по пруту, согнутому в формуле параболы с вертикальной осью. Уравнение параболы x2=2y, а координаты начального положения колечка x0 и y0. Масса колечка m.

Определить давление N колечка на прут в нижней точке, если предположить, что трение отсутствует.

Для решения задачи использовать следующие значения параметров:

m = 2 кг, x0 = 2 м, y0 = 2 м2.

## Точный теоретический ответ

N=5⋅m⋅g.

## Решение задачи в EULER

Система состоит из двух звеньев.

- Инерциальное звено (Ground). В проекте звено отображается дугой line1, по которой скользит кольцо.

- Кольцо (ring). Отображается точкой point2 и имеет массу m.

Нить моделируется шарниром joint1.  Для определения давления созданы датчики сил Otvet, Sensor1 и Rel_error. В проекте задана гравитация с ускорением свободного падения 9.81 [m/ s2].

## Результаты моделирования

При моделировании в EULER для принятых значений параметров получено

Otvet = 9.8416e+001 [N];

Sensor1 =4.3339e-009 [m].

Относительное отличие от теоретического решения

Rel_error=abs((Otvet-5*2[kg]*9.81[m/s2])/(5*2[kg]*9.81[m/s2]))= 3.2237e-003

## Текст проекта в EULER

point O = point( 0 [ m ], 0 [ m ], 0 [ m ] );

node node1 = nodePoint( O );

function function1(x [m])=0.5[1/m]*#x*#x;

line line1 = functionX( node1, function1, lengthLine = 4 [ m ], lineN = 28 );

point point2 = point( 2 [ m ], 2 [ m ], 0 [ m ] );

body Ground = body( color = RGB( 229, 229, 229 ) );

MIP MIP1 = massPoint( point2, 2 [ kg ] );

body ring = body( color = RGB( 255, 153, 153 ) );

joint joint1 = contactPointLine( point2, line1 );

gravity gravity1 = parallel( reverse( projectY ) );

sensor Otvet = jointForce( force:, ring, point2, projectY, joint1, fixing = lock: );

sensor sensor1 = bodyDisplacement( Ground, O, projectX, ring, point2 );

event event1 = reformsBySensor( list( stop(  ) ), sensor1, 0[m] );

sensor Rel_error = abs((Otvet-5*2[kg]*9.81[m/s2])/(5*2[kg]*9.81[m/s2]));

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Object Attachments

body Ground < (line1 );

body ring < (point2, MIP1 );

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Immovable body ;

set ground = Ground;

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Units of Measurement;

set units = SI;