# Задача 8

# ( Задача 8.39. Сборник задач по теоретической механике/ Под ред. К.С. Колесникова. М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1983. – 320 с. )

Кольцо (материальная точка M) массы m движется по гладкому обручу радиуса R. Обруч вращается в своей плоскости с постоянной скоростью ω вокруг вертикальной оси, проходящей через точку О. В начальный момент времени кольцо находилось в состоянии относительного покоя в положении, соответствующем ϕ0=π2.

Определить максимальную величину радиального давления кольца на обруч.

Для решения задачи использовать следующие значения параметров:

m = 1 кг, R = 1 м, ω = 100 град/с.

## Точный теоретический ответ

Nmax=2⋅2+2⋅m⋅R⋅ω2.

Для принятых значений параметров

Nmax=20,801Н

## Решение задачи в EULER

Система состоит из трех звеньев.

- Инерциальное звено (Ground). В проекте звено отображается  точкой О.

- Звено(Circle). Окружность с центром в точке О и радиусом R=1м  точка point4.

- Материальная точка (body1). Звено отображается точкой point1. И эта точка имеет массу m, задаваемую с помощью массово-инерционной характеристики (MIP).

Вращение окружности моделируется шарниром joint1 типа пара вращения. Движение материальной точки по кольцу моделируется шарниром joint2 типа контактная пара точка-линия. В ходе реализации объекта типа программного движения motion1 были созданы привод actuator1 типа момент и функция угловой скорости function1.

## Результаты моделирования

Полученный результат: Otvet = 20,801 [Н].

Относительная ошибка: delta_Rel = 3.36e-6.

Шаг интегрирования: 0.001

Значение погрешности решения задачи в EULER в зависимости от шага численного интегрирования (использовался постоянный шаг интегрирования) представлено в следующей таблице.

| Шаг интегрирования [s] | Относительное отличие от теоретического решения при delta_Rel [-] |
| --- | --- |
| 0.1 | 0.000 26 |
| 0.05 | 0.000 22 |
| 0.01 | 0.000 001 181 |
| 0.005 | 0.000 001 137 |
| 0.001 | 0.000 001 076 |
| 0.000001 | 0.000 000 722 |

Для решения задачи необходимо установить время интегрирования равное 10[s] и выполнить команду Расчет динамики движения.

point O = point( 0 [ m ], 0 [ m ], 0 [ m ] );

point point1 = point( 0 [ m ], -1 [ m ], 0 [ m ] );

point point2 = point( 0 [ m ], -1[ m ], 0[ m ] );

point point3 = point( -1 [ m ], 0 [ m ], 0 [ m ] );

point point4 = point( 0 [ m ], 0 [ m ], 0 [ m ] );

body Ground = body( color = RGB( 229, 0, 0 ) );

line line1 = circle( O, projectZ, 1 [ m ] );

body Circle = body( color = RGB( 255, 153, 153 ) );

joint joint1 = rotational( Ground, Circle, point3, projectZ );

function f1(X[s])= 100[deg/s]*#X;

actuator actuator1 = moment( Ground, point3, projectZ, Circle, point3 );

motion motion1 = ideal( actuator1, f1, joint1.gamma, time );

body body1 = body( color = RGB( 0, 0, 229 ) );

MIP MIP1 = massPoint( point1, 1[ kg ] );

joint joint2 = contactPointLine( point1, line1 );

vector F_dir = vectorPP( point4, point1 );

sensor sensor1 = jointForce( force:, body1, point1, F_dir, joint2, fixing = unlock: );

sensor sensor2 = min( sensor1 );

sensor Otvet = maxAbs( sensor1 );

sensor theor = 2[N]*(2+sqrt(2))*(100*PI/180)*(100*PI/180);

sensor delta_Rel = abs((Otvet-theor)/theor);

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Прикрепление объектов

body Ground < (O );

body Circle < (line1, point4 );

body body1 < (point1, MIP1 );

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Инерциальное звено;

set ground = Ground;

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Единицы измерения;

set units = SI;