# Задача 32

# ( Задача 9.69. Сборник задач по теоретической механике/ Под ред. К.С. Колесникова. М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1983. – 320 с. )

В механизме, расположенном в вертикальной плоскости, стержень АВ длины l и массы М имеет на концах ползуны А и В, один из которых А скользит по вертикальной направляющей, а другой по дуге окружности радиуса R=l с центром в точке О, лежащей на одной вертикали с ползуном А. Стержень начинает движение из вертикального положения.

Определить скорость ползуна А, когда угол ОАВ будет равен 30°. Ползуны считать точечными массами m, трением в направляющих и шарнирах пренебречь.

Для решения задачи использовать следующие значения параметров:

m = 1 кг, М = 6 кг, l = 1 м.

## Точный теоретический ответ

vA=6⋅2⋅m+M24⋅m+10⋅M⋅g⋅l⋅1−cos30°.

Для принятых значений параметров натяжения равны

vA=2.1228  [m/s];

## Решение задачи в EULER

Система состоит из четырех звеньев.

- Инерциальное звено (body1). В проекте звено отображается линиями line1 и line2.

- Два ползуна (body3, body4). В проекте звенья отображаются параллелепипедами solid2 и solid3. Каждый из них имеет массу m.

- Стержень (body2). Звено изображается цилиндром solid1 и имеет массу m.

Ползуны и стержень связаны шарнирами joint3 и joint4 типа пара вращения. Движение ползунов по направляющим моделируется шарнирами joint1 и joint2 типа контактная пара точка - линия. В проекте задана гравитация с ускорением свободного падения 9.81 [m/ s2].

Для вывода системы из положения равновесия ползуну body4 сообщается начальная скорость v0 с помощью объекта условие состояния механизма condition1. Для определения угла положения стержня используется датчик angle угла между стержнем и вертикалью. События event1 останавливает расчет, угол angle будет равным φ=30°.

## Результаты моделирования

При моделировании в EULER для принятых значений параметров (v0=0.01[m/s]) получено

va = 2.1228  [m/s];

Относительное отличие от теоретического решения

va_delta = 0.000 00 55017 [-];

## Текст проекта в EULER

scalar m = 1[kg];

scalar M = 6[kg];

scalar l = 1[m];

scalar R = l;

scalar fi = 30[deg];

scalar v0 = 0.01 [m/s];

scalar g = 9.81 [ m/ s2 ];

point point1 = ( 0 [ m ], R+l, 0 [ m ] );

point point2 = pointCyl( 90[deg], R, 0 [ m ] );

point point3 = ( 0 [ m ], 0 [ m ], 0 [ m ] );

line cir = circle( point3, projectZ, R );

line lin = polyLine( list( point1, point3 ) );

vector vector1 = vectorPP( point1, point2 );

vector vector2 = vectorPP( point1, point3 );

solid solid1 = cylinder( point1, point2, 0.01 [ m ], mass = M );

solid solid2 = box( nodePoint( point1 ), 0.1 [ m ], 0.1 [ m ], 0.1 [ m ], mass = m );

solid solid3 = box( nodePoint( point2 ), 0.1 [ m ], 0.1 [ m ], 0.1 [ m ], mass = m );

body body1 = body( color = RGB( 255, 0, 0 ) );

body body2 = body( color = RGB( 0, 0, 255 ) );

body body3 = body( color = RGB( 0, 200, 0 ) );

body body4 = body( color = RGB( 0, 200, 0 ) );

joint joint1 = contactPointLine( point1, lin );

joint joint2 = contactPointLine( point2, cir );

joint joint3 = spherical( body2, body3, point1 );

joint joint4 = spherical( body2, body4, point2 );

condition condition1 = transVelocity( body1, projectX, body2, point2, v0 );

gravity gravity1 = parallel( reverse( projectY ) );

sensor angle = angleVV( vector2, vector1 );

event event1 = reformsBySensor( list( stop(  ) ), angle, fi );

sensor va = velocity( point1 );

sensor va_th = 6*sqrt((2*m+M)/(24*m+10*M)*g*l*(1-cos(fi)));

sensor va_delta = abs((va-va_th)/va_th);

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Прикрепление объектов

body body1 < (lin, cir );

body body2 < (solid1 );

body body3 < (solid2, point1 );

body body4 < (solid3, point2 );

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Инерциальное звено;

set ground = body1;

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Единицы измерения;

set units = SI;