# Задача 72

# ( Задача 55.4. Задачи по теоретической механике. И.В. Мещерский. СПб.: Издательство «Лань», 2001. – 448 с. )

Два одинаковых маятника длины l и массы m каждый соединены на уровне h упругой пружиной жесткости с, прикрепленной концами к стержням маятников.

Определить малые колебания системы в плоскости равновесного положения маятников, после того как одному из маятников сообщено отклонение на угол α от положения равновесия; начальные скорости маятников равны нулю. Массами стержней маятников и массой пружины пренебречь при t=0, ϕ1=α, ϕ2=0.

При моделировании в EULER необходимо найти углы отклонения от вертикали ϕ1 и ϕ2 в заданный момент времени t. Для решения задачи использовать следующие значения параметров:

m = 1 кг, l = 0.5 м, h = 021 м, α = 5 град, t = 2 c.

## Точный теоретический ответ

ϕ1=α⋅cosk1+k22⋅t⋅cosk2−k12⋅t,

ϕ2=α⋅sink1+k22⋅t⋅sink2−k12⋅t,

где k1=gl, k2=gl+2⋅c⋅h2m⋅l2.

Для принятых значений параметров натяжения равны

ϕ1=-0.08632[rad]

ϕ2=-0.0052310[rad]

## Решение задачи в EULER

Система состоит из четырех звеньев.

- Инерциальное звено (body1). В проекте звено не отображается.

- Два маятника (body2, body3). Звенья в проекте отображается цилиндрами solid1 и solid3 и сферами solid2 и solid4, имеющие массу m каждый.

Для движения маятников использованы шарниры joint1, joint2 типа пара вращения. Пружина моделируется силовым элементом force1 типа поступательная пружина с коэффициентом жесткости. В проекте задана гравитация с ускорением свободного падения 9.81 [m/ s2].

Для определения угла положения маятников используются датчики phi1 и phi2 угла между стержнем и вертикалью. События event1 останавливает расчет, когда время будет равным t.

## Результаты моделирования

При моделировании в EULER для принятых значений параметров получено

phi1_th=-0.08632[rad]

phi2_th=-0.0052310[rad]

Относительное отличие от теоретического решения

phi1_delta =0.00057871

phi2_delta =0.0014838

scalar m = 1[kg];

scalar l = 0.5[m];

scalar h = 0.21[m];

scalar d = 0.3[m];

scalar alfa = 5 [deg];

scalar t = 2[ s ];

scalar g = 9.81 [ m/ s2 ];

point point1 = ( 0 [ m ], 0 [ m ], 0 [ m ] );

point point2 = ( d, 0 [ m ], 0 [ m ] );

point point3 = pointCyl( -90[deg]-alfa, l, 0 [ m ] );

point point4 = ( d, -l, 0 [ m ] );

point point5 = pointCyl( -90[deg]-alfa, h, 0 [ m ] );

point point6 = ( d, -h, 0 [ m ] );

vector vector1 = vectorPP( point1, point3 );

vector vector2 = vectorPP( point2, point4 );

solid solid1 = cylinder( point1, point3, 0.005 [ m ], mass = 0 [kg] );

solid solid2 = sphere( point3, 0.03 [ m ], mass = m );

solid solid3 = cylinder( point2, point4, 0.005 [ m ], mass = 0 [kg] );

solid solid4 = sphere( point4, 0.03 [ m ], mass = m );

body body1 = body(  );

body body2 = body( color = RGB( 0, 0, 255 ) );

body body3 = body( color = RGB( 0, 0, 255 ) );

joint joint1 = rotational( body1, body2, point1, projectZ );

joint joint2 = rotational( body1, body3, point2, projectZ );

force forse1 = spring( body2, point5, body3, point6, 1 [kg/ s2]);

gravity gravity1 = parallel( reverse( projectY ) );

sensor phi11 = angleVV( vector1, projectX );

sensor phi12 = angleVV( vector2, projectX );

sensor phi1 = -90[deg]+phi11;

sensor phi2 = -90[deg]+phi12;

sensor k1 = sqrt(g/l);

sensor k2 = sqrt(g/l+2*c*h*h/(m*l*l));

sensor phi1_th = alfa*cos((k1+k2)/2*time)*cos((k2-k1)/2* time);

sensor phi2_th = alfa*sin((k1+k2)/2*time)*sin((k2-k1)/2* time);

sensor phi1_delta = abs(phi1-phi1_th);

sensor phi2_delta = abs(phi2-phi2_th);

event event1 = reformsBySensor( list( stop(  ) ), time, t );

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Прикрепление объектов

body body2 < (solid1, solid2, point5, point3 );

body body3 < (solid3, solid4, point6, point4 );

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Инерциальное звено;

set ground = body1;

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Единицы измерения;

set units = SI;