# Задача 92

# ( Задача 948. Сборник задач по теоретической механике. И.Н. Веселовский. М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1955. – 500 с. )

Цилиндрический однородный стержень длины 2l и веса P=mg имеет на одном конце неподвижный шарнир О. Стержень отклонен от вертикального положения и предоставлен самому себе.

Найти изгибающий момент в сечении К, отстоящем на расстоянии х от точки О при отклонении стержня на угол ϕ.

Для решения задачи использовать следующие значения параметров:

m = 2 кг, l = 0.1 м, x = 0.18 м, ϕ = 60 град.

## Точный теоретический ответ

M=−m⋅g4⋅l⋅2⋅l−x2⋅sinϕ.

## Решение задачи в EULER

Система состоит из двух звеньев.

- Инерциальное звено (body1). В проекте звено не отображается.

- Стержень (body2). Звено в проекте отображается цилиндром solid1 и имеет массу m.

Для соединения звеньев использован шарнир joint1 типа  пара вращения. В проекте задана гравитация с ускорением свободного падения 9.81 [m/ s2].

Для определения изгибающего момента в сечении К используем датчик сил M типа силовой фактор от шарнира. Для определения угла отклонения стержня в вертикальной плоскости используется датчик phi.

## Результаты моделирования

При моделировании в EULER для принятых значений параметров получено

M = [kg m2/s2].

Относительное отличие от теоретического решения

M _delta = 0.0056145 [-].

scalar m = 2 [ kg ];

scalar l = 0.1 [ m ];

scalar x = 0.18 [ m ];

scalar fi = 60 [ deg ];

scalar g = 9.81 [ m/ s2 ];

point point1 = ( 0 [ m ], 0 [ m ], 0 [ m ] );

point point2 = pointCyl( -90[deg]+fi, 2*l, 0 [ m ] );

point point3 = pointCyl( -90[deg]+fi, x, 0 [ m ] );

vector vector1 = vectorPP( point1, point3 );

solid solid1 = cylinder( point1, point2, 0.01 [ m ], mass = m );

body body1 = body( color = index( 4 ) );

body body2 = body( color = index( 45 ) );

joint joint1 = rotational( body1, body2, point1, projectZ );

gravity gravity1 = parallel( reverse( projectY ) );

sensor angle1 = angleVV( vector1, projectY );

node node1 = nodePXY( point3, vector1, reverse( projectY ) );

sensor M = jointForce( moment:, body2, point3, projectZ, joint1 );

sensor phi = (-1)*sign(M)*angle1;

sensor M_th = -m*g/(4*l)*(2*l-x)*(2*l-x)*sin(phi);

sensor M_delta = abs((M-M_th)/M_th);

event event1 = reformsBySensor( list( stop(  ) ), angle1, fi );

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Прикрепление объектов

body body2 < (point3, point2, solid1 );

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Инерциальное звено;

set ground = body1;

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Единицы измерения;

set units = SI;