# Задача 27

# ( Задача 9.54. Сборник задач по теоретической механике/ Под ред. К.С. Колесникова. М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1983. – 320 с. )

Груз А массы m находится на гладкой наклонной плоскости с углом наклона α и связан пружиной с коэффициентом жесткости с с неподвижной точкой В. пружину сжимают из свободного состояния на величину s, после чего груз отпускают без начальной скорости.

Определить: 1) скорость груза в тот момент, когда его удаление от точки В будет равно длине свободной пружины, 2) максимальное растяжение пружины.

Для решения задачи использовать следующие значения параметров:

m = 5 кг, α = 30 град, с = 500 Н/м, s = 0.2 м.

## Точный теоретический ответ

v=2⋅g⋅sinα+c⋅sm⋅s;

λ=s+2⋅m⋅g⋅sinαc.

Для заданных параметров

v   =  2,4417 ms ,  λ=0,2981 m

## Решение задачи в EULER

Параметры   α, m, c, s, l  заданы в виде скаляров –  alpha, m, c, s, l.

Система состоит из двух звеньев:

- 1. Груз A массы m и точка point 5 (body1). Груз A построен в виде параллелепипеда solid1 с центром в точке point3.

- 2. Наклонная плоскость (body2), являющейся инерцальным звеном.

Звенья body1 и body2 соединены шарниром типа «поступательная пара» joint1, действующим вдоль оси X.

Для решения задачи созданы два датчика: sensorX – для измерения  максимального растяжения пружины и sensorV- для измерения скорости груза в тот момент, когда его удаление от точки В будет равно длине свободной пружины.

Для съема показаний датчиков в нужный момент созданы два события event1 и event2. Событие event1 вызывается при равенстве нулю значения датчика sensorX, а событие event2 вызывается при равенстве нулю значения датчика sensorY.

В проекте задана гравитация с ускорением свободного падения 9.81 [m/ s2].

Также, в ходе решения, был создан силовой элемент force1 действующий на звено body1,  значение силы которого задается через функцю function1.

Результаты:

Интегрирование системы проводилось с погрешностью 1.0e-10.

Полученный результат:  v   =  2,4417 ms

λ=0,2981 m.

Относительное отличие от теоретического решения

| Шаг интегрирования [s] | Относительное отличие от теоретического решения V_delta_rel | Относительное отличие от теоретического решения X_delta_rel |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 0.000012 | 0.000010 |
| 0.01 | 0.000 0024 | 0.000 0022 |
| 0.0001 | 0.000 00003 | 0.000 000033 |

Текст проекта Euler:

scalar alpha=30 [ deg ];

scalar m=5 [ kg ];

scalar c=500 [ N / m ];

scalar s=0.2 [ m ];

scalar l=1 [ m ];

point point1=point( -l*cos(alpha), -l*sin(alpha)-0.05[m]/cos(alpha), 0 [ m ] );

point point2=point( l*cos(alpha), l*sin(alpha)-0.05[m]/cos(alpha), 0 [ m ] );

point point3=point( 0 [ m ], 0 [ m ], 0 [ m ] );

point point4=point( -s*cos(alpha), -s*sin(alpha), 0 [ m ] );

node node1=node( point3, 0 [ rad ], 0 [ rad ], alpha );

line line1=polyLine( list( point1, point2 ) );

solid solid1=box( node1, 0.2 [ m ], 0.1 [ m ], 0.1 [ m ], mass = m );

color color2=index( 77 );

body body1=body( color = color2 );

body body2=body( color = RGB( 0, 153, 0 ) );

set ground = body2;

joint joint1=translational( body1, body2, point3, vectorX( node1, visible = hide: ) );

sensor sensorX=bodyDisplacement( body1, point3, vectorX( node1, visible = hide: ), body2, point4 );

function function1(x [ m ])=c*#x;

force force1=force( body1, point3, vectorX( node1, visible = hide: ), function1, list( sensorX ) );

gravity gravity1=parallel( reverse( projectY, visible = hide: ) );

sensor sensorV=transVelocity( body1, vectorX( node1, visible = hide: ), body2, point2 );

event event2=reformsBySensor( list( stop(  ) ), sensorV, 0 [ m/ s ], work = off: );

event event1=reformsBySensor( list( stop(  ), eventsOn( list( event2 ) ) ), sensorX, 0 [ m ] );

sensor sensorXTheor=s+2*m*9.81[m/s2]*sin(alpha)/c;

sensor sensorVTheor=sqrt((2*9.81[m/s2]*sin(alpha)+c*s/m)*s);

sensor sensorX_delta_rel=(sensorX-sensorXTheor)/sensorXTheor;

sensor sensorV_delta_rel=(sensorV-sensorVTheor)/sensorVTheor;

^////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Прикрепление объектов;

body body1 < ( solid1, node1, point3, point5 );

body body2 < ( line1 );

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Инерциальное звено;

set ground = body2;

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Единицы измерения;

set units = SI;