# Задача 89

# ( Задача 848. Сборник задач по теоретической механике. И.Н. Веселовский. М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1955. – 500 с. )

Однородный диск CD веса P=mg и радиуса R вращается с угловой скоростью ω вокруг горизонтальной оси АВ, проходящий через его центр перпендикулярно к его плоскости и закрепленной на опорах А и В. Длина АВ равна l.

Определить, какие давления на опоры А и В возникнут, если ось АВ вместе с опорами поворачивать в горизонтальной плоскости с угловой скоростьюω'.

Для решения задачи использовать следующие значения параметров:

m = 5 кг, R = 0.4 м, l = 1 м, ω = 1000 град/c,ω' = 200 град/c.

## Точный теоретический ответ

NA=NB=m⋅R2⋅ω⋅ω'2⋅l.

Для принятых значений параметров натяжения равны

NA=NB=24.36939358 Н;

## Решение задачи в EULER

Система состоит из трех звеньев.

- Инерциальное звено (body1). В проекте звено отображается точкой O.

- Горизонтальная палочка (body2). Звено отображается цилиндром solid1.

- Однородный диск (body3). Звено отображается цилиндром solid2.

Звенья body2 и body3 соединены шарниром типа пара вращения.

Звенья body1 и body2 соединены пользовательским шарниром(поступательная подвижность по оси X, Z и вращательная подвижность вокруг оси Y). Движение происходит за счет начальных угловых скоростей(Condition1, Condition2).

Для получения результата создаю датчик N.

## Результаты моделирования

При моделировании в EULER для принятых значений параметров получено

NA=NB=24.36939358[N]

T1=4,5194e-015[-]-Относительное отличие от теоретического решения

Текст проекта в EULER

point O = point( 0 [ m ], 0 [ m ], 0 [ m ] );

point point2 = point( -0.5 [ m ], 0 [ m ], 0.0000e+000 [ m ] );

point point3 = point( 0.5 [ m ], 0 [ m ], 0.0000e+000 [ m ] );

solid solid1 = cylinder( point2, point3, 0.01 [ m ], mass = 1 [ kg ] );

solid solid2 = cylinder( point( -0.05 [ m ], 0 [ m ], 0 [ m ] ), point( 0.05 [ m ], 0 [ m ], 0 [ m ] ), 0.4 [ m ], mass = 5 [ kg ] );

body body1 = body( color = RGB( 229, 229, 229 ) );

body body2 = body( color = RGB( 255, 153, 153 ) );

color color1 = RGB( 55, 181, 65 );

body body3 = body( color = color1 );

joint joint1 = rotational( body2, body3, O, projectX );

condition condition1 = rotVelocity( body2, projectX, body3, 1000[deg/s], work = on: );

condition condition2 = rotVelocity( body1, projectY, body2, 200[deg/s] );

joint joint2 = user( body1, body2, nodePoint( O ), yesX:, noY:, yesZ:, noFiX:, yesFiY:, noFiZ: );

sensor T = 5[kg]*0.4[m]*0.4[m]*1000[deg/s]*200[deg/s]/2/1[m];

sensor sensor1 = jointForce( moment:, body2, O, projectX, joint1 );

sensor sensor2 = jointForce( moment:, body2, O, projectY, joint1 );

sensor sensor3 = jointForce( moment:, body2, O, projectZ, joint1 );

sensor N = sqrt(sensor1*sensor1+sensor2*sensor2+sensor3*sensor3)/1[m]*1[rad]*1[rad];

sensor T1 = abs((T-N)/T);

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Прикрепление объектов

body body1 < (O );

body body2 < (solid1 );

body body3 < (solid2 );

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Инерциальное звено;

set ground = body1;

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Единицы измерения;

set units = SI;