# Задача 1

# ( Задача 8.11. Сборник задач по теоретической механике/ Под ред. К.С. Колесникова. М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1983. – 320 с. )

Прямой круговой цилиндр массы m движется поступательно, вертикально вниз в жидкости. В начальный момент времени (t=0) его верхнее основание находилось на поверхности жидкости и цилиндр имел скорость v0. На цилиндр действует направленная по его оси вниз сила F, величина которой F=bt (b=const>0) и сила сопротивления жидкости R=−μv, где μ =const>0, v – скорость цилиндра.

Считая, что величина выталкивающей силы, приложенной к погруженному цилиндру, равна силе тяжести, найти зависимость скорости цилиндра от времени.

При моделировании в EULER необходимо найти скорость цилиндра в заданный момент времени t. Для решения задачи использовать следующие значения параметров:

m = 10 кг, v0 = 3 м/c, b = 5 H/c, t = 2 c, μ=1 Нс/м.

## Точный теоретический ответ

vt=v0+m⋅bμ2⋅e−μm⋅t+bμ⋅t−mμ.

Решение задачи  EULER.

Звено body1 изображается цилиндром solid1 и имеет массу m.

На тело действуют сила гравитации gravity1, выталкивающая сила force2, направленная вниз сила force3 и сила сопротивления жидкости force1.

Создано инерциальное звено body2.

Начальная скорость задаётся с помощью объекта условие состояния механизма condition1.

Скорость цилиндра замеряется датчиком v.

Система заканчивает движение после события event1( в момент времени T).

## Результаты моделирования

Относительное отличие решения задачи в EULER в зависимости от шага численного интегрирования (использовался постоянный шаг интегрирования) представлено в следующей таблице.

| Шаг интегрирования [s] | Относительное отличие от теоретического решения v_delta [-] |
| --- | --- |
| 1.00000e-002 | 4.0002e-005 |
| 1.00000e-004 | 3.0629e-014 |

Текст проекта в EULER

scalar m=10[ kg ];

scalar g=9.81[ m/ s2 ];

scalar v0=3[ m/ s ];

scalar b=5[ N/ s ];

scalar T=2[ s ];

scalar mu=1 [ N s/ m ];

point point1=point( 0 [ m ], 0 [ m ], 0 [ m ], visible = hide: );

point point2=point( 0 [ m ], -0.5 [ m ], 0 [ m ], visible = hide: );

point point3=point( 0 [ m ], 0[ m ], 0 [ m ], visible = hide: );

point point4=point( 0 [ m ], -0.25 [ m ], 0 [ m ], visible = hide: );

solid solid3=cylinder( point2, point1, 0.1 [ m ], mass = m );

color color1=RGB( 0, 0, 0 );

body body1=body( color = color1, visible = show: );

body body1 < ( solid3, point1, point2, point4 );

color color2=index( 7 );

body body2=body( color = color2, visible = hide: );

set ground = body2;

body body2 < ( point3 );

condition condition1=transVelocity( body2, reverse( projectY ), body1, point2, v0 );

function function1(v[m/s])=-mu*#v;

function function2(t[ s ])=b*#t;

sensor v_theor=(v0+m*b/(mu*mu))*exp(-mu*T/m)+b*(T-m/mu)/mu;

sensor v=transVelocity( body2, reverse( projectY ), body1, point2 );

sensor v_delta=abs((v_theor-v)/v_theor);

gravity gravity1=parallel( reverse( projectY ), g = g );

force force1=force( body1, point4, reverse( projectY ), function1, list( v, v, v ), work = on:, visible = show: );

force force2=force( body1, point4, projectY, m*g, list( time ), work = on:, visible = hide: );

force force3=force( body1, point4, reverse( projectY ), function2, list( time ), visible = hide: );

event event1=reformsBySensor( list( stop(  ) ), time, T );

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Единицы измерения;

set units = SI;