# Задача 65

# ( Задача 43.4. Задачи по теоретической механике. И.В. Мещерский. СПб.: Издательство «Лань», 2001. – 448 с. )

Однородный стержень АВ длины а поставлен в вертикальной плоскости под углом ϕ0 к горизонту так, что концом А он опирается на гладкую вертикальную стену, а концом В – на гладкий горизонтальный пол; затем стержню предоставлено падать без начальной скорости.

1) Определить угловую скорость и угловое ускорение стержня. 2) Найти, какой угол ϕ1 будет составлять стержень с горизонтом в тот момент, когда он отойдет от стены.

Для решения задачи использовать следующие значения параметров:

а = 0.5 м, ϕ0 =60 град.

## Точный теоретический ответ

ω=3⋅ga⋅sinϕ0−sinϕ;

ε=−3⋅g2⋅a⋅cosϕ;

ϕ1=arcsin23⋅sinϕ0.

Решение задачи  EULER.

Система состоит из следующих звеньев:

- Звено body1 изображено цилиндром solid1 и имеет массу m=0.5 кг.

- Линии line1 и line2 прикреплены к инерциальному звену base.

Задана сила тяжести gravity1 с g=9.81m/c2.

Точка А соединена с line1, В с line2 шарнирами типа контактная пара точка-линия joint1 и joint2 соответственно.

Датчик N измеряет проекцию силу реакции опоры в точке А на ось Ох.

Установлены следующие датчики-

- angle- для из измерения  угла, при котором произойдёт отрыв от вертикальной стенки.

- w- для измерения угловой скорости звена body1.

- epsilon- для измерения углового ускорения звена body1.

Остановка вычислений происходит по событию event1, когда значение N станет равным 0.

## Результаты моделирования

Относительное отличие решения задачи в EULER в зависимости от шага численного интегрирования (использовался постоянный шаг интегрирования) представлено в следующей таблице.

| Шаг интегрирования [s] | Относительное отличие angle_delta | Относительное отличие w_delta | Относительное отличие epsilon_delta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.00000e-002 | 8.0409e-003 | 2.0779e-002 | 7.1655e-003 |
| 1.00000e-004 | 5.5322e-009 | 6.1814e-005 | 7.2055e-005 |

Текст проекта в EULER

point O=point( 0 [ m ], 0 [ m ], 0 [ m ], pointStyle = thickdot: );

point O1=point( 0 [ m ], 1 [ m ], 0 [ m ], pointStyle = thickdot: );

point O2=point( 1 [ m ], 0 [ m ], 0 [ m ], pointStyle = thickdot: );

line line1=polyLine( list( O, O1 ) );

line line2=polyLine( list( O, O2 ) );

color color=index( 9 );

body base=body( color = color );

set ground = base;

body base < ( line1, line2, O, O1, O2 );

scalar a=0.5[ m ];

scalar phi0=60[ deg ];

scalar g=9.81[m/s2];

point B=point( a*cos(phi0), 0 [ m ], 0 [ m ], pointStyle = thickdot: );

point A=point( 0 [ m ], a*sin(phi0), 0 [ m ], pointStyle = thickdot: );

point C=point( a/2*cos(phi0), a/2*sin(phi0), 0 [ m ] );

solid solid1=cylinder( A, B, 0.01 [ m ], mass = 0.5 [ kg ] );

joint joint1=contactPointLine( B, line2 );

joint joint2=contactPointLine( A, line1 );

body body1=body( color = color );

body body1 < ( A, B, C, solid1 );

gravity gravity1=parallel( reverse( projectY ), g = g );

sensor N=jointForce( force:, body1, A, projectX, joint2 );

event event1=reformsBySensor( list( stop(  ) ), N, 0 [ N ] );

vector BA=vectorPP( B, A );

sensor angle=angleVV( reverse( projectX ), BA, axisDirection = projectZ );

sensor angle_theor=arcsin(2*sin(phi0)/3)*1[ rad ];

sensor angle_delta=abs(angle-angle_theor)*1[ rad ];

sensor w=rotVelocity( body1, reverse( projectZ ), base );

sensor w_theor=sqrt(3*g*(sin(phi0)-sin(angle))/a)*1[rad];

sensor w_delta=abs(w-w_theor);

sensor epsilon=rotAcceleration( body1, projectZ, base );

sensor epsilon_theor=(-3*g*cos(angle))/(2*a)*1[rad];

sensor epsilon_delta=abs(epsilon-epsilon_theor);

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Единицы измерения;

set units = SI;