# Задача 4

# ( Задача 8.15. Сборник задач по теоретической механике/ Под ред. К.С. Колесникова. М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1983. – 320 с. )

Материальная точка M массы m движется в вертикальной плоскости под действием постоянной горизонтальной силы тяги F, силы сопротивления R=−μv, (μ=const>0, v – скорость точки) и вертикальной подъемной Q, величина которой Q=kvx, где k=const>0.

Получить уравнение движения точки в направлении оси y, если в начальный момент времени (t=0) ее положение совпадало с началом координат системы, а ее начальная скорость горизонтальна и равна v0.

При моделировании в EULER необходимо найти координату y точки М в заданный момент времени t. Для решения задачи использовать следующие значения параметров:

m = 1 кг, F = 20 H,  μ= 1 кг/c, k = 1 кг/c.

## Точный теоретический ответ

## y=mμ⋅k⋅Fμ⋅m−g+k⋅F−μ⋅v0μ⋅m⋅e−t⋅μm⋅t−mμ2⋅k⋅2⋅F−μ⋅v0μ⋅m−g⋅1−e−t⋅μm

## Решение задачи в EULER

Система состоит из 2 звеньев:

- Инерциальное звено (body1). В проекте звено отображается точкой point1.

- Материальная точка (bodyM). Звено отображается точкой pointM и имеет массу  m.Для определения координаты y точки М создан датчик y_m проекции расстояния между точками point1 и pointM на вектор projectY. В проекте задана гравитация с ускорением свободного падения 9.81[m/ s2].

Для решения задачи необходимо выполнить команду Расчет динамики движения в меню Анализ.

## Результаты моделирования

Относительное отличие решения задачи в EULER в зависимости от шага численного интегрирования (использовался постоянный шаг интегрирования) представлено в следующей таблице.

| Шаг интегрирования [s] | Абсолютное отличие от теоретического решения y_delta |
| --- | --- |
| 0.1 | 0.000 003 4 |
| 0.01 | 0.000 000 000 31 |
| 0.001 | 0.000 000 000 000 15 |

## Текст проекта в EULER

scalar m=1 [kg];

scalar F=20 [N];

scalar k=1[kg/s];

scalar mu=1[kg/s];

scalar v0=20[m/s];

scalar g=9.81[m/ s2];

function Q(v_x[m/s])=k*#v_x;

function R_x(v_x[m/s])=-mu*#v_x;

function R_y(v_y[m/s])=-mu*#v_y;

function Ft()=m*g;

function Fy_sum(v_y[m/s],v_x[m/s])=Q(#v_x)+R_y(#v_y)-Ft();

function Fx_sum(v_x[m/s])=F+R_x(#v_x);

color color1=RGB( 0, 0, 128 );

point point1=point( 0 [ m ], 0 [ m ], 0 [ m ], pointStyle = thickdot:, color = color1 );

color color2=RGB( 0, 0, 128 );

body bodyM=body( color = color2 );

point pointM=point1;

body bodyM < ( pointM );

MIP MIP1=massPoint( pointM, m );

body bodyM < ( MIP1 );

body body1=body( color = index( 1 ) );

body body1 < ( point1 );

sensor v_x=componentVelocity( pointM, projectX );

sensor S=-time*mu/m;

sensor v_y=componentVelocity( pointM, projectY );

sensor v=velocity( pointM );

sensor y_m=displacement( point1, pointM, projectY );

sensor y_theoretical=((m/mu)*(k*F/(mu*m)-g+(k*(F-mu*v0)/(mu*m))*exp(S))*time-(m/mu)*(m/mu)*(k*(2*F-mu*v0)/(mu*m)-g)*(1-exp(S)));

sensor y_delta=abs(y_m-y_theoretical);

condition cond1=transVelocity( body1, projectX, bodyM, pointM, v0 );

force forcex=force( bodyM, pointM, projectX, Fx_sum, list( v_x ) );

force forcey=force( bodyM, pointM, projectY, Fy_sum, list( v_y, v_x ) );

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Единицы измерения;

set units = SI;