# Задача 26

# ( Задача 9.49. Сборник задач по теоретической механике/ Под ред. К.С. Колесникова. М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1983. – 320 с. )

Два однородных цилиндрических катка радиуса r и массы m каждый, оси которых связаны однородным стержнем АВ длины l=22r и массы m1=0.5m, могут катиться без скольжения внутри цилиндра радиуса R=3r с горизонтальной образующей.

Определить, пренебрегая трением качения, скорости осей катков в тот момент, когда стержень АВ займет горизонтальное положение, если в начальный момент катки были отведены в положение, указанной на рисунке, и отпущены без начальной скорости.

Для решения задачи использовать следующие значения параметров:

m = 5 кг, r = 0.2 м.

## Точный теоретический ответ

vA=vB=32⋅2−1⋅g⋅r.

При заданных значениях параметров:

vA=vB=1.104097148м/с.

Решение задачи в EULER

Система состоит из 4 звеньев:

- Инерциальное звено (base). В проекте отображается окружностью circle.

- Два катка (bodyA, bodyB). В проекте отображаются телами выдавливания solid1, solid2.

- Тяга (bodyC). В проекте отображается цилиндром solidC.

Связи между тягой и катками моделируются шарнирами joint1 и joint2 типа пара вращения, связи между катками и окружностью – шарнирами jointA и jointB типа контактная пара линия-линия в плоскости.

В проекте задана гравитация с ускорением свободного падения 9.81[m/s2].

В качестве главной команды используется команда расчета динамики движения методом Рунге-Кутта с постоянным шагом интегрирования.

Для шага 0.001[s] относительные погрешности измерения скоростей точек A и B составляют 0.00000489.

Текст проекта в EULER

scalar r=0.5[m];

scalar R=3*r;

scalar m=5[kg];

scalar l=2[m]*sqrt(2);

scalar m1=0.5*m;

scalar g=9.81[m/s2];

point O=point( 0 [ m ], R, 0 [ m ] );

point A=point( 0 [ m ], r, 0 [ m ] );

point B=point( -2*r, R, 0 [ m ] );

line circle=circle( O, projectZ, R );

line circleA=circle( A, projectZ, r );

line circleB=circle( B, projectZ, r );

solid solidA=extrude( circleA, move( A, projectZ, r ), move( A, reverse( projectZ ), r ), mass = m );

solid solidB=extrude( circleB, move( B, projectZ, r ), move( B, reverse( projectZ ), r ), mass = m );

solid solidC=cylinder( A, B, 0.001*l, mass = m1 );

body base=body( color = RGB( 229, 229, 229 ) );

set ground = base;

body base < ( circle );

body bodyA=body( color = RGB( 255, 153, 153 ) );

body bodyA < ( circleA, solidA, A );

body bodyB=body( color = RGB( 255, 153, 102 ) );

body bodyB < ( circleB, solidB, B );

body bodyC=body( color = RGB( 255, 255, 153 ) );

body bodyC < ( solidC );

joint jointA=flatContactLineLine( circle, circleA, lines_slip = linesNoSlip: );

joint jointB=flatContactLineLine( circle, circleB, lines_slip = linesNoSlip: );

joint joint1=rotational( bodyA, bodyC, A, projectZ );

joint joint2=rotational( bodyB, bodyC, B, projectZ );

vector vector1=vectorPP( B, A );

body bodyC < ( vector1 );

sensor alpha=angleVV( projectX, vector1, axisDirection = projectZ );

event event1=reformsBySensor( list( stop(  ) ), alpha, 0 [ rad ] );

sensor v_A=velocity( A );

sensor v_B=velocity( B );

sensor v_theoretical=sqrt(1.5*(sqrt(2)-1)*g*r);

gravity gravity1=parallel( reverse( projectY ), g = g );

sensor v_A_rel_err=abs((v_A-v_theoretical)/v_A);

sensor v_B_rel_err=abs((v_B-v_theoretical)/v_B);

command command1=constRK4( 1.00000e+000 [ s ], 1.00000e-003 [ s ] );

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Список главных команд;

set dynamics = command1;

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Единицы измерения;

set units = SI;