# Задача 82

# ( Задача 212. Сборник задач по теоретической механике. И.Н. Веселовский. М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1955. – 500 с. )

Прямоугольный клин данных размеров и веса P=mg  вложен прямым углом между краями двух столов одинаковой высоты, находящихся друг от друга на расстоянии d, равном одной трети гипотенузы l клина. Один из острых углов клина равен α.

Найти при равновесии угол ϕ и давления клина NA и NB на точки опоры.

Для решения задачи использовать следующие значения параметров:

m = 2 кг, d = 0.1 м, l = 0.2 м, α = 30 град.

## Точный теоретический ответ

ϕ=α;

NA=m⋅g⋅cosα;

NB=m⋅g⋅sinα.

Для принятых значений параметров:

alpha = 30 градусов;

Na = 16.991 418 422 25;

Nb = 9.81.

Решение задачи в EULER

Система состоит из двух звеньев:

- Инерциальное звено (body1). Звено изображено двумя точками point1 и point2.

- Клин (body2_klin). Звено отображается геометрическим объектом типа тело выдавливания. А также двумя линиями line2_klin и line3_klin, идущими ровно посередине ребер клина со сторон шарниров joint1 и joint2 соответственно.

Звенья body1 и body2_klin связаны шарнирами joint1 и joint2 типа контактная пара точка – линия. В проекте задана гравитация с ускорением свободного падения 9.81 [m/ s2].

Давления клина на точки опоры определяются в вертикальной плоскости XY. Для определения давлений клина на точки опоры, созданы датчики сил Na_x и Nb_x, Na_y и Nb_y, меряющие давления в направлениях X и Y соответственно. Суммарные силы определяются в датчиках Na и Nb. Для определения угла между столом и клином создан датчик sensor1_angel.

Для определения угла используется команда Расчет равновесного состояния в меню Анализ. Предварительно нужно установить максимальный шаг интегрирования равным 0.1 в меню Анализ→Настройка расчета равновесного состояния…→Параметры расчета.

Для определения давлений нужно после расчета равновесного состояния произвести Расчет сил и ускорений.

Результаты моделирования

При моделировании в EULER для принятых значений параметров получено

alpha = 30.000 000 177 градусов;

Na  = 16.991 418 392 [N];

Т2 = 9.810 000 053 [N].

Абсолютное отличие от теоретического решения для угла alpha:

abs_angel =  0.000 000 177.

Относительные отличия от теоретического решения для сил:

Na_deltal = 0.000 000 002 [-];

Nb_deltal = 0.000 000 005 [-].

Текст проекта в EULER

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Пояснения к проекту

set remark=

"Расчет угла между клином и инерциальным звеном при равновесном состоянии";

scalar m = 2[ kg ];

scalar d = 0.2/3*1[ m ];

scalar l = 0.2[ m ];

scalar alpha = 30[ deg ];

point point1 = point( 0 [ m ], 0 [ m ], 0 [ m ] );

point point2 = point( d, 0 [ m ], 0 [ m ] );

point point1_klin = point( -(sqrt(3/2)-1/3)/10*1[ m ], (sqrt(3/2)-1/3)/10*1[ m ], -0.005 [ m ], visible = hide: );

point point2_klin = point( (1/3+1/sqrt(2))/10*1[ m ], ((1/sqrt(2)-1/3)/10)*1[ m ], -0.005 [ m ], visible = hide: );

point point3_klin = point( 1/30*1[ m ], -1/30*1[ m ], -0.005 [ m ], visible = hide: );

color blue = index( 73 );

body body1 = body( color = blue, visible = show: );

color green = index( 44 );

body body2_klin = body( color = green );

gravity gravity1 = parallel( reverse( projectY ) );

point point4_klin = point( -(sqrt(3/2)-1/3)/10*1[ m ], (sqrt(3/2)-1/3)/10*1[ m ], 0.005 [ m ], visible = hide: );

line line1_klin = polyLine( list( point1_klin, point2_klin, point3_klin ) );

solid solid1_klin = extrude( line1_klin, point1_klin, point4_klin, mass = m );

point point5_klin = point( -(sqrt(3/2)-1/3)/10*1[ m ], (sqrt(3/2)-1/3)/10*1[ m ], 0 [ m ], visible = hide: );

point point6_klin = point( 1/30*1[ m ], -1/30*1[ m ], 0 [ m ], visible = hide: );

point point7_klin = point( (1/3+1/sqrt(2))/10*1[ m ], ((1/sqrt(2)-1/3)/10)*1[ m ], 0 [ m ], visible = hide: );

line line2_klin = polyLine( list( point5_klin, point6_klin ), visible = show: );

line line3_klin = polyLine( list( point6_klin, point7_klin ) );

joint joint1 = contactPointLine( point1, line2_klin );

joint joint2 = contactPointLine( point2, line3_klin );

sensor sensor1_angel = angleVV( vectorPP( point1_klin, point3_klin ), projectX );

sensor g = 9.81[ m/ s2 ];

sensor Na_Theoretical = m*g*cos(alpha);

sensor Nb_Theoretical = m*g*sin(alpha);

sensor Na_x = jointForce( force:, body1, point1, projectX, joint1 );

sensor Nb_x = jointForce( force:, body1, point2, projectX, joint2 );

sensor Na_y = jointForce( force:, body1, point1, projectY, joint1 );

sensor Nb_y = jointForce( force:, body1, point2, projectY, joint2 );

sensor Na = sqrt(Na_x*Na_x+Na_y*Na_y);

sensor Nb = sqrt(Nb_x*Nb_x+Nb_y*Nb_y);

sensor Na_delta = abs((Na_Theoretical-Na)/Na_Theoretical);

sensor Nb_delta = abs((Nb_Theoretical-Nb)/Nb_Theoretical);

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Прикрепление объектов

body body1 < (point1, point2 );

body body2_klin < (point1_klin, point2_klin, solid1_klin, point4_klin, line2_klin, line3_klin, point5_klin, point6_klin, point7_klin,

point3_klin );

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Инерциальное звено;

set ground = body1;

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Единицы измерения;

set units = SI;