## Задача 18

# ( Задача 9.21. Сборник задач по теоретической механике/ Под ред. К.С. Колесникова. М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1983. – 320 с. )

Горизонтальна платформа, представляющая собой однородный диск радиуса R и массы М, вращается вокруг вертикальной оси с угловой скоростью ω0. На платформе на расстоянии d=0.4R от оси вращения находится маховик, ось которого вертикальна. Он представляет собой однородный диск радиуса r=0.2R и массы m=0.1М. В начальный момент маховик относительно платформы не вращался.

Определить также угловую скорость ω1 вращения платформы, если маховик раскрутить в сторону вращения платформы до относительной угловой скорости ωr=49ω0. Сопротивлением вращению пренебречь.

Для решения задачи использовать следующие значения параметров:

M = 50 кг, R = 0.5 м, ω0 = 10 град/c.

## Точный теоретический ответ

ω1=3037⋅ω0.

Для принятых значений параметров

ω1 = 8.108108108 град/c = 0.1414414414 рад/с.

## Решение задачи в EULER

Система состоит из трех звеньев.

- Инерциальное звено (land). Звено в проекте не отображается.

- Платформа (platform). В проекте звено отображается цилиндром solid_platform с радиусом R и имеет массу М.

- Маховик (wheel). В проекте звено отображается цилиндром solid_wheel с радиусом r и имеет массу m.

Звенья соединены между собой шарнирами joint1 и joint2 типа пара вращения.

Начальная угловая скорость платформе сообщается с помощью объекта условие состояния механизма condition. Для раскрутки маховика используется силовой элемент force типа момент по датчикам на две точки. Для определения угловых скоростей платформы и маховика используются датчики w и wr. События event_stop останавливает расчет, когда маховик wheel раскручивается в сторону вращения платформы до относительной угловой скорости ωr=49ω0.

Для решения задачи необходимо установить время интегрирования равное 2 [s] и выполнить команду Расчет динамики движения.

## Результаты моделирования

При моделировании задачи в системе EULER с использованием метода Рунге-Кутта 4 порядка с постоянным шагом интегрирования, равным 0.001, получаем

ω1 = 0.14084 рад/с.

Относительное отличие от теоретического решения

sensor_delta = 6.7393e-004 рад/с

## Текст проекта в EULER

scalar R=0.5 [ m ];

scalar M=50 [ kg ];

scalar w0=10 [ deg/ s ];

scalar d=0.4*R;

scalar r=0.2*R;

scalar m=0.1*M;

point point1=point( 0 [ m ], 0 [ m ], 00 [ m ] );

point point2=point( 0 [ m ], -0.05 [ m ], 0 [ m ] );

solid solid_platform=cylinder( point1, point2, R, mass = M );

body platform=body( color = RGB( 0, 0, 229 ) );

body platform < ( solid_platform );

point point3=point( d, 0 [ m ], 0 [ m ] );

point point4=point( d, 0.1 [ m ], 0 [ m ] );

point point5=point3;

solid solid_wheel=cylinder( point3, point4, r, mass = m );

body wheel=body( color = RGB( 255, 153, 153 ) );

body wheel < ( solid_wheel );

body land=body( color = RGB( 255, 153, 102 ) );

set ground = land;

joint joint1=rotational( land, platform, point1, projectY );

joint joint2=rotational( platform, wheel, point3, projectY );

condition condition=rotVelocity( land, projectY, platform, w0 );

force force=moment2( platform, point3, projectY, wheel, point3, -1 [ kg m2/ s2 ], list(  ) );

sensor w=rotVelocity( land, projectY, platform );

sensor wr=rotVelocity( platform, projectY, wheel );

event event_stop=reformsBySensor( list( stop(  ) ), wr, 490 [ deg/ s ] );

scalar answer=30*w0/37;

sensor sensor_delta=abs(w-answer);

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Единицы измерения;

set units = SI;