# Задача 2

# ( Задача 8.13. Сборник задач по теоретической механике/ Под ред. К.С. Колесникова. М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1983. – 320 с. )

Материальная точка массы m движется по гладкой горизонтальной плоскости Oxy под действием силы Ft, направленной по оси x. Модуль силы изменяется по закону F=bt2, где b=const>0. Начальная скоростьv0 направлена под углом α<π2 к линии действия силы Ft.

Получить уравнение траектории точки.

При моделировании в EULER необходимо найти координату х материальной точки в момент, когда координата у будет равна 5 м. Для решения задачи использовать следующие значения параметров:

m = 1 кг, b= 100 H/c2, α = 45 град, v0 = 5 м/с.

## Точный теоретический ответ

x=b12⋅m⋅yv0⋅sinα4+y⋅ctgα.

Для принятых значений параметров:

x = 38.33333333 м.

Решение задачи в EULER

Система состоит из двух звеньев:

- Инерциальное звено (body_place). Звено состоит из точки point_place (начало системы координат проекта) – не отображается.

- Материальная точка (body_sphere). Звено отображается шаром solid_sphere радиуса r и массой m.

Для задания начальной скорости и ее направления используется объект условие состояния механизма condition_sphere. Действие силы F моделируется объектом силовой элемент force_sphere. Значение силы в каждый момент времени задается функцией functionF. Для определения координаты х используется датчик sensor_coordx.

Окончание расчета происходит по событию event_stop. Для этого создан объект контроля и управления reform_stop.

Для решения задачи необходимо установить время интегрирования равное 2 [s] и выполнить команду Расчет динамики движения.

## Результаты моделирования

При моделировании задачи в системе EULER с использованием метода Рунге-Кутта 4 порядка с постоянным шагом интегрирования, равным 0.001, получаем

x = 38.334 м

Относительное отличие от теоретического решения

coordx_delta = 5.0744e-004 м

## Текст проекта в EULER

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Пояснения к проекту

set remark=

"Расчет траектории материальной точки в плоскости OXY, движущейся под воздействием силы, направленной вдоль оси OX, с заданной начальной скоростью, направленной к оси OX под углом alpha.";

scalar m=1[ kg ];

scalar alpha=45[ deg ];

scalar b=100[ N/ s2 ];

scalar v0=5[m/s];

scalar r "радиус шара"=0.01[m];

point point_place=point( 0 [ m ], 0 [ m ], 0 [ m ], visible = hide: );

point point_sphere=point( 0 [ m ], 0 [ m ], 0 [ m ], visible = hide: );

solid solid_sphere=sphere( point_sphere, r, mass = m );

body body_place=body( color = RGB( 229, 229, 229 ), visible = hide: );

set ground = body_place;

body body_place < ( point_place );

color green=index( 44 );

body body_sphere=body( color = green );

body body_sphere < ( point_sphere, solid_sphere );

function functionF(t[s])     "Закон изменения силы"= b*#t*#t;

force force_sphere=force( body_sphere, point_sphere, projectX, functionF, list( time ) );

condition condition_sphere "Начальное значение скорости v0 для звена body_sphere"=transVelocity( body_place, vectorPP( point_place, point( 1 [ m ], 1 [ m ], 0 [ m ] ) ), body_sphere, point_sphere, v0 );

reform reform_stop=stop(  );

sensor sensor_coordy=bodyDisplacement( body_place, point_place, projectY, body_sphere, point_sphere );

sensor sensor_coordx=bodyDisplacement( body_place, point_place, projectX, body_sphere, point_sphere );

sensor coordx_Theoretical=b/(12*m)*(5[m]/(v0*sin(alpha)))*(5[m]/(v0*sin(alpha)))*(5[m]/(v0*sin(alpha)))*(5[m]/(v0*sin(alpha)))+5[m]/tg(alpha);

sensor coordx_delta=sensor_coordx-coordx_Theoretical;

event event_stop=reformsBySensor( list( reform_stop ), sensor_coordy, 5[ m ], gauge = list( coordx_delta, coordx_Theoretical, sensor_coordx, sensor_coordy ) );

/\///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/\   Единицы измерения;

set units = SI;