Подготовка к зачету по Основам Кибернетики [часть 2]

Схемы функциональных элементов

СФЭ-граф часть вершин – переменные х1,х2..(входы), часть – функции (выходы схемы) f1(x)..fn(x) где х –набор

Остальные вершины – внутренние вершины схемы.

Сложность СФЭ L(E) – количество ф. э.

L(f)=min L(E)

Методы синтеза

1) по формуле над {v & -}

- ДНФ

- КНФ

- Любая

Особый случай: f=0  (х1&не х1)

КС

a    x1            не х2  b       L=2

f=1 (х1 v не х1)

х1

a                                  b       L=2

не х1

Метод каскадов для построение СФЭ

f(x^n)=xn f1(x1..x(n-1) ) v (не xn) f2(x1.. x(n-1) )

D0={f} -> C0

D1={f1,f2} -> C1

…

Dn={0,1} - > Cn={1}

Где Ci состоит из фций Di существенно зависящих от переменных х1…хn-i

Упрощения:

- все отрицания над xi сводятся в 1 элемент

- объединяются функции используемый несколько раз

f=xi&f1 v (не xi)&f2

f*=xi&f1 v (не xi)&f2*

- Иногда можно убрать {1} и {0}

КС – граф с полюсами,с входами а1…аm и выходами а1’…аm’ в котором все ребра помечены переменными x1..xn или их отрицаниями. каждая дуга – контакт

Сложность КС  - минимальное число контактов

Построение КС по ДНФ

Для каждой грани cтроим свою КС и соединяем их параллельно.

Оценка сложности: L<= 2^(n+2)/n

Метод каскадов

f(x^n)=x1 &f0 v (не x1)& f2,          где f0=f(0,x2..xn)  f1=f(1,x2.. xn) – подфункции фции f

Идея в том, что если 2 подфункции совпадают то и соответствующие контакты ведут в 1 вершину, объединение производится в процессе построение схемы.

КС и СФЭ для системы:

Тоже самое, только объединяются параметры входные и выходные. Чтоб было не 2 схемы а одна общая.