Архитектура ЭВМ и язык Ассемблера. 2007 год. Вариант 1.

1) Написать для УМ-1 программу (не более 7 строк) выполняющее следующее действие
А:=А2+В2
Коды операций – запись в сумматор – 00, чтение из сумматора – 10, сложение – 01, умножение -03  Считать что переменные расположены по адресам:  А – 0200, В – 0204 
2) Что будет выведено на экран по выполнении этой программы:

MOV AX, -936

CWD

MOV BX, 3

IDIV BX

OUTWORD AX

3) Какие из команд записаны неверно, если имеются следующие описания:
X DB ?      W DW ?

MOV AX, X-W 

ADD ES, W

SHL DX,5

MOV BX, [BX]



4) Пусть под сегмент стека отведено 500 байт.  Выписать фрагмент программы, копирующий четные слова стека в область памяти, начинающуюся с абсолютного адреса 7ABCDh. Можно изменять любые регистры кроме SP и CS
5) Выпишите содержимое регистра  AL и значения флагов CF, SF, OF после выполнения команд:


MOV AL, -56


ADD AL, 170

6) В программе на паскале имеется описание процедуры Assgn procedure (var X:integer, N:integer);external;  , осуществляющей присваивание X:=N. Выписать эту процедуру на ассемблере считая что выполнены соглашения о связи и осуществить ее вызов на ассемблере для следующих параметров: POINT DW ?   ZERO EQU 0
7) Выписать макрос  JGT v,L, где v – список вида <v1, v2, v3, v4, v5,.., vn>, где vi-имена переменных, а L – метка, который осуществляет переход на метку L если все слова vi положительны или в списке нет ни одного слова. Выписать макрорасширение для следующего макровызова если имеются описания A DB ? , Y DB ? , Z DW ? , W DD ?
JGT <A,W,Y,Z>, MET

8) Пусть в головном модуле переменная X, размером в слово описана в сегменте кода и объявлена общей. Выписать полный модуль М2, содержащий процедуру PechX, печатающую значение Х как знаковое и беззнаковое числа.

9) Какая служебная программа осуществляет подстановку внешних констант в других модулях?

10) Дайте определения следующих понятий для 3-х адресной машины УМ-3:

Адрес ячейки - 

Машинное слово – 
Код машинной операции - 
Ответы
1) 00
0200; sum:=a
03
0200; sum:=a2
10
0200; a:=sum
00
0204; sum:=b
03
0204; sum:=b2
01
0200; sum:=a2 + b2
10
0200; a:=sum
2) 65224
3) ADD DS, W;   SHL DX,5

4) MOV AX,7000h

MOV DS,AX

MOV BP, SP

CMP BP, 500

JE end1

MOV SI, 0

MOV CX,500

SUB CX, BP
SHR CX, 1

go: 
MOV AX, word ptr [BP]

MOV BX,AX

SHR BX,1

JC next

MOV word ptr [SI + ABCDh], AX

INC SI

INC SI

next: 
INC BP

INC BP

LOOP go

end1:


5) AL=114, CF=1, SF=0, OF=1

6) Assgn PROC
PUSH BP

MOV BP,SP

PUSH SI

PUSH AX

MOV SI, [BP + 6]

MOV AX, [BP + 4]

MOV word ptr [SI], AX
POP AX

POP SI

POP BP

RET 4


ENDP

Вызов:

MOV AX, offset POINT


PUSH AX


MOV AX, word ptr ZERO


PUSH AX


CALL  Assgn

7) JGT MACRO v,L

local no
IRP P, <v>


IF TYPE P EQ 2



CMP P,0



JL no


ENDIF

JMP L

no:

ENDM

ENDM

Макрорасширение:
CMP Z, 0
JL ???? ;  ????-метка no

JMP L

????:
8) include IO.asm

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE

EXTRN X:WORD


PechX PROC



PUSH AX



PUSH DS



MOV AX, SEG X



MOV DS, AX




OUTINT X




OUTWORD X



POP DS



POP AX


ENDP


PUBLIC PechX
CODE ENDS

END

9) Компоновщик
10) Число, порядковый индивидуальный номер ячейки, по которому и только по нему осуществляется к ней доступ. Скорость доступа не зависит от адреса (прямой доступ)

Содержимое ячейки

Двухразрядное HEX-число, по которому определяется операция, операнды, их количество, размер
ЗЫ: Сам получил 48/60 , т.е. отл,  но все ошибки – по глупости – все понял и исправил. Надеюсь тут их нет.  Поставили сначала 44 балла – пошел на апелляцию и нашел ошибки в проверке – так что всем идти обязательно! Удачи первокурам.









Cocacola89, 2007, гр 113









Cocacola89@mail.ru
