Вариант 1 (199? год)

1.  Указать значение регистра AL после выполнения следующих команд :

MOV AL, 131

ADD AL, 50

JL M1

MOV AL, 1

JMP M2

M1: MOV AL, 0

M2:

2.  Имеется описание массива Y [0..55] из чисел без знака :

Y DB 56 DUP(?)

и пусть в регистре BX находится некоторое число k (0<= k <= 45).

выпишите команды (не более 4), реализующие переход по метке M

при выполнении условия

Y[k + 10] < k + Y[10]

3.  Вычеркните неправильные адресные выражения :

X[0], SI + 2, X[DI] + 4, [BX] + X + [BP], X[CX],

[X + 2] + [BP + SI], [BX],

где X имя переменной X DW ?

4.  Выпишите команды (без строковых команд и индексов повторения),

выполняющие то же действие, что и

REP MOVSB.

5.  В стеке записано не менее 10 слов, причем десятое (сверху) из

них - это адрес (смещение) некоторого байта из сегмента памяти,

на начало которого указывает регистр ES. Выпишите команды,

которые записывают 0 в этот байт и при этом сохраняют значения

всех регистров и не используют переменные.

6.  Выписать таблицу общих имен (ТОБЩ) и таблицу перемещаемых адресов

(ТПА), которые построит ассемблер при трансляции следующего

модуля :

PUBLIC X, Y

Q	SEGMENT

X	DW 2 DUP(Q)

Y	DW Z, Q

Z	DB ?

Q	ENDS

END

7.  Укажите ошибку, которую зафиксирует ассемблер при трансляции :

C	SEGMENT

ASSUME CS:C

X	DW 1

BE: MOV AX, Y

ADD AX, X

Y DW 2

C ENDS

как ее можно исправить ?

8.  В арифметических командах ЭВМ (УМ-С) не указывается ни одного

адреса. Как в этих командах определяются операнды.

Вариант 2 (199? год)

1.  Сравните одноадресную (УМ - 1) и стековую (УМ - С) ЭВМ по следующим

критериям : удобство программирования, быстродействие и размер

памяти, занимаемой эквивалентными программами.

2.  Выпишите значение регистра AL (HEX), и флаги CF, OF, ZF и SF после

выполнения следующих команд :

MOV AL, 20

ADD AL, 120

3.  Имеется описание массива X[0..99] :

X DB 100 DUP(?)

и пусть в регистре DI находится некоторое число i (0<=i<=99). Выпишите

команды (не более 4), реализующие присваивание

x[24] := x[i] + i

4.  При следующих значениях регистров

DS = 2222h, ES = 3333h, SS = 4444h, CS = 5555h, SI = 0F00Fh

определите абсолютный адрес первого операнда команды

SUB [SI + 3030h], AH

5.  Вычеркните неправильные адресные выражения :

4[BH], [DI + Y + 2], 6[Y], Y[DI][SI], [SI] + Y[BX], [BP] + [DI],

BX[SI]

6.  Выпишите команды (с командой CMPSB, но без префиксов повторения),

выполняющие то же действие, что и

REPE CMPSB

7.  В стеке записано не менее 2х слов. Выпишите команды, которые меняют

местами два верхних слова стека и при этом сохраняют значения всех

регистров и не используют переменные.

8.  Предположим, вашей программе приходится несколько раз проверять,

принадлежат ли значения символьных переменных каким либо диапазонам

символов (например : X - цифра?, Y - малая лат. буква?). Как вы

Опишете это повторяющееся действие - как макрос или как процедуру?

9.  Выпишите макрорасширениедля макрокоманды M1 2 при следующем описании

макроса M1 :

M1 	MACRO K

JMP W&K

IF K + 1 EQ 3

X  DB '&K + 1'

ELSE

W2  MOV BX, K&K

ENDIF

Вариант 3 (199? год)

1. Указать значение регистра AL после выполнения следующих команд:

MOV AL, 131

SUB AL, 50

JGE M1

MOV AL, 10

JMP M2

M1:	MOV AL, 20

M2:

2. Имеется описание массива X[-10..10]:

X DW 21 dup (?)

и пусть в регистре DI находится некоторое число i (0<=i<=10).

Выпишите команды (не более четырех), реализующие присваивание

x[i]:=x[0]+i. Можно изменять значение любых регистров.

3. Вычеркните неправильные адресные выражения

4[BH]  [DI+Y+2]  6[Y]  Y[DI][SI]  [SI]+Y[BX]  [BP]+[DI]  BX[SI]

где Y - имя переменной Y DW ...

4. Выписать таблицу общих имен (ТОБЩ) и таблицу вхождений внешних

имен (ТВНЕШ), которые построит ассемблер при трансляции следующего

модуля:

EXTRN P: FAR

PUBLIC A,C

S	SEGMENT

A	DB 100H DUP(?)

B	DW P

C	DW B, SEG P

S	ENDS

END

5. В стеке записано не менее двух слов. Выпишите команды, которые

удаляют из стека второе (сверху) слово, и при этом сохраняют

значения всех регистров (кроме SP) и не используют переменные.

6. Укажите ошибку, которую зафиксирует ассемблер при трансляции:

C	SEGMENT

ASSUME CS:C

X	DW 1

BEG: MOV AX, Y

ADD AX, X

Y	DW 2

C 	ENDS

Как ее можно исправить?

7. Выпишите команды (без строковых команд и без префиксов

повторения), выполняющие то же действие, что и пара команд

REP MOVSB,

при DF = 0.

8. В арифметических командах стековой ЭВМ (УМ - С) не указывается

ни одного адреса. Как в этих командах командах определяются

операнды.

Вариант 4 (199? год)

1. Пусть в ЭВМ имеется кэш-память, размер которой - 16 блоков по

16 машинных слов в каждом и в которой используется алгоритм

прямого размещения блоков (содержимое ячеек с шестнадцатеричными

адресами xyzw0, xyzw1, ... xyzwF размещается в блоке с номером w).

Пусть на чтение одного слова из кэш-памяти в центральный процессор

тратится 1 единица времени, а на чтение одного блока из оперативной

памяти в кэш-память - 10 единиц. Считая, что в начале кэш-память

была свободной, определить, сколько времени потребуется на чтение

данных, когда в программе последовательно нужны данные из ячеек со

следующими 16-ричными адресами:

5F045, B082A, 67049, B0870, B0821, 5F046, B0820, 5F04E

2. Считая, что перед выполнением команды PUSH 8[BX+DI] регистры имели

следующие значения:

DS=1234h, SS=0f900h, SP=7052h, BX=9999h, DI=6666h

Указать в 16-ричном виде абсолютные адреса ячеек "откуда" и "куда"

переписывает данная команда слово.

3. Из указанных команд вычеркнуть те, что записаны с ошибкой

PUSH CS         MOV ES, DS          ADD [SI], 5

LEA AX,[BX]     XCHG [SI],[SI+3]    MUL 10

4. Ответить на следующе 2 вопроса: на каком проходе и как именно

ассемблер выявляет ошибку "повторное описание имени" (одно

и то же имя описано дважды) ?

5. Выписать таблицу общих имен (ТОБЩ) и таблицу перемещаемых адресов

(ТПА), которые построит ассемблер при трансляции следующего

модуля :

PUBLIC X, Y

Q	SEGMENT

X	DW 2 DUP(Q)

Y	DW Z, Q

Z	DB ?

Q 	ENDS

END

6. Выписать команды (с командой CMPSB, но без префиксов повторения),

выполняющие то же действие, что и пара команд

REPE CMPSB.

Можно использовать регистр AL в качестве вспомогательного.

7. При следующих значения регистров

DS = 2222h  ES = 3333h  CS = 5555h  SI = 0F00Fh

Определить абсолютный (20 - разрядный) адрес 1-го операнда команды

SUB [SI+3030h], AH

Указать формулу вычисления этого адреса.