Тест 1

Что такое архитектура сети?

  - Набор уровней

  - Набор протоколов

  - * Набор протоколов и уровней

  - Набор интерфейсов

  - Набор уровней и интерфейсов

- Какие протоколы принадлежат транспортному уровню модели TCP/IP?

  - ADSL

  - * TCP

  - IPX

  - * UDP

- Укажите, какие из нижеприведенных характеристик могут описывать надежность сети.

  - Время наработки на отказ

  - * Вероятность отказа

  - Интенсивность отказов

  - * Вероятность доставки пакета через ТС

- Что позволяет сеть частным лицам?

  - * Организовать «домашний офис», работать удалённо

  - * Получать доступ к многочисленным источникам информации по всему миру

  - Получать доступ к базам данных ФБР и МО США

  - Управлять автомобилем

- Недостатками модели OSI являются:

  - Малая функциональность уровней и соответствующих протоколов

  - * Нетехнологичность уровней и соответствующих протоколов

  - * Труднореализуемость уровней и соответствующих протоколов

  - Ненаглядность модели

- Что является функциями сетевого уровня модели OSI?

  - Контроль четности пакетов при получении их с физического канала

  - * Тарификация услуг передачи данных

  - * Маршрутизация пакетов между отправителем и получателем

  - Управление пользовательскими сессиями

- Отметьте, какие вопросы решаются на транспортном уровне.

  - Выбор маршрута передачи

  - Обнаружение перегрузок

  - Учет и тарификация услуг

  - Функции шлюза в другую ТС

  - * Управление потоком

  - ? Выбор качества сервиса на сетевом уровне для транспортного соединения

  - * Установка и разрыв соединения

  - * Адресация отправителя и получателя

  - * Разделение сообщения уровня сессии на части и сборка их в единое сообщение

- При передаче между уровнями сообщение подвергается следующим преобразованиям:

  - Разбивается на части.

  - Собирается из частей.

  - * Добавляется заголовок.

  - Добавляется хвост.

  - Добавляется и заголовок, и хвост

- В чем отличие моделей OSI и TCP/IP?

  - В модели TCP/IP выделены понятия сервиса, протокола и интерфейса, тогда как в модели OSI они явно не определены.

  - * В модели OSI выделены понятия сервиса, протокола и интерфейса, тогда как в модели TCP/IP они явно не определены.

  - В модели TCP/IP поддерживается только сервис без соединений, тогда как в модели OSI поддерживается сервис с соединениями и без.

  - * В модели TCP/IP и в модели OSI поддерживается сервис с соединениями и без соединений.

- Стандартизующими организациями в Интернете являются:

  - * IETF

  - GOST

  - UNO

  - * ISOC

- Какие существуют типы каналов?

  - Один ко многим

  - * Точка-точка

  - Группового доступа

  - * Множественного доступа

- Сколько уровней в модели OSI ISO?

  - 4

  - 5

  - * 7

  - 11

- Поколения ЭВМ различают по _________ .

  - способам доступа пользователей к вычислительной установке

  - * степени интеграции элементной базы

  - способам соединения ЭВМ между собой в сети

- Что такое интегрированный сервис в сети?

  - Возможность использовать оборудование разных производителей

  - Возможность не только использовать, но и создавать программы

  - * Возможность передавать разнородные потоки данных (видео, звук)

- Отметьте основные критерии, по которым различают системы передачи данных.

  - Способ передачи сигналов

  - Способ передачи потоков данных

  - * Способ коммутации потоков данных

  - Вид сигнала (аналоговый/цифровой), передаваемого по каналам

  - * Типы каналов

  - Тип используемых коммутаторов

  - Расположение коммутаторов

  - * Топология системы

- Отметьте, какие вопросы решаются на уровне представления.

  - Управление направлением передачи в диалоге

  - Синхронизация операций

  - Повышение надежности передачи больших объемов данных за счет механизма контрольных точек

  - Выбор маршрута передачи

  - Обнаружение перегрузок

  - Учет и тарификация услуг

  - Функции шлюза в другую ТС

  - Управление потоком

  - Выбор качества сервиса на сетевом уровне для транспортного соединения

  - Установка и разрыв соединения

  - Адресация отправителя и получателя

  - Разделение сообщения уровня сессии на части и сборка их в единое сообщение

  - * Управление кодировкой информации

  - * Сохранение исходной структуры сообщения

  - * Разные способы нумерации битов в байте

- Что такое протокол?

  - * Правила и соглашения по установлению связи и её поддержанию

  - Правила и соглашения по типам передаваемых данных и защите информации

  - Список услуг и правила по их предоставлению

  - Множество точек доступа к сервисам

- В чем заключаются недостатки модели TCP/IP?

  - Чрезмерная сложность модели

  - Недостаточная проработанность основных протоколов - TCP и IP.

  - * Описывает лишь один стек протоколов - TCP/IP.

  - * Не разделяет физической среды и канала передачи данных.

- Какие протоколы принадлежат межсетевому уровню модели TCP/IP?

  - PPP

  - * IP

  - * ICMP

  - UDP

- Что наиболее полно характеризует коммутацию каналов?

  - Данные передаются по произвольным маршрутам в любом порядке, дешевая технология, большой опыт эксплуатации.

  - Широко используется в современных локальных сетях.

  - * Сохраняется порядок передаваемых данных, развитая инфраструктура, большой опыт создания.

  - Использует, в основном, беспроводные среды передачи данных.

- Что такое архитектура сети?

  - Набор уровней

  - Набор протоколов

  - * Набор протоколов и уровней

  - Набор интерфейсов

  - Набор уровней и интерфейсов

- Система передачи данных состоит из ______________.

  - каналов, проводов, дорог

  - * каналов, каналообразующей аппаратуры, переключающих элементов

  - каналов, каналообразующей аппаратуры, повторителей

  - проводов, каналообразующей аппаратуры, переключающих элементов

- Что является предпосылкой появления и развития сетей?

  - * Появление задач, требующих параллельной обработки в процессе решения

  - * Потребность в распределенном доступе к хранилищам информации

  - Изобретение оптоволокна и толстого коаксиального кабеля

  - Несоответствие услуг, предлагаемых телефонными сетями, потребностям пользователей

- Что из нижеперечисленного наиболее точно описывает канал передачи данных?

  - * Линии связи самой различной природы

  - Цепочка людей, через которых следует посылка от отправителя к получателю

  - Длинная и глубокая выемка в грунте

- Какие недостатки присущи коммутации пакетов?

  - Дорогая технология

  - * Зависимость времени передачи от загрузки сети

  - Зависимость времени передачи от расстояния

  - Тяжелая технология со множеством наследованных неэффективных решений

- Что такое транспортная среда?

  - Каналообразующая аппаратура

  - Каналообразующая аппаратура и маршрутизаторы

  - Система передачи данных

  - * Система передачи данных и коммутирующие элементы

- Укажите негативные факторы влияния сетей на общество.

  - * Доступность запрещенных к распространению материалов

  - Обеспечение непрерывности образования

  - Сокращение расстояний и стирание границ между государствами

  - * Технические возможности обеспечить почти полную анонимность

- Отметьте, какие вопросы решаются на физическом уровне.

  - * Максимальный и минимальный уровень сигнала

  - * Способы предоставления данных в виде электромагнитных сигналов

  - * Длительность сигнала

  - * Выбор способа представления байта

  - Обнаружение ошибок передачи

  - Управление потоком

  - Способ передачи уведомления о приеме фрейма

  - Управление доступом к каналу

- По каким критериям принято классифицировать системы передачи данных?

  - Способ коммутации потоков данных, используемый метод кодирования, топология системы

  - * Способ коммутации потоков данных, тип каналов, топология системы

  - Способ передачи данных по каналу, тип каналов, топология системы

  - Способ передачи данных по каналу, тип каналов, тип коммутационных устройств

- Локальная сеть – это сеть масштаба __________.

  - * комнаты

  - * корпуса

  - города

  - локатора

- Отметьте, какие СПД предоставляют сервис, ориентированный на соединение.

  - * DQDB

  - SMDS

  - * X.25

  - * FR

  - * ATM

- Что такое портал?

  - Иное название Web-сайта

  - Иное название динамического Web-сайта

  - * Сетевое приложение, которое позволяет идентифицировать пользователя, определять его права и обеспечивать санкционированный доступ к вычислительным и информационным услугам и ресурсам организации, защищать от несанкционированного доступа

- Что является функциями уровня сессий модели OSI?

  - * Синхронизация между отправителем и получателем

  - Контроль потока данных между отправителем и получателем

  - * Управление маркером

  - * Управление диалогом

- Транспортная среда состоит из ______________.

  - системы передачи данных и концентраторов

  - системы передачи сигналов и коммутационных машин

  - * системы передачи данных и коммутационных машин

  - системы передачи сигналов и концентраторов

- В чем различие понятий сервиса и протокола?

  - Сервис - набор правил взаимодействия двух соседних уровней, а протокол - набор примитивов для взаимодействия равнозначных сущностей у отправителя и получателя.

  - * Сервис - набор примитивов нижнего уровня для верхнего, а протокол - набор правил взаимодействия равнозначных сущностей у отправителя и получателя.

  - Протокол - набор правил взаимодействия двух соседних уровней, а сервис - набор примитивов для взаимодействия равнозначных сущностей у отправителя и получателя.

  - Протокол - набор примитивов нижнего уровня для верхнего, а сервис - набор правил взаимодействия равнозначных сущностей у отправителя и получателя

- Что является функциями уровня представления модели OSI?

  - * Обеспечение перекодирования данных между различными форматами

  - Обеспечение управления сессиями пользователя

  - Обеспечение кодирования данных для передачи по физическому каналу

  - * Обеспечение соответствия представления данных у отправителя и получателя

- Каковы функции интерфейса между уровнями стека протоколов?

  - Интерфейс определяет характеристики соединяемых компонентов канала передачи данных.

  - * Интерфейс определяет набор операций, предоставляемых нижним уровнем верхнему.

  - Интерфейс определяет способ доставки данных от отправителя к получателю.

  - Интерфейс определяет надёжность и скорость передачи данных.

- Для предприятия развитие сети ЭВМ означает ____________.

  - * сокращение издержек за счет удешевления документооборота

  - * гибкое разделение и управление ресурсами предприятия

  - снижение производительности труда из-за неслужебного использования сети сотрудниками

  - * упрощение и удешевление процесса обучения новых сотрудников

- Укажите, какая СПД не предоставляет постоянных виртуальных каналов.

  - * SMDS

  - * DQDB

  - X.25

  - FR

  - ATM

Тест 2

- Каков размер АТМ-ячейки?

  - 48 байтов

  - * 53 байта

  - 64 байта

- Для чего в заголовке пакета Х.25 указываются последовательные номера и отправленных, и принятых пакетов?

  - Для поддержки порядка отправки и получения пакетов

  - * Для того, чтобы экономить на служебных пакетах при подтверждении полученных данных

- Явление эха в телефонной системе возникает вследствие ________ .

  - * отражения части энергии сигнала в приемнике обратно в линию

  - отражения сигнала от стенок проводника

  - совпадения частоты несущей и резонансной частоты проводника

- Первая телефонная станция появилась в ________ .

  - Нью-Йорке в 1876 г.

  - * Нью-Хевене в 1878 г.

  - Филадельфии в 1922 г.

- Выберите основные причины искажения сигнала при передаче.

  - Затухание

  - * Неравномерное затухание

  - Искажение формы

  - * Шумы

  - Длина проводника

  - Количество изгибов

  - Экскаватор

  - Узкая полоса канала

- Какие виды виртуальных соединений поддерживает семейство протоколов Х.25?

  - Постоянные

  - Временные

  - * Постоянные и временные

- Выберите правильное утверждение.

  - Чем больше уровней сигнала, тем выше битовая скорость.

  - Чем выше сигнальная скорость, тем выше битовая скорость.

  - * При одинаковой сигнальной скорости, чем больше уровней сигнала, тем больше битовая скорость.

- Верно ли, что современная телефонная сеть состоит из трех основных компонентов: абонентской линии, станцией коммутации и магистралей, соединяющих станции коммутации?

  - * Да

  - Нет

- Канал без шума с полосой 4 КГц сканируют каждые 1 мсек. Какова максимальная скорость при 2-уровневом сигнале?

  - 2 Кбит/сек

  - 4 Кбит/сек

  - * 8 Кбит/сек

  - 16 Кбит/сек

- Что такое DECT?

  - * Название семейства стандартов для радиотелефонов

  - Название системы радиотелефонной связи

  - Название семейства радиотелефонов

- Укажите, какие из приведенных ниже технологий передачи данных по абонентской линии являются симметричными.

  - ADSL

  - * HDSL

  - * SDSL

  - * VDSL

- Укажите, какая формула описывает частотную модуляцию сигнала:

  - 1

  - * 2

  - 3

- Какой метод доступа используется в системе AMPS?

  - * FDMA

  - TDMA

  - CDMA

- Что такое VSAT-терминал?

  - Переносной терминал персональной связи

  - * Терминал с антенной диаметром от 1,5 до 2,5 метров, способный принимать сигнал от спутника

- Стандарт Т1 использует для управления ________ .

  - * 24 бита

  - 16 бит

  - 8 бит

- Какую максимальную скорость передачи данных обеспечивает EDGE-служба?

  - 200 Кбит/сек

  - 2 Мбит/сек

  - * 384 Кбит/сек

- Укажите, какие из нижеперечисленных спутниковых систем связи являются VSAT-системами. (не всё!)

  - Iridium

  - Inmarsat

  - Globalstar

  - * Банкир

  - * Ямал

  - Astrolink

  - Spaceway

  - Cyberstar

  - Teledesic

  - Celestri

  - Skybridge

- Определите требуемое отношение сигнал/шум для достижения в канале пропускной способности 20 Мбит/сек при ширине полосы 3 МГц.

  - * 127 раз

  - 130 раз

  - 1000 раз

- Укажите, какие из перечисленных кодов являются биполярными импульсными кодами.

  - NRZ

  - NRZ-1

  - AMI

  - 2B1Q

  - * Манчестерский

- Лазерный луч диаметром 1 мм нацелен на детектор диаметром 1 мм, установленный на крыше здания на расстоянии 100 м. На какой угол должен отклониться лазерный луч, чтобы он промахнулся мимо детектора?

  - более 1 градуса

  - менее 1 градуса

  - до 6 минут

  - * примерно на 0,1 секунды

- Стандарт Е1 использует для управления __________ .

  - 24 бита

  - * 16 бит

  - 8 бит

- Теорема Найквиста верна для _______ .

  - любого медного проводника

  - оптоволоконного кабеля

  - * любой среды, проводящей электромагнитный импульс

- Какие цели преследовало создание стандарта SONET/SDH?

  - * позволить использовать разные физические среды в сети

  - * унифицировать американские, европейские и японские цифровые системы, которые используют каналы 64 Кбит/сек c импульсно-кодовой модуляцией, но по-разному

  - * обеспечить иерархическое мультиплексирование нескольких цифровых каналов

  - * определить правила функционирования, администрирования и поддержки оптических каналов связи

  - унифицировать использование оптических систем в телефонных сетях

  - унифицировать структуру телефонных сетей

- Каково основное достоинство геостационарной спутниковой системы связи?

  - * Простота приемо-передающей наземной антенной системы

  - Неподвижность спутника над горизонтом

  - Большая мощность излучаемого сигнала

- Размер кадра в SONET равен ________ .

  - 680 бит

  - * 810 бит

  - 53 байта

- Каналы спутниковой связи являются каналами типа __________ .

  - точка-точка

  - * вещательными

- Какой из видов доступа в стандарте ISDN использует стандарт Т1 (Е1)?

  - Базовый

  - * Основной

- Укажите, какая формула описывает фазовую модуляцию сигнала:

  - 1

  - 2

  - * 3

- Приемопередатчик на спутнике называется ___________ .

  - * Транспондер

  - Трансивер

  - Трансформер

  - Трансвестит

- Отметьте номер формулы, которая описывает сигнал при амплитудной модуляции:

  - * 1.

  - 2.

  - 3.

- Сколько VLR-баз в PLMN-сети?

  - Одна, логически единая

  - * Столько, сколько MSC-центров

  - Столько, сколько сот в PLMN-сети

- При использовании GPRS-услуги скорость передачи увеличивают за счет ________ .

  - многоуровневого кодирования данных

  - увеличения ширины канала

  - * одновременного использования нескольких GSM-каналов

  - комбинации вышеперечисленных способов

- Какая из перечисленных ниже технологий предполагает создание абонентской линии в виде комбинации оптоволокна и коаксиального кабеля?

  - ADSL

  - FTTC

  - WLL

  - * HFC

  - FTTH

- Переключатель Батчера предназначен для _____________ .

  - * сортировки ячеек на входе с целью минимизации коллизий в баньяновской сети

  - сортировки ячеек на входе с целью минимизации сбросов ячеек в баньяновской сети

  - сортировки ячеек на входе для упрощения маршрутизации ячеек в баньяновской сети

- Отметьте, какие из перечисленных ниже спутниковых систем используют как геостационарные спутники, так и низкоорбитальные.

  - Iridium

  - Inmarsat

  - Globalstar

  - Банкир

  - Ямал

  - Astrolink

  - Spaceway

  - Cyberstar

  - Teledesic

  - * Celestri

  - Skybridge

- Каково время задержки сигнала в спутниковом канале?

  - 3-5 мксек

  - 150-200 мксек

  - * 250-300 мсек

- В чем состоит основной недостаток баньяновского переключателя?

  - * Высокая чувствительность упорядочивания ячеек на входах переключателя

  - Сложность переключателя

  - Сложность маршрутизации ячейки в баньяновской сети

- Предположим, что оцифрованное телевизионное изображение передается источником, использующим матрицу 480х500 пикселов, причем каждый пиксел может принимать одно из 32 значений яркости. Предположим, что в секунду посылается 30 изображений. (Цифровой источник с такими параметрами приблизительно соответствует принятым стандартам для широковещательного телевидения.) Найдите скорость передачи источника R (в бит/сек).

  - * 3,6 Мбит/сек

  - 10 Мбит/сек

  - 30 Кбит/сек

- По каналу с полосой в 3 КГц при шуме в 10 dB можно передавать данные со скоростью _________ .

  - 30 Кбит/сек

  - 56 Кбит/сек

  - * 10 Кбит/сек

- Высокоскоростной ISDN основан на ________ .

  - коммутации физических каналов

  - * коммутации виртуальных каналов

  - коммутации пакетов

- Передаче какого вида данных и каким способом соответствуют приведенные ниже формулы?

  - Виды аналоговой модуляции цифровых данных

  - * Виды аналоговой модуляции аналоговых данных

  - Формулы не имеют отношения к передаче сигналов

- Перегрузка по крутизне возникает при ________ .

  - методе ИКМ-модуляции

  - * методе Дельта-модуляции

- Какая нумерация принята в общегосударственной телефонной сети России?

  - * Открытая

  - Закрытая

- Можно ли сигнал в цифровой форме непосредственно передавать с помощью аналоговой передачи?

  - Можно

  - * Нельзя

- Полоса пропускания канала зависит от _________ .

  - диаметра кабеля

  - максимальной частоты сигнала, передаваемой по кабелю

  - * Максимальной частоты сигнала, передаваемой по кабелю без существенного понижения мощности

- В чем состояла научная новизна телефона?

  - Был открыт способ передачи голоса по проводам.

  - Был открыт способ передачи акустических данных по проводам.

  - * Был открыт способ преобразования акустических волн в электромагнитные и обратно.

- Допускается ли использование xDSL-модема на абонентской линии одновременно с телефонным разговором?

  - * Да

  - Нет

- При каких соотношениях между k и n блокировок в каскадном коммутаторе не будет?

  - * k=2n-1

  - n=2k-1

  - n=2k+1

  - k=2n+1

- Максимальная полоса пропускания коаксиального кабеля равна _______ .

  - 1 МГц

  - 50 МГц

  - 75 МГц

  - 100 МГц

  - 250 МГц

  - * 500 МГц

  - 1 ГГц

- Какое из утверждений верное?

  - Аналоговый сигнал требует больше гармоник, чем цифровой.

  - * Цифровой сигнал требует больше гармоник, чем аналоговый.

  - Количество гармоник не зависит от вида сигнала.

- Что такое DECT?

  - * Название семейства стандартов для радиотелефонов

  - Название системы радиотелефонной связи

  - Название семейства радиотелефонов

- Возможен ли доступ в Интернет с помощью VSAT-сетей?

  - * Да

  - Нет

- Радиоантенны обычно лучше всего работают при размере антенны, равном длине волны радиосигнала. Размер антенны варьируется в пределах от 1 см до 5 м в диаметре. Какому диапазону частот это соответствует?

  - 10 Гц - 20 Гц

  - 30 КГц - 100 КГц

  - * 60 МГц - 300 ГГц

  - 100 МГц - 1 ГГц

- Общегосударственная телефонная (ОАКТС) сеть состоит из ________________ .

  - междугородной телефонной сети

  - зоновых телефонных сетей

  - * междугородной телефонной сети и зоновых телефонных сетей

- Укажите, в какой из перечисленных ниже технологии используется техника мультиплексирования с разделением длин волн.

  - ADSL

  - * FTTC

  - WLL

  - HFC

  - VDSL

- Может ли одна и та же MS-станция быть зарегистрирована в разных PLMN-сетях, действующих на одной и той же территории?

  - Да

  - *Нет

- База VLR содержит данные о ___________ .

  - всех MS, не входящих в HLR данного MSC-центра

  - * всех MS, находящихся в зоне обслуживания MSC центра, к которому приписана эта VLR

  - всех MS, находящихся в определенной соте

- Отметьте, какие виды виртуальных каналов поддерживают протоколы семейства Х.25.

  - * Постоянные дуплексные

  - Постоянные симплексные входящие

  - Постоянные симплексные исходящие

  - * Коммутируемые симплексные входящие

  - * Коммутируемые симплексные исходящие

  - * Коммутируемые дуплексные

- Данные - это ________ .

  - цифровое представление явления

  - * средство описания явления

  - все что угодно

- Радиоантенны обычно лучше всего работают при размере антенны, равном длине волны радиосигнала. Размер антенны варьируется в пределах от 1 см до 5 м в диаметре. Какому диапазону частот это соответствует?

  - 10 Гц - 20 Гц

  - 30 КГц - 100 КГц

  - * 60 МГц - 300 ГГц

  - 100 МГц - 1 ГГц

- Укажите, какие интерфейсы поддерживает VSAT-оборудование.

  - RS 232

  - IEEE 802.3 (Ethernet)

  - Token Ring

  - * Все типовые сетевые интерфейсы

- Какие виды соединений допускает канал типа В?

  - * С коммутацией каналов

  - * С коммутацией пакетов

  - * Frame Relay

  - ? Х.25

  - Витая пара

  - АТМ

  - Коаксиальный кабель

  - Радиоканал

  - SDH

  - Оптоволокно

  - * Постоянное соединение

- Отметьте, какие из указанных способов кодировки являются дифференциальными.

  - NRZ

  - * NRZ-1

  - AMI

  - 2B1Q

  - Манчестерский

- Выберите примеры данных, не являющихся аналоговыми.

  - Аудио

  - Графика

  - Видео

  - * Текст

  - Мультимедиа

- За счет чего в системе АМРS удалось увеличить емкость сети?

  - Увеличение числа полос в радиоканале

  - * Разбиение зоны обслуживания на соты

  - Каждый канал стал полудуплексным.

- Передача - это ______ .

  - взаимодействие приемника и передатчика с целью передачи данных

  - взаимодействие приемника и передатчика с целью передачи сигналов от передатчика

  - * взаимодействие приемника и передатчика с целью получения приемником сигналов от передатчика

- Верно ли, что шум при аналоговой передаче может привести к потере сигнала, а при цифровой передаче - к ошибке?

  - * Да

  - Нет

- Сколько транспондеров может быть на спутнике?

  - Один

  - Не более 10

  - * Несколько десятков

- Чему равна пропускная способность канала телетайпа с шириной полосы 300 Гц и отношением сигнал/шум 3 dB?

  - * 600 бит/сек

  - 1 Кбит/сек

  - 9,6 Кбит/сек

- Шум в канале измеряется в _______ .

  - ботах

  - беллах

  - * децибеллах

  - битах

- Семейство стандартов Х.25 определяет _________ .

  - * интерфейс между цифровым устройством (компьютером, терминалом) и сетью с коммутацией пакетов

  - интерфейс между цифровым устройством (компьютером, терминалом) и сетью с коммутацией каналов

  - интерфейс между цифровым устройством (компьютером, терминалом) и сетью ISDN

- Подсчитайте сложность каскадного коммутатора при N=16, k=3, n=4.

  - * 144

- Силитон – это специальная форма электромагнитного сигнала в оптическом диапазоне, обладающая _________ .

  - * минимальной дисперсией

  - минимальным затуханием

- Цифровой сигнал - это ________ .

  - дискретная последовательность импульсов по напряжению

  - * дискретная последовательность импульсов по напряжению, имеющих ступенчатую форму

  - резкий скачок несущей по амплитуде

  - резкий скачок несущей по частоте

- Отметьте, какие уровни эталонной модели OSI ISO охватывает семейство стандартов Х.25.

  - * Физический

  - * Канальный

  - * Сетевой

  - Транспортный

  - Сессии

  - Представления данных

  - Прикладной

- Баньяновский переключатель - это _________ .

  - прямой коммутатор с сортировкой на входе

  - каскадный коммутатор, состоящий из коммутаторов 4х4

  - * каскадный коммутатор, состоящий из коммутаторов 2х2

- Сложность алгоритма перестановки в переключателе Батчера равна _________ .

  - N

  - * nlgn

  - k(nlgn)

- Мощность радиосигнала падает пропорционально _______ .

  - r

  - Квадрату r

  - * Кубу r

- Для служебных целей в кадре SONET используют __________ .

  - * 27 бит

  - 24 бита

  - 24 байта

- Укажите основные принципы работы АТМ-переключателя.

  - Никогда не терять ячеек.

  - * Терять как можно меньше ячеек.

  - Никогда не менять порядок ячеек.

  - Как можно реже менять порядок ячеек.

  - * Никогда не менять порядок ячеек по одному виртуальному соединению.

  - Как можно реже менять порядок ячеек по одному виртуальному соединению.

- В стандарте Т1 использован _______ метод мультиплексирования.

  - частотный

  - * временной

  - фазовый

  - амплитудный

- Какой вид соединения определяет подключение терминалов ISDN и PBX?

  - U

  - R

  - * S

  - T

- Поток класса Т4 мультиплексирует _________ .

  - 4 потока класса Т3

  - * 7 потоков класса Т3

  - 8 потоков класса Т3

- Подсчитайте сложность каскадного коммутатора при N=1000, n=50 и k=10.

  - * 24000

- Что такое GPRS?

  - * Служба в GSM-сети

  - Самостоятельная сеть, совместимая с GSM-сетью

- Система AMPS использует _________ .

  - * аналоговые каналы передачи

  - цифровые каналы передачи

- Укажите, какие из перечисленных ниже технологий предполагают использование только одной витой пары?

  - * ADSL

  - HDSL

  - * SDSL

  - * VDSL

- Отметьте, какие из перечисленных ниже спутниковых систем используют геостационарные спутники.

  - Iridium

  - Inmarsat

  - Globalstar

  - * Банкир

  - * Ямал

  - * Astrolink

  - * Spaceway

  - * Cyberstar

  - Teledesic

  - * Celestri

  - Skybridge

- Ширина полосы телевизионного кабеля 6 МГц. Какова максимальная битовая скорость при 4-х уровневом сигнале (без учета шума в канале)?

  - 6 Мбит/сек

  - 12 Мбит/сек

  - * 24 Мбит/сек

- Мультиплексирование каких стандартных каналов допускает цифровой тракт в ISDN?

  - * A - аналоговый телефонный канал 4 КГц

  - * B - цифровой канал 64 Кбит/сек

  - С - цифровой канал 128 Кбит/сек

  - * D1 - цифровой канал 16 Кбит/сек

  - * D2 - цифровой канал 64 Кбит/сек

  - * H0 - цифровой канал 384 Кбит/сек

  - * Н11 - цифровой канал 1536 Кбит/сек

  - * Н12 - цифровой канал 1920 Кбит/сек

- В каком диапазоне лежат рабочие частоты системы AMPS?

  - * 800 МГц - 900 МГц

  - 900 МГц - 1800 МГц

  - 1800 МГц - 2 ГГц

  - 900 КГц - 1800 КГц

- Предположим, что оцифрованное телевизионное изображение передается источником, использующим матрицу 480х500 пикселов, причем каждый пиксел может принимать одно из 32 значений яркости. Допустим, что телевизионное изображение должно передаваться по каналу с шириной полосы 4,5 МГц и отношением сигнал/шум, равным 35 dB. Найдите пропускную способность канала (в бит/сек).

  - * 45 Мбит/сек

  - 4,5 Мбит/сек

  - 1,5 Мбит/сек

- Зоновая телефонная сеть включает ___________ .

  - всех абонентов определенной территории

  - * всех абонентов определенной территории, охватываемой единой семизначной нумерацией, и является частью ОАКТС

- Кто создал телефон?

  - * Белл

  - Грей

  - Эдисон

  - Кулибин

- Требуется переслать последовательность компьютерных экранных изображений по оптоволоконному кабелю. Размеры экрана 480х640 пикселов, на каждый пиксел приходится по 24 бита. Требуется передавать 60 экранов в секунду. Какая необходима для этого пропускная способность, и какая часть спектра (в микронах) будет использована при условии, что передача осуществляется на длине волны 1,30 микрона?

  - * 0,5 Гбит/сек при 0,17 мкм

  - 100 Мбит/сек при 1,7 мкм

- SIM-карта идентифицирует ________ .

  - * пользователя

  - MS-терминал

- Как называются GSM-сети третьего поколения?

  - EDGE-сети

  - * UMTS-сети

  - WCDMA-сети

- При цифровой передаче шум влияет:

  - * на форму сигнала

  - на мощность сигнала

  - на силу сигнала

  - * на амплитуду сигнала

- Отметьте, какие из перечисленных ниже спутниковых систем являются системами персональной связи.

  - * Iridium

  - * Inmarsat

  - * Globalstar

  - Банкир

  - Ямал

  - Astrolink

  - Spaceway

  - Cyberstar

  - * Teledesic

  - * Celestri

  - * Skybridge

- Структура телефонной сети представляет собой:

  - * дерево

  - звезду

  - произвольный граф

- Может ли на одной и той же территории действовать несколько PLMN сетей?

  - * Да

  - Нет

- ИКМ-модуляция используется для:

  - кодирования цифрового сигнала

  - аналоговой передачи аналоговых данных

  - * цифровой передачи аналоговых данных

- ISDN-сети обеспечивают

  - Передачу аналоговых и цифровых данных по коммутируемым каналам

  - Передачу аналоговых данных по коммутируемым каналам, а передачу цифровых данных с помощью коммутации пакетов

  - * Передачу аналоговых и цифровых данных через сети как с коммутацией каналов, так и с коммутацией пакетов

- Стандарт T1 предназначен для

  - * мультиплексирования в одну из 24 телефонных линий

  - демультиплексирования 30 телефонных линий

  - коммутации 30 телефонных линий между собой

- Укажите, на каких их нижеперечисленных линий могут быть использованы xDSL-модемы.

  - На любой телефонной линии

  - На локальном соединении

  - * На выделенной линии

- Ширина телевизионных каналов составляет 6 МГц. Сколько бит в секунду может быть передано по такому каналу при использовании четырехуровневых цифровых сигналов? Предполагается, что шума в канале нет.

  - * 24 Мбит

- Длина кадра в SONET равна _________ .

  - * 810 бит

  - 810 байт

  - 30 байт

  - 32 байта

- Какой метод кодирования является стандартным для семейства технологий xDSL?

  - NRZI

  - AMI

  - * 2B1Q

  - Манчестер

- Какая из перечисленных ниже технологий предполагает создание абонентской линии в виде комбинации оптоволокна и витой пары?

  - * ADSL

  - FTTC

  - WLL

  - HFC

  - FTTH

- ИКМ-модуляция не позволяет точно воспроизвести отправленный аналоговый сигнал из-за __________ .

  - * ошибок округления при квантовании

  - фиксированного шага квантования

  - влияния шума

- Какова минимально возможная длина трубки в системе AMPS?

  - * 17 см

  - 10 см

  - 20 см

- К каким видам сигналов применим метод мультиплексирования с разделением по времени?

  - * Только к цифровым

  - Только к аналоговым

  - Как к цифровым, так и аналоговым

- Какие радиоволны отражаются от ионосферы?

  - Длинные

  - Средние

  - * Короткие

- Что представляет собой MSC – центр мобильной коммутации?

  - Центр обслуживания базовых станций всех сот

  - * Центр обслуживания базовых станций группы сот

  - Передвижная базовая станция

  - Центр обслуживания одной соты

- Какой подуровень обеспечивает сопряжение АТМ-уровня с протоколом передачи в выбранной среде?

  - * ТС

  - РМD

- Идея спутниковых систем связи основана на использовании _____________ .

  - * отражающего сигнал объекта, расположенного высоко над горизонтом

  - объекта, способного принимать, усиливать и передавать сигнал на другой частоте

  - объекта, расположенного высоко над горизонтом и способного принимать, усиливать и передавать сигнал на другой частоте

- Оптические линии связи работают на частоте ______ .

  - 100 МГц - 1 ГГц

  - 1 ГГц - 100 ГГц

  - 1 ТГц - 100 ТГц

  - * 100 ТГц - 1000 ТГц

- На 100 м витой пары 3-й категории сигнал на частоте 4 МГц затухает на 5,6 dB. Во сколько раз мощность полученного сигнала будет меньше мощности излученного на линии 1 км?

  - 10 раз

  - 20 раз

  - * 30 раз

  - 50 раз

  - 100 раз

- Зоновая телефонная сеть состоит из

  - местных телефонных сетей, расположенных на территории зоны

  - внутризоновой телефонной сети

  - * местных телефонных сетей, расположенных на территории зоны, и внутризоновой телефонной сети

- Цифровая система передачи сигналов должна работать со скоростью 9600 бит/сек. Чему равна минимальная необходимая ширина полосы канала, если сигнальная посылка кодируется восьмибитовым словом?

  - * 1600 Гц

  - 3200 Гц

  - 4800 Гц

- Число гармоник, используемых для представления сигнала, определяет _________ .

  - * форма сигнала

  - энергия сигнала

  - уровень шума в канале

  - длина канала

- Отметьте, какие из нижеперечисленных свойств являются достоинствами биполярных импульсных кодов.

  - * Самосинхронизация

  - * Отсутствие постоянной составляющей

  - * Распознавание единичных ошибок

  - Обнаружение групповых ошибок

  - Узкая полоса сигнала

- Длина бита – это интервал времени, необходимый передатчику, чтобы испустить ________ .

  - надлежащий единичный сигнал

  - * надлежащую серию единичных сигналов

- Цифровая система передачи сигналов должна работать со скоростью 9600 бит/сек. Чему равна минимальная необходимая ширина полосы канала, если сигнальная посылка кодируется четырехбитовым словом?

  - * 2400 Гц

  - 4800 Гц

  - 1200 Гц

- В чем состоит основной недостаток переключателей выталкивающего типа?

  - * Центр коммутации - прямой коммутатор.

  - Большой объем памяти для буферизации на выходе.

  - Сложность дублирования ячеек при вещательном режиме.

- Чему равна максимальная скорость передачи данных с помощью GPRS-службы?

  - 2 Мбит/сек

  - 384 Кбит/сек

  - * 171,2 Кбит/сек

- Отметьте номер формулы, которая описывает фазовую модуляцию сигнала:

  - 1

  - 2

  - * 3

- Необходимо передать последовательность образов экрана по оптоволоконному кабелю. Образ экрана – это матрица 1024х780 пикселов, где каждый пиксел занимает 24 бита. Какова должна быть пропускная способность канала, чтобы передать 60 образов экрана за секунду?

  - * 50 Мбит/сек

  - 30 Мбит/сек

  - 10 Мбит/сек

- Каков минимально возможный размер GSM трубки?

  - 17,1 см

  - 10,5 см

  - * 8,3 см

- Что такое несущая?

  - * Непрерывный сигнал с постоянной частотой и амплитудой

  - Специальное представление данных при передаче

  - Непрерывный сигнал с постоянной частотой

- Каков диапазон длин волн, используемых в оптических линиях связи?

  - 10 см - 1 см

  - 1 см - 1 мм

  - 1 мм - 10 мкм

  - * меньше 1 мкм

- В чем состоит основной недостаток буферизации на входе?

  - * Блокировка на входе

  - Необходимость поддержки справедливого обслуживания очередей на входе

- Какую топологию позволяет строить TDMA-технология в VSAT-сетях?

  - «Точка-точка»

  - «Каждый с каждым» (множественный доступ)

  - * «Звезда»

- Какова максимальная скорость передачи 2-уровневых сигналов по каналу с полосой 3 КГц?

  - 2 Кбит/сек

  - 20 Кбит/сек

  - * 6000 бит/сек

- Отметьте, какие из перечисленных ниже спутниковых систем используют низкоорбитальные спутники. (одна лишняя)

  - * Iridium

  - Inmarsat

  - * Globalstar

  - Банкир

  - Ямал

  - Astrolink

  - Spaceway

  - Cyberstar

  - * Teledesic

  - * Celestri

  - * Skybridge

- Все виды информации могут быть представлены при передаче в виде _______ .

  - текста

  - * электромагнитного импульса

  - рисунка

  - последовательности бит

- Что такое роуминг?

  - Способ маршрутизации вызова в GSM-сети

  - Услуга, которая позволяет пользователю одной PLMN-сети пользоваться услугами другой PLMN-сети в пределах одной и той же территории.

  - * Услуга, которая позволяет пользователю одной PLMN-сети пользоваться услугами другой PLMN-сети на той территории, где домашняя PLMN-сеть не работает

- Стандарт Е1 предназначен для _________ .

  - мультиплексирования в одну из 30 телефонных линий

  - демультиплексирования 24 телефонных линий

  - коммутации 30 телефонных линий между собой

- Основой ISDN-архитектуры является _________ .

  - понятие битового потока

  - понятие цифрового тракта

  - * понятие битового потока в цифровом тракте

- Какой из нижеперечисленных методов мультиплексирования используют в системах SONET?

  - * TDM

  - FDM

  - CDM

  - По длине волны

- Что такое базовая станция в системе AMPS?

  - * Станция, обслуживающая клиентов одной соты

  - Станция, служащая базой для антенны в одной соте

  - Станция, обслуживающая запросы от сотовых станций

- Аналоговая модуляция заключается в преобразовании ____________ .

  - амплитуды несущей

  - частоты несущей

  - фазы несущей

  - * любой комбинации параметров несущей, перечисленных выше

- Какой метод используют в GSM-сети для мультиплексирования?

  - FDM

  - TDM

  - * Комбинацию FDM и TDM

- Как расшифровывается АТМ?

  - * Asynchronous transfer mode

  - Asymmetric transfer mode

  - Associative transfer mode

- На каком подуровне в потоке битов выявляется заголовок очередной ячейки?

  - * ТС

  - PMD

  - ATM

- Какую топологию позволяет строить DAMA-технология в VSAT-сетях?

  - «Точка-точка»

  - * «Каждый с каждым» (множественный доступ)

  - «Звезда»

- Одна оптоволоконная линия способна передавать данные ____________ .

  - * только в одном направлении

  - в полудуплексном режиме

  - в дуплексном режиме

- Позволяет ли ИКМ-модуляция точно воспроизводить передаваемый сигнал?

  - Да

  - * Нет

- Любой сигнал есть функция ______ .

  - * времени

  - * частоты

  - амплитуды

  - фазы

- Каково должно быть соотношение мощностей полезного сигнала и шума, чтобы по каналу 50 КГц передавать сигнал в соответствии со стандартом Т1?

  - * 8191

  - 3100

  - 1024

- Информация в заголовке пакета Х.25 необходима для того, чтобы ___________ .

  - * идентифицировать то виртуальное соединение, по которому этот пакет должен быть передан

  - * сообщить уникальный порядковый номер пакета, который необходим для управления передачей

  - обеспечить исправление ошибок, возникающих при передаче

  - управлять качеством сервиса виртуального соединения

- В GSM-сети при переходе из соты в соту пользователя идентифицируют по информации из

  - VLR-базы старой соты

  - HLR-базы новой соты

  - VLR-базы и HLR-базы старой соты

  - HLR-базы сети

  - * VLR-базы старой соты и HLR-базы сети

- Какую топологию позволяет строить SCPC-технология в VSAT-сетях?

  - * «Точка-точка»

  - «Каждый с каждым» (множественный доступ)

  - «Звезда»

- На расстояниях в несколько сот метров для АТМ-передачи можно использовать ___________ .

  - коаксиал, витую пару категории 3 ли 5

  - коаксиал, витую пару категории 5

  - * коаксиал, витую пару категории 5 и оптоволокно

  - коаксиал и оптоволокно

- Сигнал - это ______ .

  - электромагнитный импульс

  - событие любой природы

  - * конкретное представление данных