Вопрос:

По какому признаку станции в сети FDDI делятся на несколько типов?

Начало формы

Варианты ответа:

|  | Конечные станции или концентраторы |
| --- | --- |
|  | По способу присоединения к первичному и вторичному кольцам |
|  | По количеству MAC-адресов у одной станции |
|  | По всем перечисленным признакам |

Конец формы

Вопрос:

Чтобы избежать проблем с обнаружением коллизий, IEEE 802.3 предписывает, что кадр не может иметь длину менее _______ .

Начало формы

Варианты ответа:

|  | 32 байт |
| --- | --- |
|  | 32 бит |
|  | 64 бит |
|  | 64 байт |

Конец формы

Вопрос:

Проблема длинного кадра может возникать при использовании __________ .

Начало формы

Варианты ответа:

|  | моста из 802.5 в 802.3 |
| --- | --- |
|  | моста из 802.4 в 802.4 |
|  | моста из 802.1 в 802.4 |
|  | моста из 802.4 в 802.5 |

Конец формы

Вопрос:

Достоинством цифровых систем сотовой радиосвязи по сравнению с аналоговыми является __________ .

Начало формы

Варианты ответа:

|  | возможность шифрования данных в цифровой форме для повышения безопасности |
| --- | --- |
|  | наличие хороших алгоритмов сжатия, обнаружения и исправления ошибок |
|  | возможность передачи по одному каналу разнородной информации (голос, факс, данные) |
|  | Все вышеперечисленное верно. |

Конец формы

Вопрос:

Протокол Bit-Map является _________ .

Начало формы

Варианты ответа:

|  | протоколом с резервированием |
| --- | --- |
|  | протоколом с адресным счетчиком |
|  | адаптивным древовидным протоколом |

Конец формы

Вопрос:

Использование дифференциального манчестерского кода позволяет ______________ .

Начало формы

Варианты ответа:

|  | увеличить количество перепадов уровня при передаче данных |
| --- | --- |
|  | осуществлять побитную синхронизацию приемника и передатчика без передачи дополнительной информации |
|  | увеличить пропускную способность вдвое по сравнению с обычным манчестерским кодом |
|  | все вышеперечисленное |

Конец формы

Вопрос:

Сеть FDDI строится на основе _________ .

Начало формы

Варианты ответа:

|  | топологии «звезда» |
| --- | --- |
|  | оптоволоконного кольца |
|  | двух оптоволоконных колец |
|  | использования частотного разделения канала |

Конец формы

Вопрос:

Какой из классов протоколов неприменим для спутниковых сетей?

Начало формы

Варианты ответа:

|  | ALOHA |
| --- | --- |
|  | CSMA/CD |
|  | TDM |
|  | CDMA |

Конец формы

Вопрос:

Основной недостаток протокола с адресным счетчиком - это ___________ .

Начало формы

Варианты ответа:

|  | большие вычислительные затраты |
| --- | --- |
|  | большое количество дополнительной информации в кадре |
|  | неравноправие станций с разными номерами |

Конец формы

Вопрос:

Поле управления кадра FDDI содержит _____________ .

Начало формы

Варианты ответа:

|  | 2 логических поля, общая длина 4 бита |
| --- | --- |
|  | 4 логических поля, общая длина 4 бита |
|  | 4 логических поля, общая длина 8 бит |
|  | 8 логических полей, общая длина 6 бит |

Конец формы

Вопрос:

Для определения случайной величины задержки при возникновении коллизий применяется _________ .

Начало формы

Варианты ответа:

|  | двоичный константный алгоритм задержки |
| --- | --- |
|  | двоичный линейный алгоритм задержки |
|  | двоичный экспоненциальный алгоритм задержки |
|  | двоичный квадратичный алгоритм задержки |

Конец формы

Вопрос:

Стандарт Fibre Channel допускает соединение типа _________ .

Начало формы

Варианты ответа:

|  | «точка-точка» |
| --- | --- |
|  | «кольцо с арбитражем» |
|  | «древовидное» |
|  | Все вышеперечисленные подходят. |

Конец формы

Вопрос:

На множественном доступе на основе разделения кодов базируется __________ .

Начало формы

Варианты ответа:

|  | Система CDMA |
| --- | --- |
|  | Система CDPO |
|  | Система GSM |
|  | Система DAMPS |

Конец формы

Вопрос:

Первыми протоколами для беспроводных сетей были протоколы _________ .

Начало формы

Варианты ответа:

|  | класса CSMA/CD |
| --- | --- |
|  | класса CDPO |
|  | класса MACA |
|  | Ни один из вариантов не подходит. |

Конец формы

Вопрос:

Некоторые из CSMA-протоколов называются настойчивыми, потому что _________ .

Начало формы

Варианты ответа:

|  | согласно им, станция начинает передачу с вероятностью 1, как только обнаруживает, что канал свободен |
| --- | --- |
|  | согласно им, станция постоянно опрашивает канал через случайные промежутки времени |
|  | согласно им, при возникновении конфликта станция с большим приоритетом продолжает передачу, а станция с меньшим - прекращает ее |

Конец формы

Вопрос:

Какова максимальная длина поля данных в пакете Gigabit Ethernet?

Начало формы

Варианты ответа:

|  | 512 байт |
| --- | --- |
|  | 1512 байт |
|  | 1500 байт |
|  | 2024 байта |

Конец формы

Вопрос:

Что из нижеперечисленного не является подуровнем FDDI?

Начало формы

Варианты ответа:

|  | PHY |
| --- | --- |
|  | MHD |
|  | PMD |
|  | MAC |

Конец формы

Вопрос:

В случае использования маршрутизации от источника, что посылает отправитель для обнаружения маршрута к получателю?

Начало формы

Варианты ответа:

|  | Запрос к ближайшему мосту |
| --- | --- |
|  | Запрос к центральному узлу |
|  | Поисковый кадр |

Конец формы

Вопрос:

Чего требует поддержка логического кольца в 802.4?

Начало формы

Варианты ответа:

|  | Физической топологии типа «кольцо» |
| --- | --- |
|  | Наличия централизованного монитора |
|  | Решает проблемы включения и выключения станций |
|  | Всего вышеперечисленного |

Конец формы

Вопрос:

Каков минимальный размер поля данных во Frame Relay?

Начало формы

Варианты ответа:

|  | 1 байт |
| --- | --- |
|  | 2 байта |
|  | 128 байт |
|  | 4 байта |

Вопрос:

Сервис без уведомления и без соединения _________________ .

Начало формы

Варианты ответа:

|  | применяется для снижения трафика |
| --- | --- |
|  | применяется для передачи данных в реальном времени |
|  | используется как резервный дублирующий сервис с уведомлением и соединением |

Конец формы

Вопрос:

Как называется бит уведомления источника о явной перегрузке?

Начало формы

Варианты ответа:

|  | FECN |
| --- | --- |
|  | BECN |
|  | EA |
|  | CR |

Конец формы

Конец формы

Вопрос:

Поле FCS используется для __________ .

Начало формы

Варианты ответа:

|  | обнаружения возможных ошибок |
| --- | --- |
|  | данных пользователя |
|  | уведомления источника сообщения о том, что произошла перегрузка |

Конец формы

Вопрос:

Как называется бит уведомления приемника о явной перегрузке?

Начало формы

Варианты ответа:

|  | FECN |
| --- | --- |
|  | BECN |
|  | EA |
|  | CR |

Вопрос:

Работа с сервисом с подтверждением и соединением разбивается на этапы:

Начало формы

Варианты ответа:

|  | Поиск - соединение - передача - освобождение ресурсов |
| --- | --- |
|  | Соединение - передача - разрыв соединения |
|  | Соединение - передача - подтверждение передачи |
|  | Поиск - запрос - получение результата - подтверждение получения |

Вопрос:

Что не является примером протоколов канала данных?

Начало формы

Варианты ответа:

|  | HDLC |
| --- | --- |
|  | Frame Relay |
|  | IGMP |
|  | SLIP |

Конец формы

Вопрос:

Какой из сервисов не может предоставляться протоколами канального уровня?

Начало формы

Варианты ответа:

|  | Сервис без уведомления и без соединения |
| --- | --- |
|  | Сервис без уведомления, но с соединением |
|  | Сервис с уведомлением, но без соединения |
|  | Сервис с уведомлением и соединением |

Вопрос:

Кадры HDLC Supervisory типа SELECTIVE REJECT применяются для __________ .

Начало формы

Варианты ответа:

|  | уведомления об ожидании следующего кадра |
| --- | --- |
|  | уведомления об ошибке при передаче |
|  | подтверждения всех кадров, кроме указанного в Next |
|  | указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next |

Конец формы

Вопрос:

Какой из протоколов не позволяет восстанавливать ошибочный пакет, переданный в середине окна?

Начало формы

Варианты ответа:

|  |  | Протокол с выборочным повтором |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протокол с возвратом |  |
|  |  | Протоколы скользящего окна |  |
| Вопрос: |  |  |  |
| Для передачи 6-разрядных символов применяется ________ . |  |  |  |

Начало формы

Варианты ответа:

|  | CRC-6 |
| --- | --- |
|  | CRC-12 |
|  | CRC-18 |
|  | CRC-CCITT |

Вопрос:

Какой из протоколов не входит в стандарт PPP?

Начало формы

Варианты ответа:

|  | Протокол распределения нагрузки |
| --- | --- |
|  | Распознавание кадров |
|  | Протокол управления линией |
|  | Протокол для определения основных параметров |

Вопрос:

Кадры HDLC Supervisory типа RECEIVE NOT READY применяются для ________ .

Начало формы

Варианты ответа:

|  | уведомления об ожидании следующего кадра |
| --- | --- |
|  | уведомления об ошибке при передаче |
|  | подтверждения всех кадров, кроме указанного в Next |
|  | указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next |

Конец формы

Вопрос:

Какой из протоколов, определенных в PPP, занимается контролем ошибок?

Начало формы

Варианты ответа:

|  | Протокол распределения нагрузки |
| --- | --- |
|  | Распознавание кадров |
|  | Протокол управления линией |
|  | Протокол для определения основных параметров |

Вопрос:

Сервис без уведомления и без соединения _________________ .

Начало формы

Варианты ответа:

|  | применяется для снижения трафика |
| --- | --- |
|  | применяется для передачи данных в реальном времени |
|  | используется как резервный дублирующий сервис с уведомлением и соединением |

Конец формы

Вопрос:

Применение какого протокола грозит возникновением проблемы удвоения кадров?

Начало формы

Варианты ответа:

|  | Симплекс протокол без ограничений |
| --- | --- |
|  | Симплексный старт-стопный протокол |
|  | Симплекс-протокол для канала с шумом |

Конец формы

Вопрос:

В каком состоянии протокола ATM происходит отсчет следующих 53 байтов и проверка еще 6 ячеек?

Начало формы

Варианты ответа:

|  | HUNT |
| --- | --- |
|  | HEC |
|  | PRESYNCH |
|  | SYNCH |

Вопрос:

Вопрос:. Поле FCS используется для __________ .. Начало формы Варианты ответа: обнаружения возможных ошибок. данных пользователя. уведомления источника сообщения о том, что произошла перегрузка. Конец формы

Начало формы

Варианты ответа:

|  | Information |
| --- | --- |
|  | Datagram |
|  | Unnumbered |
|  | Supervisory |

Вопрос:

Как называется бит уведомления приемника о явной перегрузке?

Начало формы

Варианты ответа:

|  | FECN |
| --- | --- |
|  | BECN |
|  | EA |
|  | CR |

Вопрос:

Что называется расстоянием Хемминга?

Начало формы

Варианты ответа:

|  | Количество битовых кодослов, различных в двух пакетах |
| --- | --- |
|  | Количество бит, различных в двух битовых кодословах |
|  | Количество контрольных бит в пакете |

Конец формы

Вопрос:

Недостатком протокола SLIP является ____________ .

Начало формы

Варианты ответа:

|  | Низкая скорость работы |
| --- | --- |
|  | отсутствие контроля и исправления ошибок |
|  | отсутствие стандарта, различия в реализациях |

Конец формы

Вопрос:

Кадры, которые отправляются без ожидания подтверждения каждого, называются ____________ .

Начало формы

Варианты ответа:

|  | окном отправки |
| --- | --- |
|  | окном передачи |
|  | окном получения |
|  | окном ожидания |

Конец формы

Вопрос:

Симплекс-протокол без ограничений ________ .

Начало формы

Варианты ответа:

|  | учитывает время обработки данных |
| --- | --- |
|  | рассчитывает на всегда свободный буфер |
|  | учитывает возможность возникновения 1 ошибки в пакете |

Конец формы

Вопрос:

Что обычно не применяется для разбиения потока битов на кадры?

Начало формы

Варианты ответа:

|  | Вставка стартовых и концевых битов |
| --- | --- |
|  | Нарушение кодировки на физическом уровне |
|  | Вставка специальных стартовых и конечных символов |
|  | Временные методы |

Конец формы

Вопрос:

Бит, зарезервированный для возможного применения в различных протоколах более высоких уровней управления, называется _________.

Начало формы

Варианты ответа:

|  | FECN |
| --- | --- |
|  | BECN |
|  | EA |
|  | CR |

Вопрос:

Бит Frame Relay расширения адреса называется _________ .

Начало формы

Варианты ответа:

|  | FECN |
| --- | --- |
|  | BECN |
|  | EA |
|  | CR |

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

+1) В каком состоянии протокола ATM происходит поиск HEC?

*HUNT

HEC

PRESYNCH

SYNCH

+2) Бит Frame Relay расширения адреса называется _________ .

FECN

BECN

*EA

CR

?(точно ошибка) 3) Применение какого протокола грозит возникновением проблемы удвоения кадров?

Симплекс протокол без ограничений

Симплексный старт-стопный протокол (правильный ответ)

*Симплекс-протокол для канала с шумом

+4) Что называется расстоянием Хемминга?

Количество битовых кодослов, различных в двух пакетах

*Количество бит, различных в двух битовых кодословах

Количество контрольных бит в пакете

+5) Как называется бит уведомления приемника о явной перегрузке?

*FECN

BECN

EA

CR

+6) Поле FCS используется для __________ .

*обнаружения возможных ошибок

данных пользователя

уведомления источника сообщения о том, что произошла перегрузка

?(точно ошибка) 7) Какая команда является общей для протоколов HDLC, LAP и LAPB?

DISC (это правильный ответ)

*FRRM

SARM

SRAM

+8) Каков максимальный размер поля данных во Frame Relay?

*1600 байт

1200 байт

1524 байт

1024 байт

+9) Что из перечисленного не является видом кадра HDLC?

Information

*Datagram

Unnumbered

Supervisory

+10)  Протоколами уровня канала данных в Интернете не являются _______________

SLIP

PPP

*LAPB

Общее набранное количество баллов: 80.0
Требуемое для прохождения тестирования количество баллов: 80.0
Статус раздела: пройден успешно

Тест 2

+1)  Каков минимальный размер поля данных во Frame Relay?

*1 байт

2 байта

128 байт

4 байта

+2) Кадры HDLC Supervisory типа RECEIVE NOT READY применяются для ________ .

уведомления об ожидании следующего кадра

уведомления об ошибке при передаче

*подтверждения всех кадров, кроме указанного в Next

указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next

+3) Для передачи 6-разрядных символов применяется ________ .

CRC-6

*CRC-12

CRC-18

CRC-CCITT

+4) Какая команда является общей для протоколов HDLC, LAP и LAPB?

*DISC

FRRM

SARM

SRAM

+5) Какой из протоколов не входит в стандарт PPP?

*Протокол распределения нагрузки

Распознавание кадров

Протокол управления линией

Протокол для определения основных параметров

+6) Какой из методов не применяется для контроля ошибок?

Коды с обнаружением ошибок

*Коды с обнаружением и исправлением ошибок

Коды с исправлением ошибок

+7) Соглашения, заключенные между пользователем и поставщиком услуг сети FR, не включают ____________

максимальный размер поля информации в кадре FR

гарантированную скорость передачи данных

гарантированный объем передачи информации

*значение поля CR, идентифицирующее класс пользователя

+8) Как называется бит уведомления приемника о явной перегрузке?

*FECN

BECN

EA

CR

+9) Работа с сервисом с подтверждением и соединением разбивается на этапы:

Поиск - соединение - передача - освобождение ресурсов

*Соединение - передача - разрыв соединения

Соединение - передача - подтверждение передачи

Поиск - запрос - получение результата - подтверждение получения

+10) Полиномиальный код - это __________ .

то же самое, что и циклический избыточный код

код, построенный на рассмотрении битовой строки как строки коэффициентов полинома

код, позволяющий обнаружить групповые ошибки

*Все вышеперечисленное верно.

Общее набранное количество баллов: 100.0
Требуемое для прохождения тестирования количество баллов: 80.0
Статус раздела: пройден успешно

Тест 3

+1) Кадры HDLC Supervisory типа REJECT применяются для ___________ .

уведомления об ожидании следующего кадра

*уведомления об ошибке при передаче

подтверждения всех кадров, кроме указанного в Next

указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next

+2) Кадры HDLC Supervisory типа SELECTIVE REJECT применяются для __________ .

уведомления об ожидании следующего кадра

уведомления об ошибке при передаче

подтверждения всех кадров, кроме указанного в Next

*указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next

+3) Что не является состоянием протокола ATM?

HUNT

*HEC

PRESYNCH

SYNCH

+4) Какая из ситуаций нехарактерна для FR?

При отсутствии данных для передачи канал связи заполняется комбинацией «флаг».

Один DLCI резервируется для интерфейса локального управления и сигнализации.

Содержание поля данных пользователя в любом кадре не должно подвергаться какой-либо обработке со стороны АКД.

*Поле CR для используется для установки приоритета кадра.

+5) В каком состоянии протокола ATM происходит отсчет следующих 53 байтов и проверка еще 6 ячеек?

HUNT

HEC

*PRESYNCH

SYNCH

+6) Какая организация не занимается разработкой и исследованием стандартов FR?

FRF

ANSI

*IEEE

ITU-T

+7) Как называется бит уведомления приемника о явной перегрузке?

*FECN

BECN

EA

CR

+8) Сервис без уведомления и без соединения _________________ .

применяется для снижения трафика

*применяется для передачи данных в реальном времени

используется как резервный дублирующий сервис с уведомлением и соединением

+9) Когда применяется сервис с уведомлением без соединения?

*В беспроводных физических средах передачи

Для снижения трафика

Для передачи данных в реальном времени

+10) Кадры HDLC Supervisory типа RECEIVE NOT READY применяются для ________ .

уведомления об ожидании следующего кадра

уведомления об ошибке при передаче

*подтверждения всех кадров, кроме указанного в Next

указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next

Общее набранное количество баллов: 100.0
Требуемое для прохождения тестирования количество баллов: 80.0
Статус раздела: пройден успешно

Тест 4

+1) Кадры HDLC Supervisory типа RECEIVE NOT READY применяются для ________ .

уведомления об ожидании следующего кадра

уведомления об ошибке при передаче

*подтверждения всех кадров, кроме указанного в Next

указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next

+2)  Задача протоколов канального уровня - ___________ .

передача сигнала по физическому каналу

установка временного канала для передачи данных между двумя машинами в глобальной сети

*эффективная передача данных между двумя соседними машинами

+3) Какой из сервисов не может предоставляться протоколами канального уровня?

Сервис без уведомления и без соединения

*Сервис без уведомления, но с соединением

Сервис с уведомлением, но без соединения

Сервис с уведомлением и соединением

+4) Какой протокол рассчитан на обработку ошибок при передаче?

Симплекс-протокол без ограничений

Симплексный старт-стопный протокол

*Симплекс-протокол для канала с шумом

+5) В каком состоянии протокола ATM происходит отсчет следующих 53 байтов и проверка еще 6 ячеек?

HUNT

HEC

*PRESYNCH

SYNCH

+6) Какой из методов не применяется для контроля ошибок?

Коды с обнаружением ошибок

*Коды с обнаружением и исправлением ошибок

Коды с исправлением ошибок

+7) Что обычно не применяется для разбиения потока битов на кадры?

Вставка стартовых и концевых битов

Нарушение кодировки на физическом уровне

Вставка специальных стартовых и конечных символов

*Временные методы

+8) Какой из протоколов, определенных в PPP, обеспечивает независимость от реализации сетевого уровня?

Протокол распределения нагрузки

Распознавание кадров

Протокол управления линией

*Протокол для определения основных параметров

+9) Какая команда является общей для протоколов HDLC, LAP и LAPB?

*DISC

FRRM

SARM

SRAM

+10) Механизм управления потоком предназначен для _____________ .

*регуляции объема пересылаемых данных, чтобы получатель успевал их обрабатывать

Разделения данных на несколько потоков, идущих разными маршрутами, с тем, чтобы снизить нагрузку на сеть

Мониторинга потока данных и исправления ошибочно переданных битов

Общее набранное количество баллов: 100.0
Требуемое для прохождения тестирования количество баллов: 80.0
Статус раздела: пройден успешно

Тест 5

+1)  Какой из протоколов не входит в стандарт PPP?

*Протокол распределения нагрузки

Распознавание кадров

Протокол управления линией

Протокол для определения основных параметров

+2) Что называется расстоянием Хемминга?

Количество битовых кодослов, различных в двух пакетах

*Количество бит, различных в двух битовых кодословах

Количество контрольных бит в пакете

+3) Что не является примером протоколов канала данных?

HDLC

Frame Relay

*IGMP

SLIP

+4) Соглашения, заключенные между пользователем и поставщиком услуг сети FR, не включают ____________

максимальный размер поля информации в кадре FR

гарантированную скорость передачи данных

гарантированный объем передачи информации

*значение поля CR, идентифицирующее класс пользователя

+5) Какая команда является общей для протоколов HDLC, LAP и LAPB?

*DISC

FRRM

SARM

SRAM

(пока не ясно)6) В каком состоянии протокола ATM происходит проверка α последовательных ячеек?

HUNT

HEC

*PRESYNCH

SYNCH

+ 7) Применение какого протокола грозит возникновением проблемы удвоения кадров?

Симплекс протокол без ограничений

*Симплексный старт-стопный протокол

Симплекс-протокол для канала с шумом

+8) Что не является состоянием протокола ATM?

HUNT

*HEC

PRESYNCH

SYNCH

(пока не ясно)9) Метод статистического мультиплексирования кадров не подразумевает ____________

постоянное «наблюдение» АКД за потоком заявок от пользователей на передачу сообщений и за текущей загрузкой сети

*использование резервного АКД для исключения ошибок основного

перераспределение свободного (и высвобождающегося) ресурса пропускной способности в соответствии с реальными потребностями абонентов

предоставление пользователям каналов информационного обмена, удовлетворяющих их требованиям

+10) Протоколами уровня канала данных в Интернете не являются _______________ .

SLIP

PPP

*LAPB

Общее набранное количество баллов: 90.0
Требуемое для прохождения тестирования количество баллов: 80.0
Статус раздела: пройден успешно

Тест 6

+1) Работа с сервисом с подтверждением и соединением разбивается на этапы:

Поиск - соединение - передача - освобождение ресурсов

*Соединение - передача - разрыв соединения

Соединение - передача - подтверждение передачи

Поиск - запрос - получение результата - подтверждение получения

+2) Какой из протоколов, определенных в PPP, отвечает за активизацию линии?

Протокол распределения нагрузки

Распознавание кадров

*Протокол управления линией

Протокол для определения основных параметров

+3) Таймеры и нумерация кадров применяются для борьбы с ________

удвоением кадров при потере подтверждения

бесконечным ожиданием подтверждения при его потере

*обеими вышеуказанными проблемами

+4) Какой из сервисов не может предоставляться протоколами канального уровня?

Сервис без уведомления и без соединения

*Сервис без уведомления, но с соединением

Сервис с уведомлением, но без соединения

Сервис с уведомлением и соединением

+5) Какой из протоколов, определенных в PPP, обеспечивает независимость от реализации сетевого уровня?

Протокол распределения нагрузки

Распознавание кадров

Протокол управления линией

*Протокол для определения основных параметров

+6) Какой из протоколов не входит в стандарт PPP?

*Протокол распределения нагрузки

Распознавание кадров

Протокол управления линией

Протокол для определения основных параметров

+7) Задача протоколов канального уровня - ___________ .

передача сигнала по физическому каналу

установка временного канала для передачи данных между двумя машинами в глобальной сети

*эффективная передача данных между двумя соседними машинами

+8) Что не является состоянием протокола ATM?

HUNT

*HEC

PRESYNCH

SYNCH

+9) Для передачи 6-разрядных символов применяется ________ .

CRC-6

*CRC-12

CRC-18

CRC-CCITT

+10) Что называется расстоянием Хемминга?

Количество битовых кодослов, различных в двух пакетах

*Количество бит, различных в двух битовых кодословах

Количество контрольных бит в пакете

Общее набранное количество баллов: 100.0
Требуемое для прохождения тестирования количество баллов: 80.0
Статус раздела: пройден успешно

Тест 7

+1) Как называется бит уведомления приемника о явной перегрузке?

*FECN

BECN

EA

CR

+2) Какой из протоколов не входит в стандарт PPP?

*Протокол распределения нагрузки

Распознавание кадров

Протокол управления линией

Протокол для определения основных параметров

+3) Таймеры и нумерация кадров применяются для борьбы с ________

удвоением кадров при потере подтверждения

бесконечным ожиданием подтверждения при его потере

*обеими вышеуказанными проблемами

+4) Что не является признаком поврежденного кадра в FR?

Нет корректного ограничения флагами

Имеется менее пяти байтов между флагами.

Содержится несуществующий DLCI.

*Одновременно установлены FECN и BECN

+5) Что не является примером протоколов канала данных?

HDLC

Frame Relay

*IGMP

SLIP

(ошибка )6) Применение какого протокола грозит возникновением проблемы удвоения кадров?

*Симплекс протокол без ограничений

Симплексный старт-стопный протокол (правильный ответ)

Симплекс-протокол для канала с шумом

+7) Бит Frame Relay расширения адреса называется _________ .

FECN

BECN

*EA

CR

+8) Полиномиальный код - это __________ .

то же самое, что и циклический избыточный код

код, построенный на рассмотрении битовой строки как строки коэффициентов полинома

код, позволяющий обнаружить групповые ошибки

*Все вышеперечисленное верно.

+9) Недостатком протокола SLIP является ____________ .

Низкая скорость работы

*отсутствие контроля и исправления ошибок

отсутствие стандарта, различия в реализациях

+10) Кадры HDLC Supervisory типа RECEIVE NOT READY применяются для ________ .

уведомления об ожидании следующего кадра

уведомления об ошибке при передаче

*подтверждения всех кадров, кроме указанного в Next

указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next

Общее набранное количество баллов: 90.0
Требуемое для прохождения тестирования количество баллов: 80.0
Статус раздела: пройден успешно

Тест 8

+1) Какой протокол рассчитан на обработку ошибок при передаче?

Симплекс-протокол без ограничений

Симплексный старт-стопный протокол

*Симплекс-протокол для канала с шумом

+2) Какой из протоколов, определенных в PPP, занимается контролем ошибок?

Протокол распределения нагрузки

*Распознавание кадров

Протокол управления линией

Протокол для определения основных параметров

+3) В каком состоянии протокола ATM происходит отсчет следующих 53 байтов и проверка еще 6 ячеек?

HUNT

HEC

*PRESYNCH

SYNCH

+4) Задача протоколов канального уровня - ___________ .

передача сигнала по физическому каналу

установка временного канала для передачи данных между двумя машинами в глобальной сети

*эффективная передача данных между двумя соседними машинами

+5) Применение какого протокола грозит возникновением проблемы удвоения кадров?

Симплекс протокол без ограничений

*Симплексный старт-стопный протокол

Симплекс-протокол для канала с шумом

+6) Кадры HDLC Supervisory типа RECEIVE READY применяются для __________ .

*уведомления в ожидании следующего кадра

уведомления об ошибке при передаче

подтверждения всех кадров, кроме указанного в Next

указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next

+7) Какой из протоколов не позволяет восстанавливать ошибочный пакет, переданный в середине окна?

Протокол с выборочным повтором

Протокол с возвратом

*Протоколы скользящего окна

+8) Какой из протоколов, определенных в PPP, отвечает за активизацию линии?

Протокол распределения нагрузки

Распознавание кадров

*Протокол управления линией

Протокол для определения основных параметров

+9) Что называется расстоянием Хемминга?

Количество битовых кодослов, различных в двух пакетах

*Количество бит, различных в двух битовых кодословах

Количество контрольных бит в пакете

+10) Какая из ситуаций нехарактерна для FR?

При отсутствии данных для передачи канал связи заполняется комбинацией «флаг».

Один DLCI резервируется для интерфейса локального управления и сигнализации.

Содержание поля данных пользователя в любом кадре не должно подвергаться какой-либо обработке со стороны АКД.

*Поле CR для используется для установки приоритета кадра.

Общее набранное количество баллов: 100.0
Требуемое для прохождения тестирования количество баллов: 80.0
Статус раздела: пройден успешно

Механизм управления потоком предназначен для:

+Регуляции объема пересылаемых данных с тем, чтобы получатель успевал их обрабатывать

Разделения данных на несколько потоков, идущих разными маршрутами, с тем, чтобы снизить нагрузку на сеть

Мониторинга потока данных и исправления ошибочно переданных битов

Бит Frame Relay расширения адреса:

FECN

BECN

+EA

CR

Полиномиальный код это:

То же самое, что и циклический избыточный код

Построен на рассмотрении битовой строки как строки коэффициентов полинома

Позволяет обнаружить групповые ошибки

+Всё вышеперечисленное

Минимальный размер поля данных во Frame Relay:

+1 байт

2 байта

128 байтов

4 байта

Примером протоколов канала данных не является:

HDLC

Frame Relay

+IGMP

SLIP

Что не является состоянием протокола ATM?

HUNT

+HEC

PRESYNCH

SYNCH

В каком состоянии протокола ATM происходит проверка А последовательных ячеек?

HUNT

HEC

PRESYNCH

+SYNCH

Что не является признаком поврежденного кадра в FR?

Нет корректного ограничения флагами

Имеется менее пяти байтов между флагами

Содержится несуществующий DLCI

+Одновременно установлены FECN и BECN

Расстоянием Хемминга называется:

Количество битовых кодослов, различных в двух пакетах

+Количество бит, различных в двух битовых кодословах

Количество контрольных битов в пакете

HDLC Supervisory кадры типа RECEIVE NOT READY применяются для:

Уведомления в ожидании следующего кадра

Уведомления об ошибке при передаче

+Подтверждения всех кадров, кроме указанного в Next

Указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next

В условиях сильно нерегулярного трафика лучше всего работает:

Частотное разделение канала

Фазовое разделение канала

+Временное разделение канала

Амплитудное разделение канала

Наличие критического компонента является недостатоком:

+IEEE 802.5

IEEE 802.4

IEEE 802.3

Какой вид мостов использует так называемые поисковые кадры для определения получателя?

Прозрачные мосты

+Мосты с маршрутизацией от источника

Мосты с деревьями соединений

Удаленные мосты

Наиболее широко используется среда стандарта:

IEEE 802.2

+IEEE 802.3

IEEE 802.4

IEEE 802.5

Устройство транспондер предназначено для:

Посылки синхронизационных импульсов

Измерения загрузки сети

+Приема и передачи сигналов на спутнике

При отсутствии данных пакет маркера содержит:

1 байт

+3 байта

5 байтов

Длина пакета зависит от опциональных полей

Целью разработки технологии FDDI было:

Повысить скорость передачи данных до 100 Мб/с

Повысить отказоустойчивость сети за счет стандартных процедур восстановления ее после отказов различного рода

Максимально эффективно использовать потенциальную пропускную способность сети, как для асинхронного, так и для синхронного трафиков

+Все вышеперечисленное

В случае использования маршрутизации от источника, отправитель для обнаружения маршрута к получателю посылает:

Запрос к ближайшему мосту

Запрос к центральному узлу

+Поисковый кадр

Какую из перечисленных функций НЕ выполняет подуровень МАС в технологии FDDI?

Поддерживает сервисы для подуровня LLC

Формирует кадр определенного формата

Управляет процедурой передачи маркера

+Определяет и устраняет коллизии

Адресует станции в сети

Плюсом цифровых систем сотовой радиосвязи по сравнению с аналоговыми является:

Возможность шифрования данных в цифровой форме для повышения безопасности

Наличие хороших алгоритмы сжатия, обнаружения и исправления ошибок

Возможность передачи по одному каналу разнородной информации (голос, факс, данные)

+Всё вышеперечисленное

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вопрос:

Какой из протоколов, определенных в PPP, обеспечивает независимость от реализации сетевого уровня?

Протокол распределения нагрузки

Распознавание кадров

Протокол управления линией

+Протокол для определения основных параметров

Вопрос:

Полиномиальный код это:

То же самое, что и циклический избыточный код

Построен на рассмотрении битовой строки как строки коэффициентов полинома

Позволяет обнаружить групповые ошибки

+Всё вышеперечисленное

Вопрос:

Для разбиения потока битов на кадры обычно не применяются:

Вставка стартовых и концевых битов

Нарушение кодировки на физическом уровне

Вставка специальных стартовых и конечных символов

+Временные методы

Вопрос:

Сервис с уведомлением без соединения применяется:

+В беспроводных физических средах передачи

Для снижения трафика

Для передачи данных в реальном времени

Вопрос:

Задача протоколов канального уровня:

Передача сигнала по физическому каналу

Установка временного канала для передачи данных между двумя машинами в глобальной сети

+Эффективная передача данных между двумя соседними машинами

Вопрос:

Примером протоколов канала данных не является:

HDLC

Frame Relay

+IGMP

SLIP

Вопрос:

Для FR нехарактерно:

Заполнение канала связи комбинацией "флаг" при отсутствии данных для передачи

Резервирование одного DLCI для интерфейса локального управления и сигнализации

Содержание поля данных пользователя в любом кадре не должно подвергаться какой-либо обработке со стороны АКД

+Использование поля CR для установки приоритета кадра

Вопрос:

HDLC Supervisory кадры типа SELECTIVE REJECT применяются для:

Уведомления в ожидании следующего кадра

Уведомления об ошибке при передаче

Подтверждения всех кадров, кроме указанного в Next

+Указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next

Вопрос:

CSMA/CD расшифровывается как:

Collision Sense Multiple Access with Carrier Detection

+Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

Carrier Sense Multiple Access with Common Devices

Другой вариант

Вопрос:

Чтобы избежать проблем с обнаружением коллизий, IEEE 802.3 предписывает, что кадр не может иметь длину менее:

32 байт

32 бит

64 бит

+64 байт

Вопрос:

Для ограничения числа конфликтов используется:

Двоичный экспоненциальный алгоритм задержки

Адаптивный древовидный протокол

Алгоритм поиска ближайшего соседа

Вопрос:

Для ограничения числа конфликтов используется:

Двоичный экспоненциальный алгоритм задержки

+Адаптивный древовидный протокол

Алгоритм поиска ближайшего соседа

Вопрос:

Какой вид мостов использует так называемые поисковые кадры для определения получателя?

Прозрачные мосты

+Мосты с маршрутизацией от источника

Мосты с деревьями соединений

Удаленные мосты

Вопрос:

Наиболее широко используется среда стандарта:

IEEE 802.2

+IEEE 802.3

IEEE 802.4

IEEE 802.5

Вопрос:

Наличие критического компонента является недостатоком:

+IEEE 802.5

IEEE 802.4

IEEE 802.3

Вопрос:

В качестве физической среды сетей Fibre Channel используется:

Радиоволны

Одномодовое оптическое волокно

Мультимодовое оптическое волокно

+Одномодовое и мультимодовое оптическое волокно

Вопрос:

Протокол управления логическим каналом описан в:

IEEE 802.1

+IEEE 802.2

IEEE 802.3

Вопрос:

Какое из устройств не относится к категории Ethernet устройств?

Трансивер

Сетевая карта

Коммутатор

+Маршрутизатор

Вопрос:

Битовая скорость передачи 16 Мб/с используется в:

FDDI

Ethernet

Fast Ethernet

+Token Ring

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вопрос:

HDLC Supervisory кадры типа REJECT применяются для:

уведомления в ожидании следующего кадра

+уведомления об ошибке при передаче

подтверждения всех кадров, кроме указанного в Next

указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next

Вопрос:

Сервис без уведомления и без соединения

Применяется для снижения трафика

+Применяется для передачи данных в реальном времени

Используется как резервный дублирующий для сервиса сервис с уведомлением и соединением

Вопрос:

Для передачи 6-разрядных символов применяется:

CRC-6

+CRC-12

CRC-18

CRC-CCITT

Вопрос:

Какой протокол рассчитан на обработку ошибок при передаче?

Симплекс протокол без ограничений

Симплекс старт-стопный протокол

+Симплекс протокол для канала с шумом

Вопрос:

Протоколы скользящего окна:

позволяют для посылки подтверждения использовать попутные полезные кадры с данными

позволяют полнее использовать имеющуюся пропускную способность канала

позволяют посылать и принимать сразу несколько кадров без подтверждений

+все вышеперечисленное

В каком состоянии протокола ATM происходит поиск HEC?

+HUNT

HEC

PRESYNCH

SYNCH

Вопрос:

Какой из протоколов, определенных в PPP, отвечает за активизацию линии?

Протокол распределения нагрузки

Распознавание кадров

+Протокол управления линией

Протокол для определения основных параметров

Вопрос:

HDLC Supervisory кадры типа RECEIVE READY применяются для:

+Уведомления в ожидании следующего кадра

Уведомления об ошибке при передаче

Подтверждения всех кадры, кроме указанного в Next

Указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next

Вопрос:

Какой из протоколов, определенных в PPP, обеспечивает независимость от реализации сетевого уровня?

Протокол распределения нагрузки

Распознавание кадров

Протокол управления линией

+Протокол для определения основных параметров

Вопрос:

Алгоритм двоичной экспоненциальной задержки:

+Используется для разрешения коллизий

Используется для голосования при выборе монитора

Используется для выравнивания скоростей при построении мостов 802-802

Вопрос:

Какой из перечисленных ниже протоколов не является протоколом, исключающим появление коллизий?

Bit-Map протокол

Адресный счетчик

+Адаптивный древовидный алгоритм

Ни один из вышеперечисленных

Вопрос:

Какую из перечисленных функций НЕ выполняет подуровень МАС в технологии FDDI?

Поддерживает сервисы для подуровня LLC

Формирует кадр определенного формата

Управляет процедурой передачи маркера

+Определяет и устраняет коллизии

Адресует станции в сети

Вопрос:

В качестве физической среды сетей Fibre Channel используется:

Радиоволны

Одномодовое оптическое волокно

Мультимодовое оптическое волокно

+Одномодовое и мультимодовое оптическое волокно

Вопрос:

Поддержка логического кольца в 802.4 требует:

Физической топологии типа кольцо

Наличия централизованного монитора

+Решает проблемы включения и выключения станций

Всё вышеперечисленное

Вопрос:

Что из ниже перечисленного не является подуровнем FDDI?

PHY

+MHD

PMD

MAC

Вопрос:

Низкая пропускная способность протокола ALOHA

+Связана с тем, что передающая станция не обращает внимание на то, что делают другие

Связана с тем, что используется физическая среда с низкой пропускной способностью

Связана с проблемой спрятанной станции

Всё вышеперечисленное

Вопрос:

Проблема длинного кадра может возникать при использовании:

Моста из 802.5 в 802.3

Моста из 802.4 в 802.4

Моста из 802.1 в 802.4

+Моста из 802.4 в 802.5

Вопрос:

Основным недостатком метода адресным счетчиком является:

Большие вычислительные затраты

Большое количество дополнительной информации в кадре

+Неравноправие станций с разными номерами

Вопрос:

Какой из перечисленных ниже сервисов не принадлежит ни одному из 6 классов услуг, обеспечиваемых Fibre Channel?

Обмен без установления соединения с коммутацией пакетов, гарантирующий доставку данных

Групповое обслуживание в рамках топологии типа структура

Выделение определенной доли пропускной способности канала с заданным значением качества обслуживания (QoS)

+Диагностика канала и применение помехо-устойчивых алгоритмов передачи

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вопрос 1:

Какой из протоколов не входит в стандарт PPP?

+Протокол распределения нагрузки

Распознавание кадров

Протокол управления линией

Протокол для определения основных параметров

Вопрос:

Симплекс протокол без ограничений:

Учитывает время обработки данных

+Рассчитывает на всегда свободный буфер

Учитывает возможность возникновения 1 ошибки в пакете

Вопрос:

Примером протоколов канала данных не является:

HDLC

Frame Relay

+IGMP

SLIP

Вопрос:

Бит Frame Relay расширения адреса:

FECN

BECN

+EA

CR

Вопрос:

Бит, зарезервированный для возможного применения в различных протоколах более высоких уровней управления:

FECN

BECN

EA

+CR

Вопрос:

Кадры, которые отправляются без ожидания подтверждения каждого, называются:

+Окном отправки

Окном передачи

Окном получения

Окном ожидания

Вопрос:

Метод статистического мультиплексирования кадров подразумевает всё, кроме

Постоянное "наблюдение" АКД за потоком заявок от пользователей на передачу сообщений и за текущей загрузкой сети

+Использование резервного АКД для исключения ошибок основного

Перераспределение свободного (и высвобождающегося) ресурса пропускной способности в соответствии с реальными потребностями абонентов

Предоставление пользователям каналов информационного обмена, удовлетворяющих их требованиям

Вопрос:

Какая организация не занимается разработкой и исследованием стандартов FR?

FRF

ANSI

+IEEE

ITU-T

Вопрос:

Что не является признаком поврежденного кадра в FR?

Нет корректного ограничения флагами

Имеется менее пяти байтов между флагами

Содержится несуществующий DLCI

+Одновременно установлены FECN и BECN

Вопрос:

Какой из методов не применяется для контроля ошибок?

Коды с обнаружением ошибок

+Коды с обнаружением и исправлением ошибок

Коды с исправлением ошибок

Вопрос:

В условиях сильно нерегулярного трафика лучше всего работает:

Частотное разделение канала

Фазовое разделение канала

+Временное разделение канала

Амплитудное разделение канала

Вопрос:

Проблема длинного кадра может возникать при использовании:

Моста из 802.5 в 802.3

Моста из 802.4 в 802.4

Моста из 802.1 в 802.4

+Моста из 802.4 в 802.5

Вопрос:

Низкая эффективность и пропускная способность при высокой загрузке является минусом:

IEEE 802.2

+IEEE 802.3

IEEE 802.4

IEEE 802.5

Вопрос:

Битовая скорость передачи 16 Мб/с используется в:

FDDI

Ethernet

Fast Ethernet

+Token Ring

Вопрос:

При отсутствии данных пакет маркера содержит:

1 байт

+3 байта

5 байтов

Длина пакета зависит от опциональных полей

Вопрос:

Что описывает стандарт IEEE 802.3u?

+Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

Fiber Channel

Вопрос:

Какой из перечисленных ниже сервисов не принадлежит ни одному из 6 классов услуг, обеспечиваемых Fibre Channel?

Обмен без установления соединения с коммутацией пакетов, гарантирующий доставку данных

Групповое обслуживание в рамках топологии типа структура

Выделение определенной доли пропускной способности канала с заданным значением качества обслуживания (QoS)

+Диагностика канала и применение помехо-устойчивых алгоритмов передачи

Вопрос:

Какой из классов протоколов неприменим для спутниковых сетей?

ALOHA

+CSMA/CD

TDM

CDMA

Вопрос:

Наиболее широко используется среда стандарта:

IEEE 802.2

+IEEE 802.3

IEEE 802.4

IEEE 802.5

Вопрос:

CSMA/CD расшифровывается как:

Collision Sense Multiple Access with Carrier Detection

+Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

Carrier Sense Multiple Access with Common Devices

Другой вариант

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Механизм управления потоком предназначен для:

+Регуляции объема пересылаемых данных с тем, чтобы получатель успевал их обрабатывать

Разделения данных на несколько потоков, идущих разными маршрутами, с тем, чтобы снизить нагрузку на сеть

Мониторинга потока данных и исправления ошибочно переданных битов

Бит Frame Relay расширения адреса:

FECN

BECN

+EA

CR

Какой из методов не применяется для контроля ошибок?

Коды с обнаружением ошибок

+Коды с обнаружением и исправлением ошибок

Коды с исправлением ошибок

Симплекс протокол без ограничений:

Учитывает время обработки данных

+Рассчитывает на всегда свободный буфер

Учитывает возможность возникновения 1 ошибки в пакете

Сервис без уведомления и без соединения

Применяется для снижения трафика

+Применяется для передачи данных в реальном времени

Используется как резервный дублирующий для сервиса сервис с уведомлением и соединением

Какой протокол рассчитан на обработку ошибок при передаче?

Симплекс протокол без ограничений

Симплекс старт-стопный протокол

+Симплекс протокол для канала с шумом

Метод статистического мультиплексирования кадров подразумевает всё, кроме

Постоянное "наблюдение" АКД за потоком заявок от пользователей на передачу сообщений и за текущей загрузкой сети

+Использование резервного АКД для исключения ошибок основного

Перераспределение свободного (и высвобождающегося) ресурса пропускной способности в соответствии с реальными потребностями абонентов

Предоставление пользователям каналов информационного обмена, удовлетворяющих их требованиям

Какой из протоколов не позволяет восстанавливать ошибочный пакет, переданный в середине окна?

Протокол с выборочным повтором

Протокол с возвратом

+Протоколы скользящего окна

Бит, зарезервированный для возможного применения в различных протоколах более высоких уровней управления:

FECN

BECN

EA

+CR

GMII интерфейс:

+Обеспечивает взаимодействие между уровнем MAC и физическим уровнем

Использует несколько интерфейсов, включая традиционную витую пару категории 5, а также многомодовое и одномодовое волокно

Использует блочное избыточное кодирование 8B10B, заимствованное из стандарта ANSI X3T11 Fibre Channel

Плюсом цифровых систем сотовой радиосвязи по сравнению с аналоговыми является:

Возможность шифрования данных в цифровой форме для повышения безопасности

Наличие хороших алгоритмы сжатия, обнаружения и исправления ошибок

Возможность передачи по одному каналу разнородной информации (голос, факс, данные)

+Всё вышеперечисленное

Наличие критического компонента является недостатоком:

+IEEE 802.5

IEEE 802.4

IEEE 802.3

Алгоритм двоичной экспоненциальной задержки:

+Используется для разрешения коллизий

Используется для голосования при выборе монитора

Используется для выравнивания скоростей при построении мостов 802-802

Протокол управления логическим каналом описан в:

IEEE 802.1

+IEEE 802.2

IEEE 802.3

Основным недостатком метода адресным счетчиком является:

Большие вычислительные затраты

Большое количество дополнительной информации в кадре

+Неравноправие станций с разными номерами

Что из ниже перечисленного не является подуровнем FDDI?

PHY

+MHD

PMD

MAC

Чтобы избежать проблем с обнаружением коллизий, IEEE 802.3 предписывает, что кадр не может иметь длину менее:

32 байт

32 бит

64 бит

+64 байт

Битовая скорость передачи 16 Мб/с используется в:

FDDI

Ethernet

Fast Ethernet

+Token Ring

Для ограничения числа конфликтов используется:

Двоичный экспоненциальный алгоритм задержки

+Адаптивный древовидный протокол

Алгоритм поиска ближайшего соседа

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Что не является состоянием протокола ATM?

HUNT

+HEC

PRESYNCH

SYNCH

Вопрос:

Таймеры и нумерация кадров применяются для борьбы с:

Вопрос:

Бит уведомления источника о явной перегрузке называется:

FECN

+BECN

EA

CR

Вопрос:

Простейшим кодом, обнаруживающим 1 ошибку является:

Манчестерский код

Обратный код Хемминга

+Добавление контрольного бита

Вопрос:

Какой из протоколов, определенных в PPP, обеспечивает независимость от реализации сетевого уровня?

Протокол распределения нагрузки

Распознавание кадров

Протокол управления линией

+Протокол для определения основных параметров

Вопрос:

Поле FCS:

+Используется для обнаружения возможных ошибок

Содержит данные пользователя

Используется для уведомления источника сообщения о том, что произошла перегрузка

Вопрос:

Бит, зарезервированный для возможного применения в различных протоколах более высоких уровней управления:

FECN

BECN

EA

+CR

Вопрос:

HDLC Supervisory кадры типа REJECT применяются для:

уведомления в ожидании следующего кадра

+уведомления об ошибке при передаче

подтверждения всех кадров, кроме указанного в Next

указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next

Вопрос:

Какой из методов не применяется для контроля ошибок?

Коды с обнаружением ошибок

+Коды с обнаружением и исправлением ошибок

Коды с исправлением ошибок

Удвоением кадров при потере подтверждения

Бесконечным ожиданием подтверждения при его потере

+Обеими выше указаынными проблемами

Вопрос:

Общей командой для протоколов HDLC, LAP, LAPB является:

+DISC

FRRM

SARM

SRAM

Вопрос:

Что не является типом способов доступа к каналу?

Способы с обнаружением несущей

Способы с отсутствием несущей

+Способы с использованием множественной несущей

Вопрос:

Битовая скорость передачи 16 Мб/с используется в:

FDDI

Ethernet

Fast Ethernet

+Token Ring

Вопрос:

Какой вид мостов использует так называемые поисковые кадры для определения получателя?

Прозрачные мосты

+Мосты с маршрутизацией от источника

Мосты с деревьями соединений

Удаленные мосты

Вопрос:

Процедура инициализации кольца, называемая Claim Token

+Выполняется для того, чтобы все станции кольца убедились в его потенциальной работоспособности

Выполняется при каждой передаче токена

Служит для выбора "ведущей" станции в кольце

Всё вышеперечисленное

Вопрос:

Некоторые из CSMA протоколов называются настойчивыми потому, что:

+Согласно им, станция начинает передачу с вероятностью 1 как только обнаруживает, что канал свободен

Согласно им, станция постоянно опрашивает канал через случайные промежутки времени

Согласно им, при возникновении конфликта станция с большим приоритетом продолжает передачу, а станция с меньшим -- прекращает её

Вопрос:

Плюсом цифровых систем сотовой радиосвязи по сравнению с аналоговыми является:

Возможность шифрования данных в цифровой форме для повышения безопасности

Наличие хороших алгоритмы сжатия, обнаружения и исправления ошибок

Возможность передачи по одному каналу разнородной информации (голос, факс, данные)

+Всё вышеперечисленное

Вопрос:

Какой тип сервиса предоставляет LLC?

Ненадежный сервис дейтаграммы без уведомления

Дейтаграммы с уведомлением

Сервис ориентированный на соединение

+Все перечисленные типы

Вопрос:

Использование дифференциального манчестерского кода позволяет уменьшить количество перепадов уровня при передаче данных:

+Осуществлять побитную синхронизацию приемника и передатчика без передачи дополнительной информации

Увеличить пропускную способность вдвое по сравнению с обычным манчестерским кодом

Все вышеперечисленное Вопрос:

Основным недостатком метода адресным счетчиком является:

Большие вычислительные затраты

Большое количество дополнительной информации в кадре

+Неравноправие станций с разными номерами

Bottom of Form

Вопрос:

На множественном доступе на основе разделения кодов базируется:

+Система CDMA

Система CDPO

Система GSM

Система DAMPS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Задача протоколов канального уровня:

Передача сигнала по физическому каналу

Установка временного канала для передачи данных между двумя машинами в глобальной сети

+Эффективная передача данных между двумя соседними машинами

Вопрос:

Соглашения, заключенные между пользователем и поставщиком услуг сети FR, включают всё, кроме

Максимальный размер поля информации в кадре FR

Гарантированная скорость передачи данных

Гарантированный объем передачи информации

+Значение поля CR, идентифицирующее класс пользователя

Вопрос:

Метод статистического мультиплексирования кадров подразумевает всё, кроме

Постоянное "наблюдение" АКД за потоком заявок от пользователей на передачу сообщений и за текущей загрузкой сети

+Использование резервного АКД для исключения ошибок основного

Перераспределение свободного (и высвобождающегося) ресурса пропускной способности в соответствии с реальными потребностями абонентов

Предоставление пользователям каналов информационного обмена, удовлетворяющих их требованиям

Вопрос:

Поле FCS:

+Используется для обнаружения возможных ошибок

Содержит данные пользователя

Используется для уведомления источника сообщения о том, что произошла перегрузка

Вопрос:

В IEEE 802.4 держатель маркера, предлагая новым станциям присоединиться к кольцу, рассылает кадр типа:

+SOLICIT_SUCCESSOR

SUCCESS_SOLICITOR

0JOIN_RING

RING_INVITE

Вопрос:

Что описывает стандарт IEEE 802.3u?

+Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

Fiber Channel

Вопрос:

Маскимальное количество узлов в канале достигается использованием технологии:

FDDI

+Ethernet

BlueTooth

Token Ring

Какой из классов протоколов неприменим для спутниковых сетей?

ALOHA

+CSMA/CD

TDM

CDMA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Алгоритм двоичной экспоненциальной задержки:

+ используется для разрешения коллизий

используется для голосования при выборе монитора

используется для выравнивания скоростей при построении мостов 802-802

Бит Frame Relay расширения адреса:

FECN

BECN

+EA

CR

Бит, зарезервированный для возможного применения в различных протоколах более высоких уровней управления:

FECN

BECN

EA

+   CR

Бит уведомления приемника о явной перегрузке называется

+   FECN

BECN

EA

CR

Битовая скорость передачи 16 Мб/с используется в

FDDI

Ethernet

BlueTooth

+ Token Ring

В каком состоянии протокола АТМ происходит поиск НЕС?

+ HUNT

HEC

PRESYNCH

SYNCH

В каком состоянии протокола АТМ происходит проверка А последовательных ячеек?

HUNT

HEC

PRESYNCH

+ SYNCH

В условиях сильно нерегулярного трафика лучше всего работает

Частотное разделение канала

Фазовое разделение канала

+ временное разделение канала

амплитудное разделение канала

В качестве физической среды сетей Fibre Channel  используется

Радиоволны

Одномодовое оптическое волокно

Мультимодовое оптическое волокно

+ одномодовое и мультимодовое оптическое волокно

В IEEE 802.4 держатель маркера, предлагая новым станциям присоединиться к кольцу, рассылает кадр типа

+ SOLICIT_SUCCESSOR

SUCCESS_SOLICITOR

0JOIN_RING

RING_INVITE

В случае использования маршрутизации от источника отправитель для обнаружения маршрута к получателю посылает

Запрос к ближайшему мосту

Запрос к центральному узлу

+  поисковый кадр

В каком состоянии протокола ATM происходит отсчет следующих 53 байта и проверка еще 6 ячеек?

HUNT

НЕС

+PRESYNCH

SYNCH

Для передачи 6-тиразрядных символов применяется

CRC-6

+ CRC-12

CRC-18

CRC-ССITT

Для разбиения потока битов на кадры обычно не применяется

Вставка стартовых и концевых битов

Нарушение кодировки на физическом уровне

Вставка специальных стартовых и конечных символов

+  временные методы

Для FR нехарактерно

Заполнение канала связи комбинацией "флаг" при отсутствии данных для передачи

Резервирование одного DLCI для интерфейса локального управления и сигнализации

Содержание поля данных пользователя в любом кадре не должно подвергаться какой-либо обработке со стороны АКД

+ Использование поля CR для установки приоритета кадра

Для ограничения числа конфликтов используется

Двоичный экспоненциальный алгоритм задержки

+ адаптивный древовидный протокол

алгоритм поиска ближайшего соседа

Для определения случайной величины задержки при возникновении коллизий, применяется:

Двоичный константный алгоритм задержки

Двоичный линейный алгоритм задержки

+ Двоичный экспоненциальный алгоритм задержки

Двоичный квадратичный алгоритм задержки

Задача протоколов канального уровня:

Передача сигнала по физическому уровню

Установка временного канала для передачи данных между двумя машинами в глобальной сети

+ эффективная передача данных между двумя соседними машинами

Задача удаленных мостов заключается в

Вынесении моста за пределы ЛВС

+ соединении отдельных ЛВС между собой

объединении мостов в структуру типа кольцо

Задача протоколов канального уровня:

Передача сигнала по физическому каналу

Установка временного канала для передачи данных между двумя машинами в глобальной сети

+  Эффективная передача данных между двумя соседними машинами

Использование дифференциального манчестерского кода позволяет

уменьшить количество перепадов уровня при передаче данных:

+ осуществить побитную синхронизацию приемника и передатчика без передачи дополнительной информации

увеличить пропускную способность вдвое по сравнению с обычным манчестерским кодом

все вышеперечисленное

Какой из протоколов не позволяет восстанавливать ошибочный пакет, переданный в середине окна?

Протокол с выборочным повтором

Протокол с возвратом

+  протоколы скользящего окна

Кадры, которые отправляются без ожидания подтверждения каждого, называются

+ окном отправки

окном передачи

окном получения

окном ожидания

Какой из протоколов не входит в стандарт РРР?

+ протокол распределения нагрузки

распознавание кадров

протокол управления линией

протокол для определения основных параметров

Какая организация не занимается разработкой и исследованием стандартов FR?

FRF

ANSI

+  IEEE

ITU-T

Какой протокол рассчитан на обработку ошибок при передаче?

Симплекс протокол без ограничений

Симплекс старт-стопный протокол

+симплекс протокол для канала с шумом

Какой из протоколов, определенных в РРР, обеспечивает независимость от реализации сетевого уровня?

Протокол распределения нагрузки

Распознавание кадров

протокол управления линией

+ протокол для определения основных параметров

Какой из протоколов, определенных в РРР,  отвечает за активизацию линии?

Протокол распределения нагрузки

Распознавание кадров

+ протокол управления линией

протокол для определения основных параметров

Какой из протоколов, определенных в РРР, занимается контролем ошибок?

Протокол распределения нагрузки

+   распознавание кадров

протокол управления линией

протокол для определения основных параметров

Какой из сервисов не может предоставляться протоколами канального уровня?

Сервис без уведомления и без соединения

+ сервис без уведомления, но с соединением

сервис с уведомлением, но без соединения

сервис с уведомлением и с соединением

Какой из методов не применяется для контроля ошибок?

Коды с обнаружением ошибок

+ коды с обнаружением и исправлением ошибок

коды с исправлением ошибок

Какой из перечисленных ниже сервисов не принадлежит ни одному из 6 классов услуг, обеспечиваемых Fibre Channel?

Обмен без установления соединения с коммутацией пакетов, гарантирующий доставку данных

Групповое обслуживание в рамках топологии типа структура

Выделение определенной доли пропускной способности канала с заданным значением качества обслуживания

+   диагностика канала и применение помехоустойчивых алгоритмов передачи

Какой из классов протоколов неприменим для спутниковых сетей?

ALOHA

+ CSMA/CD

TDM

CDMA

Какой из перечисленных ниже протоколов не является протоколом, исключающим появление коллизий?

Bit-Map протокол

Адресный счетчик

+адаптивный древовидный алгоритм

ни один из вышеперечисленных

Какую из перечисленных функций не выполняет подуровень МАС в технологии FDDI?

Поддерживает сервисы для подуровня LLC

Формирует кадр определенного формата

Управляет процедурой передачи маркера

+ определяет и устраняет коллизии

адресует станции в сети

Какой вид мостов использует так называемые поисковые кадры для определения получателя?

Прозрачные мосты

+ мосты с маршрутизацией от источника

мосты с деревьями соединений

удаленные мосты

Какое из устройств не относится к категории Ethernet устройств?

Трансивер

Сетевая карта

Коммутатор

+ маршрутизатор

Какая проблема возникает при построении моста вида 802.4 – 802.4?

+ проблема передачи маркера

проблема с заполнением полей А и С

опасность, что сеть,  в которую передают, сильно перегружена и мост может не успеть передать кадры

Какой из перечисленных не является видом кадра HDLC?

Information

+ Datagramm

Unnumbered

Supervisory

Какой из протоколов грозит появлением проблемы удвоения кадров?

Симплекс протокол без ограничений

Симплекс старт стопный протокол

+?Симплексный протокол для канала с шумом

Какова максимальная длина поля данных в пакете Gigabit Ethernet?

512 байт

1512 байт

+ 1500 байт

2024 байта

Какой тип сервиса предоставляет LLC?

Ненадежный сервис дейтаграммы без уведомления

Дейтаграммы с уведомлением

Сервис ориентированный на соединение

+ Все перечисленные типы

Метод статистического мультиплексирования кадров подразумевает все, кроме

Постоянное наблюдение АКД за потоком заявок от пользователей на передачу сообщений и за текущей загрузкой сети

+использование резервного АКД для исключения ошибок основного

перераспределение свободного (и высвобождающегося) ресурса пропускной способности в соответствии с реальными потребностями абонентов

предоставление пользователям каналов информационного обмена,  удовлетворяющим их требованиям

Минимальный размер поля данных во Frame Relay

+ 1 байт

2 байта

128 байт

4 байта

Механизм управления потоком предназначен для

+ регуляции объема пересылаемых данных с тем, чтобы получатель успевал их обрабатывать

разделения данных на несколько потоков, идущих разными маршрутами,  с тем чтобы снизить нагрузку на сеть

мониторинга потока данных и исправления ошибочно переданных битов

Максимальное количество узлов в канале достигается использованием технологии

FDDI

+   Ethernet

BlueTooth

Token Ring

Максимальный размер поля данных во Frame Relay:

+ 1600 байтов

1200 байтов

1524 байтов

1024 байтов

Недостатком протокола SLIP является

Низкая скорость работы

+ отсутствие контроля и исправления ошибок

отсутствие стандарта, различия в реализациях

Низкая эффективность и пропускная способность при высокой загрузке является минусом

IEEE 802.2

+ IEEE 802.3

IEEE 802.4

IEEE 802.5

Наиболее широко используется среда стандарта

IEEE 802.2

+ IEEE 802.3

IEEE 802.4

IEEE 802.5

Наличие критического компонента является недостатком

+ IEEE 802.5

IEEE 802.4

IEEE 802.3

На множественном доступе на основе разделения кодов базируется

+ система CDMA

система CDPO

система GSM

система DAMPS

Низкая пропускная способность протокола ALOHA

+  связана с тем, что передающая станция не обращает внимание на то, что делают другие

связана с  тем, что используется физическая среда с низкой пропускной способностью

связана с проблемой спрятанной станции

все вышеперечисленное

Некоторые из CSMA протоколов называются настойчивыми потому, что:

+Согласно им, станция начинает передачу с вероятностью 1 как только обнаруживает, что канал свободен

Согласно им, станция постоянно опрашивает канал через случайные промежутки времени

Согласно им, при возникновении конфликта станция с большим приоритетом продолжает передачу, а станция с меньшим -- прекращает её

Основным недостатком метода адресным счетчиком является

Большие вычислительные затраты

Большое количество дополнительной информации в кадре

+неравноправие станций с разными номерами

Общей командой для протоколов HDLC, LAP, LAPB является

+ DISC

FRRM

SARM

SRAM

Примером протокола канала данных не является

HDLC

Frame Relay

+ IGMP

SLIP

Протоколы скользящего окна:

Позволяют для посылки подтверждения использовать попутные полезные кадры с данными

Позволяют полнее использовать имеющуюся пропускную способность канала

Позволяют посылать и принимать сразу несколько кадров без подтверждений

+все вышеперечисленное

Полиномиальный код  - это

То же самое, что и циклический избыточный код

Построен на рассмотрении битовой строки как строки коэффициентов полинома

Позволяет обнаружить групповые ошибки

+  все вышеперечисленное

Простейшим кодом, обнаруживающим одну ошибку, является

Манчестерский код

Обратный код Хэмминга

+ добавление контрольного бита

Протоколами уровня канала данных в Internet являются все кроме

SLIP

PPP

+ LAPB

Протокол управления логическим каналом описан в

IEEE 802.1

+IEEE 802.2

IEEE 802.3

Проблема длинного кадра может возникать при использовании

Моста из 802.5 в 802.3

Моста из 802.4 в 802.4

Моста из 802.1 в 802.4

+ моста из 802.4 в 802.5

При отсутствии данных пакет маркера содержит

1 байт

+ 3 байта

5 байтов

длина пакета зависит от опциональных полей

Поддержка логического кольца в 802.4 требует

Физической топологии типа кольцо

Наличия централизованного монитора

+решает проблемы включения и выключения станций

все вышеперечисленное

Плюсом цифровых систем сотовой радиосвязи по сравнению с аналоговыми является

Возможность шифрования данных в цифровой форме для повышения безопасности

Наличие хороших алгоритмов сжатия, обнаружения и исправления ошибок

Возможность передачи по одному каналу разнородной информации (голос, факс, данные)

+   все вышеперечисленное

Поле FCS

+ используется для обнаружения возможных ошибок

содержит данные пользователя

используется для уведомления источника сообщения о том, что произошла перегрузка

По какому признаку станции в сети делятся на несколько типов?

Конечные станции или концентраторы

По способу присоединения к первичному и вторичному кольцам

По количеству МАС-адресов у одной станции

+ по всем перечисленным признакам

Первыми протоколами для беспроводных сетей были протоколы:

Класса CSMA/CD

Класса CDPO

+ Класса MACA

Ни один из вышеперечисленных

Поле управления кадра FDDI содержит:

2 логических поля, общая длина 4 бита

4 логических поля, общая длина 4 бита

+ 4 логических поля, общая длина 8 бит

8 логических полей, общая длина 6 бит

Процедура инициализации кольца, называемая Claim Token

+ Выполняется для того, чтобы все станции кольца убедились в его потенциальной работоспособности

Выполняется при каждой передаче токена

Служит для выбора "ведущей" станции в кольце

Всё вышеперечисленное

Расстоянием Хемминга называется:

Количество битовых кодослов, различных в двух пакетах

+Количество бит, различных в двух битовых кодословах

Количество контрольных битов в пакете

Работа с сервисом с подтверждением и соединением разбивается на этапы:

Поиск – соединение – передача - освобождение ресурсов

+ соединение – передача - разрыв соединения

соединение – передача – подтверждение передачи

поиск – запрос – получение результата – подтверждение получения

Симплекс протокол без ограничений

Учитывает время обработки данных

+ рассчитывает на всегда свободный буфер

учитывает возможность возникновения 1 ошибки в пакете

Сервис без уведомления и без соединения

Применяется для снижения трафика

+применяется для передачи данных в реальном времени

используется как резервный дублирующий для сервиса сервис с уведомлением и       соединением.

Стандарт Fibre Channel допускает соединение типа

Точка-точка

Кольцо с арбитражом

Древовидное

+ все вышеперечисленное

Стандартный интерфейс Gigabit Ethernet для передачи по неэкранированной витой паре категории 5 называется

+  1000Base-T

1000Base-X

100Base-TX

100Base-FX

Сеть FDDI строится на основе

Топологии звезда

Оптоволоконного кольца

+   Двух оптоволоконных колец

использования частотного разделения канала

Соглашения, заключенные между пользователем и поставщиком услуг сети FR, включают все кроме

Максимальный размер поля информации в кадре FR

Гарантированная скорость передачи данных

Гарантированный объем передачи информации

+  значение поля CR, идентифицирующее класс пользователя

Ситуация, когда станция отправитель не может видеть станцию с которой происходит коллизия, у получателя называется:

Проблемой двойного получателя

Проблемой расщепленного горизонта

Проблемой мнимой станции

+ Проблемой спрятанной станции

Сервис с уведомлением без соединения применяется

+ в беспроводных физических средах передачи

для снижения трафика

для передачи данных в реальном времени

Среди протоколов стандарта IEEE 802 недетерминированным является только:

IEEE 802.5

IEEE 802.4

+IEEE 802.3

Таймеры и нумерация кадров применяются для борьбы с:

Удвоением кадров при потере подтверждения

Бесконечным ожиданием подтверждения при его потере

+ Обеими выше указанными проблемами

Целью разработки технологии FDDI было:

Повысить скорость передачи данных до 100 Мб/с

Повысить отказоустойчивость сети за счет стандартных процедур восстановления ее после отказов различного рода

Максимально эффективно использовать потенциальную пропускную способность сети, как для асинхронного, так и для синхронного трафиков

+ Все вышеперечисленное

Что не является признаком поврежденного кадра в FR?

Нет корректного ограничения флагами

Имеется менее пяти байтов между флагами

Содержится несущественный DLCI

+ одновременно установлены FECN и BECN

Чтобы избежать проблем с обнаружением коллизий,  IEEE 802.3 предписывает, что кадр не может иметь длину менее

32 байт

32 бит

64 бит

+ 64 байт

Что описывает стандарт IEEE 802.3u?

+ Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

Fiber Channel

Что из нижеперечисленного не является   подуровнем  FDDI?

РНУ

+ МНD

PMD

MAC

Что не является типом способов доступа к каналу?

Способы с обнаружением несущей

Способы с отсутствием несущей

+  способы с использованием множественной несущей

Что не является состоянием протокола ATM?

HUNT

+ HEC

PRESYNCH

SYNCH

Bit-Map протокол является

+протоколом с резервированием

протоколом с адресным счетчиком

адаптивным древовидным протоколом

CSMA/CD расшифровывается как:

Collision Sense Multiple Access with Carrier Detection

+Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

Carrier Sense Multiple Access with Common Devices

Другой вариант

GMII интерфейс

+ обеспечивает взаимодействие между уровнем МАС и физическим уровнем

использует несколько интерфейсов, включая традиционную  витую пару категории 5, а также многомодовое и одномодовое волокно

использует блочное избыточное кодирование 8В10В, заимствованное из стандарта ANSI X3T11 Fibre Channel

HDLC supervisory кадры типа RECEIVE  NOT READY применяются для

уведомления в ожидании следующего кадра

уведомления об ошибке при передаче

+ подтверждения всех кадров, кроме указанного в next

указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next.

HDLC supervisory кадры типа REJECT применяются для:

Уведомления в ожидании следующего кадра

+ уведомления об ошибке при передаче

подтверждения всех кадров, кроме указанного в next

указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next.

HDLC supervisory кадры типа SELECTIVE REJECT применяются для:

Уведомления в ожидании следующего кадра

уведомления об ошибке при передаче

подтверждения всех кадров, кроме указанного в next

+ указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next.

HDLC supervisory кадры типа RECEIVE  READY применяются для

+ уведомления в ожидании следующего кадра

уведомления об ошибке при передаче

подтверждения всех кадров, кроме указанного в next

указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next.

Для передачи 6-тиразрядных символов применяется

CRC-6

+ CRC-12

CRC-18

CRC-ССITT

HDLC supervisory кадры типа RECEIVE  NOT READY применяются для

уведомления в ожидании следующего кадра

уведомления об ошибке при передаче

+ подтверждения всех кадров, кроме указанного в next

указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next.

Для разбиения потока битов на кадры обычно не применяется

Вставка стартовых и концевых битов

Нарушение кодировки на физическом уровне

Вставка специальных стартовых и конечных символов

+  временные методы

Работа с сервисом с подтверждением и соединением разбивается на этапы:

Поиск – соединение – передача - освобождение ресурсов

+ соединение – передача - разрыв соединения

соединение – передача – подтверждение передачи

поиск – запрос – получение результата – подтверждение получения

Какой из протоколов не позволяет восстанавливать ошибочный пакет, переданный в середине окна?

Протокол с выборочным повтором

Протокол с возвратом

+  протоколы скользящего окна

Симплекс протокол без ограничений

Учитывает время обработки данных

+ рассчитывает на всегда свободный буфер

учитывает возможность возникновения 1 ошибки в пакете

Какой из протоколов не входит в стандарт РРР?

+ протокол распределения нагрузки

распознавание кадров

протокол управления линией

протокол для определения основных параметров

Примером протокола канала данных не является

HDLC

Frame Relay

+ IGMP

SLIP

Бит Frame Relay расширения адреса:

FECN

BECN

+EA

CR

Бит, зарезервированный для возможного применения в различных протоколах более высоких уровней управления:

FECN

BECN

EA

+   CR

Кадры, которые отправляются без ожидания подтверждения каждого, называются

+ окном отправки

окном передачи

окном получения

окном ожидания

Метод статистического мультиплексирования кадров подразумевает все, кроме

Постоянное наблюдение АКД за потоком заявок от пользователей на передачу сообщений и за текущей загрузкой сети

+использование резервного АКД для исключения ошибок основного

перераспределение свободного (и высвобождающегося) ресурса пропускной способности в соответствии с реальными потребностями абонентов

предоставление пользователям каналов информационного обмена,  удовлетворяющим их требованиям

Какая организация не занимается разработкой и исследованием стандартов FR?

FRF

ANSI

+  IEEE

ITU-T

Что не является признаком поврежденного кадра в FR?

Нет корректного ограничения флагами

Имеется менее пяти байтов между флагами

Содержится несущественный DLCI

+ одновременно установлены FECN и BECN

CSMA/CD расшифровывается как:

Collision Sense Multiple Access with Carrier Detection

+Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

Carrier Sense Multiple Access with Common Devices

Другой вариант

Сервис без уведомления и без соединения

Применяется для снижения трафика

+применяется для передачи данных в реальном времени

используется как резервный дублирующий для сервиса сервис с уведомлением и       соединением.

Какой протокол рассчитан на обработку ошибок при передаче?

Симплекс протокол без ограничений

Симплекс старт-стопный протокол

+симплекс протокол для канала с шумом

Протоколы скользящего окна:

Позволяют для посылки подтверждения использовать попутные полезные кадры с данными

Позволяют полнее использовать имеющуюся пропускную способность канала

Позволяют посылать и принимать сразу несколько кадров без подтверждений

+все вышеперечисленное

HDLC supervisory кадры типа REJECT применяются для:

Уведомления в ожидании следующего кадра

+ уведомления об ошибке при передаче

подтверждения всех кадров, кроме указанного в next

указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next.

HDLC supervisory кадры типа SELECTIVE REJECT применяются для:

Уведомления в ожидании следующего кадра

уведомления об ошибке при передаче

подтверждения всех кадров, кроме указанного в next

+ указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next.

HDLC supervisory кадры типа RECEIVE  READY применяются для

+ уведомления в ожидании следующего кадра

уведомления об ошибке при передаче

подтверждения всех кадров, кроме указанного в next

указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next.

Какой из протоколов, определенных в РРР, обеспечивает независимость от реализации сетевого уровня?

Протокол распределения нагрузки

Распознавание кадров

протокол управления линией

+ протокол для определения основных параметров

Какой из протоколов, определенных в РРР,  отвечает за активизацию линии?

Протокол распределения нагрузки

Распознавание кадров

+ протокол управления линией

протокол для определения основных параметров

Какой из протоколов, определенных в РРР, занимается контролем ошибок?

Протокол распределения нагрузки

+   распознавание кадров

протокол управления линией

протокол для определения основных параметров

Полиномиальный код  - это

То же самое, что и циклический избыточный код

Построен на рассмотрении битовой строки как строки коэффициентов полинома

Позволяет обнаружить групповые ошибки

+  все вышеперечисленное

Сервис с уведомлением без соединения применяется

+ в беспроводных физических средах передачи

для снижения трафика

для передачи данных в реальном времени

Задача протоколов канального уровня:

Передача сигнала по физическому уровню

Установка временного канала для передачи данных между двумя машинами в глобальной сети

+ эффективная передача данных между двумя соседними машинами

В каком состоянии протокола АТМ происходит поиск НЕС?

+ HUNT

HEC

PRESYNCH

SYNCH

В каком состоянии протокола АТМ происходит проверка А последовательных ячеек?

HUNT

HEC

PRESYNCH

+ SYNCH

Общей командой для протоколов HDLC, LAP, LAPB является

+ DISC

FRRM

SARM

SRAM

Минимальный размер поля данных во Frame Relay

+ 1 байт

2 байта

128 байт

4 байта

Механизм управления потоком предназначен для

+ регуляции объема пересылаемых данных с тем, чтобы получатель успевал их обрабатывать

разделения данных на несколько потоков, идущих разными маршрутами,  с тем чтобы снизить нагрузку на сеть

мониторинга потока данных и исправления ошибочно переданных битов

Простейшим кодом, обнаруживающим одну ошибку, является

Манчестерский код

Обратный код Хэмминга

+ добавление контрольного бита

Бит уведомления приемника о явной перегрузке называется

+   FECN

BECN

EA

CR

Какой из сервисов не может предоставляться протоколами канального уровня?

Сервис без уведомления и без соединения

+ сервис без уведомления, но с соединением

сервис с уведомлением, но без соединения

сервис с уведомлением и с соединением

Протоколами уровня канала данных в Internet являются все кроме

SLIP

PPP

+ LAPB

Недостатком протокола SLIP является

Низкая скорость работы

+ отсутствие контроля и исправления ошибок

отсутствие стандарта, различия в реализациях

Для FR нехарактерно

Заполнение канала связи комбинацией "флаг" при отсутствии данных для передачи

Резервирование одного DLCI для интерфейса локального управления и сигнализации

Содержание поля данных пользователя в любом кадре не должно подвергаться какой-либо обработке со стороны АКД

+ Использование поля CR для установки приоритета кадра

Какой из протоколов грозит появлением проблемы удвоения кадров?

Симплекс протокол без ограничений

Симплекс старт стопный протокол

+?Симплексный протокол для канала с шумом

GMII интерфейс

+ обеспечивает взаимодействие между уровнем МАС и физическим уровнем

использует несколько интерфейсов, включая традиционную  витую пару категории 5, а также многомодовое и одномодовое волокно

использует блочное избыточное кодирование 8В10В, заимствованное из стандарта ANSI X3T11 Fibre Channel

Протокол управления логическим каналом описан в

IEEE 802.1

+IEEE 802.2

IEEE 802.3

Какой из методов не применяется для контроля ошибок?

Коды с обнаружением ошибок

+ коды с обнаружением и исправлением ошибок

коды с исправлением ошибок

Чтобы избежать проблем с обнаружением коллизий,  IEEE 802.3 предписывает, что кадр не может иметь длину менее

32 байт

32 бит

64 бит

+ 64 байт

Проблема длинного кадра может возникать при использовании

Моста из 802.5 в 802.3

Моста из 802.4 в 802.4

Моста из 802.1 в 802.4

+ моста из 802.4 в 802.5

Низкая эффективность и пропускная способность при высокой загрузке является минусом

IEEE 802.2

+ IEEE 802.3

IEEE 802.4

IEEE 802.5

В условиях сильно нерегулярного трафика лучше всего работает

Частотное разделение канала

Фазовое разделение канала

+ временное разделение канала

амплитудное разделение канала

Битовая скорость передачи 16 Мб/с используется в

FDDI

Ethernet

BlueTooth

+ Token Ring

При отсутствии данных пакет маркера содержит

1 байт

+ 3 байта

5 байтов

длина пакета зависит от опциональных полей

Что описывает стандарт IEEE 802.3u?

+ Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

Fiber Channel

Какой из перечисленных ниже сервисов не принадлежит ни одному из 6 классов услуг, обеспечиваемых Fibre Channel?

Обмен без установления соединения с коммутацией пакетов, гарантирующий доставку данных

Групповое обслуживание в рамках топологии типа структура

Выделение определенной доли пропускной способности канала с заданным значением качества обслуживания

+   диагностика канала и применение помехоустойчивых алгоритмов передачи

Какой из классов протоколов неприменим для спутниковых сетей?

ALOHA

+ CSMA/CD

TDM

CDMA

Наиболее широко используется среда стандарта

IEEE 802.2

+ IEEE 802.3

IEEE 802.4

IEEE 802.5

Алгоритм двоичной экспоненциальной задержки:

+ используется для разрешения коллизий

используется для голосования при выборе монитора

используется для выравнивания скоростей при построении мостов 802-802

Какой из перечисленных ниже протоколов не является протоколом, исключающим появление коллизий?

Bit-Map протокол

Адресный счетчик

+адаптивный древовидный алгоритм

ни один из вышеперечисленных

Какую из перечисленных функций не выполняет подуровень МАС в технологии FDDI?

Поддерживает сервисы для подуровня LLC

Формирует кадр определенного формата

Управляет процедурой передачи маркера

+ определяет и устраняет коллизии

адресует станции в сети

В качестве физической среды сетей Fibre Channel  используется

Радиоволны

Одномодовое оптическое волокно

Мультимодовое оптическое волокно

+ одномодовое и мультимодовое оптическое волокно

Поддержка логического кольца в 802.4 требует

Физической топологии типа кольцо

Наличия централизованного монитора

+решает проблемы включения и выключения станций

все вышеперечисленное

Что из нижеперечисленного не является   подуровнем  FDDI?

РНУ

+ МНD

PMD

MAC

Основным недостатком метода адресным счетчиком является

Большие вычислительные затраты

Большое количество дополнительной информации в кадре

+неравноправие станций с разными номерами

Для ограничения числа конфликтов используется

Двоичный экспоненциальный алгоритм задержки

+ адаптивный древовидный протокол

алгоритм поиска ближайшего соседа

Какой вид мостов использует так называемые поисковые кадры для определения получателя?

Прозрачные мосты

+ мосты с маршрутизацией от источника

мосты с деревьями соединений

удаленные мосты

Наличие критического компонента является недостатком

+ IEEE 802.5

IEEE 802.4

IEEE 802.3

Какое из устройств не относится к категории Ethernet устройств?

Трансивер

Сетевая карта

Коммутатор

+ маршрутизатор

Плюсом цифровых систем сотовой радиосвязи по сравнению с аналоговыми является

Возможность шифрования данных в цифровой форме для повышения безопасности

Наличие хороших алгоритмов сжатия, обнаружения и исправления ошибок

Возможность передачи по одному каналу разнородной информации (голос, факс, данные)

+   все вышеперечисленное

Стандарт Fibre Channel допускает соединение типа

Точка-точка

Кольцо с арбитражом

Древовидное

+ все вышеперечисленное

Что не является типом способов доступа к каналу?

Способы с обнаружением несущей

Способы с отсутствием несущей

+  способы с использованием множественной несущей

Стандартный интерфейс Gigabit Ethernet для передачи по неэкранированной витой паре категории 5 называется

+  1000Base-T

1000Base-X

100Base-TX

100Base-FX

В случае использования маршрутизации от источника отправитель для обнаружения маршрута к получателю посылает

Запрос к ближайшему мосту

Запрос к центральному узлу

+  поисковый кадр

Какая проблема возникает при построении моста вида 802.4 – 802.4?

+ проблема передачи маркера

проблема с заполнением полей А и С

опасность, что сеть,  в которую передают, сильно перегружена и мост может не успеть передать кадры

Сеть FDDI строится на основе

Топологии звезда

Оптоволоконного кольца

+   Двух оптоволоконных колец

использования частотного разделения канала

На множественном доступе на основе разделения кодов базируется

+ система CDMA

система CDPO

система GSM

система DAMPS

Bit-Map протокол является

+протоколом с резервированием

протоколом с адресным счетчиком

адаптивным древовидным протоколом

Задача удаленных мостов заключается в

Вынесении моста за пределы ЛВС

+ соединении отдельных ЛВС между собой

объединении мостов в структуру типа кольцо

Использование дифференциального манчестерского кода позволяет

уменьшить количество перепадов уровня при передаче данных:

+ осуществить побитную синхронизацию приемника и передатчика без передачи дополнительной информации

увеличить пропускную способность вдвое по сравнению с обычным манчестерским кодом

все вышеперечисленное

В IEEE 802.4 держатель маркера, предлагая новым станциям присоединиться к кольцу, рассылает кадр типа

+ SOLICIT_SUCCESSOR

SUCCESS_SOLICITOR

0JOIN_RING

RING_INVITE

Максимальное количество узлов в канале достигается использованием технологии

FDDI

+   Ethernet

BlueTooth

Token Ring

Поле FCS

+ используется для обнаружения возможных ошибок

содержит данные пользователя

используется для уведомления источника сообщения о том, что произошла перегрузка

Соглашения, заключенные между пользователем и поставщиком услуг сети FR, включают все кроме

Максимальный размер поля информации в кадре FR

Гарантированная скорость передачи данных

Гарантированный объем передачи информации

+  значение поля CR, идентифицирующее класс пользователя

Низкая пропускная способность протокола ALOHA

+  связана с тем, что передающая станция не обращает внимание на то, что делают другие

связана с  тем, что используется физическая среда с низкой пропускной способностью

связана с проблемой спрятанной станции

все вышеперечисленное

По какому признаку станции в сети делятся на несколько типов?

Конечные станции или концентраторы

По способу присоединения к первичному и вторичному кольцам

По количеству МАС-адресов у одной станции

+ по всем перечисленным признакам

Для определения случайной величины задержки при возникновении коллизий, применяется:

Двоичный константный алгоритм задержки

Двоичный линейный алгоритм задержки

+ Двоичный экспоненциальный алгоритм задержки

Двоичный квадратичный алгоритм задержки

Некоторые из CSMA протоколов называются настойчивыми потому, что:

+Согласно им, станция начинает передачу с вероятностью 1 как только обнаруживает, что канал свободен

Согласно им, станция постоянно опрашивает канал через случайные промежутки времени

Согласно им, при возникновении конфликта станция с большим приоритетом продолжает передачу, а станция с меньшим -- прекращает её

Расстоянием Хемминга называется:

Количество битовых кодослов, различных в двух пакетах

+Количество бит, различных в двух битовых кодословах

Количество контрольных битов в пакете

Таймеры и нумерация кадров применяются для борьбы с:

Удвоением кадров при потере подтверждения

Бесконечным ожиданием подтверждения при его потере

+ Обеими выше указанными проблемами

Максимальный размер поля данных во Frame Relay:

+ 1600 байтов

1200 байтов

1524 байтов

1024 байтов

Что не является состоянием протокола ATM?

HUNT

+ HEC

PRESYNCH

SYNCH

Какой из перечисленных не является видом кадра HDLC?

Information

+ Datagramm

Unnumbered

Supervisory

Первыми протоколами для беспроводных сетей были протоколы:

Класса CSMA/CD

Класса CDPO

+ Класса MACA

Ни один из вышеперечисленных

Поле управления кадра FDDI содержит:

2 логических поля, общая длина 4 бита

4 логических поля, общая длина 4 бита

+ 4 логических поля, общая длина 8 бит

8 логических полей, общая длина 6 бит

Какова максимальная длина поля данных в пакете Gigabit Ethernet?

512 байт

1512 байт

+ 1500 байт

2024 байта

Какой тип сервиса предоставляет LLC?

Ненадежный сервис дейтаграммы без уведомления

Дейтаграммы с уведомлением

Сервис ориентированный на соединение

+ Все перечисленные типы

Ситуация, когда станция отправитель не может видеть станцию с которой происходит коллизия, у получателя называется:

Проблемой двойного получателя

Проблемой расщепленного горизонта

Проблемой мнимой станции

+ Проблемой спрятанной станции

В каком состоянии протокола ATM происходит отсчет следующих 53 байта и проверка еще 6 ячеек?

HUNT

НЕС

+PRESYNCH

SYNCH

Среди протоколов стандарта IEEE 802 недетерминированным является только:

IEEE 802.5

IEEE 802.4

+IEEE 802.3

Процедура инициализации кольца, называемая Claim Token

+ Выполняется для того, чтобы все станции кольца убедились в его потенциальной работоспособности

Выполняется при каждой передаче токена

Служит для выбора "ведущей" станции в кольце

Всё вышеперечисленное

Целью разработки технологии FDDI было:

Повысить скорость передачи данных до 100 Мб/с

Повысить отказоустойчивость сети за счет стандартных процедур восстановления ее после отказов различного рода

Максимально эффективно использовать потенциальную пропускную способность сети, как для асинхронного, так и для синхронного трафиков

+ Все вышеперечисленное

Задача протоколов канального уровня:

Передача сигнала по физическому каналу

Установка временного канала для передачи данных между двумя машинами в глобальной сети

+  Эффективная передача данных между двумя соседними машинами

Вопрос:

В каком состоянии протокола ATM происходит проверка А последовательных ячеек?

Начало формы

HUNT

HEC

PRESYNCH

SYNCH +

Вопрос:

HDLC Supervisory кадры типа SELECTIVE REJECT применяются для:

Начало формы

Уведомления в ожидании следующего кадра

Уведомления об ошибке при передаче

Подтверждения всех кадров, кроме указанного в Next

+Указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next

Вопрос:

В каком состоянии протокола ATM происходит поиск HEC?

Начало формы

+HUNT

HEC

PRESYNCH

SYNCH

Вопрос:

Общей командой для протоколов HDLC, LAP, LAPB является:

Начало формы

+DISC

FRRM

SARM

SRAM

Конец формы

Вопрос:

Какой протокол рассчитан на обработку ошибок при передаче?

Начало формы

Симплекс протокол без ограничений

Симплекс старт-стопный протокол

+Симплекс протокол для канала с шумом

Конец формы

Вопрос:

Сервис с уведомлением без соединения применяется:

Начало формы

+В беспроводных физических средах передачи

Для снижения трафика

Для передачи данных в реальном времени

Конец формы

Вопрос:

Минимальный размер поля данных во Frame Relay:

Начало формы

+1 байт

2 байта

128 байтов

4 байта

Конец формы

Вопрос:

Работа с сервисом с подтверждением и соединением разбивается на этапы:

Начало формы

Поиск - соединение - передача - освобождение ресурсов

+Соединение - передача - разрыв соединения

Соединение - передача - подтверждение передачи

Поиск - запрос - получение результата - подтверждение получения

Конец формы

Вопрос:

Полиномиальный код это:

Начало формы

То же самое, что и циклический избыточный код

Построен на рассмотрении битовой строки как строки коэффициентов полинома

Позволяет обнаружить групповые ошибки

+Всё вышеперечисленное

Конец формы

Вопрос:

Плюсом цифровых систем сотовой радиосвязи по сравнению с аналоговыми является:

Начало формы

Возможность шифрования данных в цифровой форме для повышения безопасности

Наличие хороших алгоритмы сжатия, обнаружения и исправления ошибок

Возможность передачи по одному каналу разнородной информации (голос, факс, данные)

+Всё вышеперечисленное

Конец формы

Вопрос:

В качестве физической среды сетей Fibre Channel используется:

Начало формы

Радиоволны

Одномодовое оптическое волокно

Мультимодовое оптическое волокно

+Одномодовое и мультимодовое оптическое волок

Конец формы

Вопрос:

Стандарт Fibre Channel допускает соединение типа:

Начало формы

Точка-точка

Кольцо с арбитражом

Древовидное

+Все вышеперечисленные

Конец формы

Вопрос:

Какой из классов протоколов неприменим для спутниковых сетей?

Начало формы

ALOHA

+CSMA/CD

TDM

CDMA

Конец формы

Вопрос:

Что не является типом способов доступа к каналу?

Начало формы

Способы с обнаружением несущей

Способы с отсутствием несущей

+Способы с использованием множественной несущей

Конец формы

Вопрос:

Какую из перечисленных функций НЕ выполняет подуровень МАС в технологии FDDI?

Начало формы

Поддерживает сервисы для подуровня LLC

Формирует кадр определенного формата

Управляет процедурой передачи маркера

+Определяет и устраняет коллизии

Адресует станции в сети

Конец формы

Вопрос:

Наличие критического компонента является недостатоком:

Начало формы

+IEEE 802.5

IEEE 802.4

IEEE 802.3

Конец формы

Вопрос:

В случае использования маршрутизации от источника, отправитель для обнаружения маршрута к получателю посылает:

Начало формы

Запрос к ближайшему мосту

Запрос к центральному узлу

+Поисковый кадр

Конец формы

Вопрос:

Bit-Map протокол является:

Начало формы

+Протоколом с резервированием

Протоколом с адресным счетчиком

Адаптивным древовидным протоколом

Конец формы

Результаты прохождения курса Сети. Тест по 3-4 главам

Курс пройден успешно

Тип прохожденияПотоковое тестированиеУровень прохожденияБазовыйОбщее количество вопросов20Время на прохождение курса3600 сек.Время, затраченное на тест1282 сек.Количество баллов необходимое для успешного прохождения курса160Количество набранных баллов190Максимально возможное количество баллов200Процент успеваемости95 %Статистика по пройденным разделам

Название главыПройдено вопросов (всего попыток)Набрано балловРаздел 3.5. Примеры протоколов канала данных.10 (10)90 из 100Раздел 4.6. Спутниковые сети.10 (10)100 из 100

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Вопрос:

Механизм управления потоком предназначен для:

Начало формы

Регуляции объема пересылаемых данных с тем, чтобы получатель успевал их обрабатывать

Разделения данных на несколько потоков, идущих разными маршрутами, с тем, чтобы снизить нагрузку на сеть

Мониторинга потока данных и исправления ошибочно переданных битов

Вопрос:

HDLC Supervisory кадры типа RECEIVE NOT READY применяются для:

Начало формы

Уведомления в ожидании следующего кадра

Уведомления об ошибке при передаче

Подтверждения всех кадров, кроме указанного в Next

Указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next

Вопрос:

Сервис с уведомлением без соединения применяется:

Начало формы

В беспроводных физических средах передачи

Для снижения трафика

Для передачи данных в реальном времени

Вопрос:

Протоколы скользящего окна:

Начало формы

позволяют для посылки подтверждения использовать попутные полезные кадры с данными

позволяют полнее использовать имеющуюся пропускную способность канала

позволяют посылать и принимать сразу несколько кадров без подтверждений

все вышеперечисленное

Вопрос:

Кадры, которые отправляются без ожидания подтверждения каждого, называются:

Начало формы

Окном отправки

Окном передачи

Окном получения

Окном ожидания

Вопрос:

Какой из протоколов, определенных в PPP, отвечает за активизацию линии?

Начало формы

Протокол распределения нагрузки

Распознавание кадров

Протокол управления линией

Протокол для определения основных параметров

Вопрос:

Что не является признаком поврежденного кадра в FR?

Начало формы

Нет корректного ограничения флагами

Имеется менее пяти байтов между флагами

Содержится несуществующий DLCI

Одновременно установлены FECN и BECN

Вопрос:

Простейшим кодом, обнаруживающим 1 ошибку является:

Начало формы

Манчестерский код

Обратный код Хемминга

Добавление контрольного бита

Вопрос:

Работа с сервисом с подтверждением и соединением разбивается на этапы:

Начало формы

Поиск - соединение - передача - освобождение ресурсов

Соединение - передача - разрыв соединения

Соединение - передача - подтверждение передачи

Поиск - запрос - получение результата - подтверждение получения

Вопрос:

Какой протокол рассчитан на обработку ошибок при передаче?

Начало формы

Симплекс протокол без ограничений

Симплекс старт-стопный протокол

Симплекс протокол для канала с шумом

Вопрос:

Стандартный интерфейс Gigabit Ethernet для передачи по неэкранированной витой паре категории 5 называется:

Начало формы

1000Base-T

1000Base-X

100Base-TX

100Base-FX

Вопрос:

Какая проблема возникает при построении моста вида 802.4 - 802.4?

Начало формы

Проблема передачи маркера

Проблема с заполнением полей А и С

Опасность, что сеть, в которую передают, сильно перегружена и мост может не успеть передать свои кадры

Вопрос:

Сеть FDDI строится на основе:

Начало формы

Топологии звезда

Оптоволоконного кольца

Двух оптоволоконных колец

Использования частотного разделения канала

Вопрос:

Низкая эффективность и пропускная способность при высокой загрузке является минусом:

Начало формы

IEEE 802.2

IEEE 802.3

IEEE 802.4

IEEE 802.5

Вопрос:

Какой из классов протоколов неприменим для спутниковых сетей?

Начало формы

ALOHA

CSMA/CD

TDM

CDMA

Вопрос:

На множественном доступе на основе разделения кодов базируется:

Начало формы

Система CDMA

Система CDPO

Система GSM

Система DAMPS

Вопрос:

Задача удаленных мостов заключается в

Начало формы

Вынесении моста за пределы ЛВС

Соединении отдельных ЛВС между собой

Объединении мостов в структуру типа кольцо

Вопрос:

В качестве физической среды сетей Fibre Channel используется:

Начало формы

Радиоволны

Одномодовое оптическое волокно

Мультимодовое оптическое волокно

Одномодовое и мультимодовое оптическое волокно

Вопрос:

Использование дифференциального манчестерского кода позволяет уменьшить количество перепадов уровня при передаче данных:

Начало формы

Осуществлять побитную синхронизацию приемника и передатчика без передачи дополнительной информации

Увеличить пропускную способность вдвое по сравнению с обычным манчестерским кодом

Все вышеперечисленное

Вопрос:

Наиболее широко используется среда стандарта:

Начало формы

IEEE 802.2

IEEE 802.3

IEEE 802.4

IEEE 802.5

Конец формы

Вопрос 1:

Какой из протоколов не входит в стандарт PPP?

Начало формы

Протокол распределения нагрузки

Распознавание кадров

Протокол управления линией

Протокол для определения основных параметров

Вопрос:

Симплекс протокол без ограничений:

Начало формы

Учитывает время обработки данных

Рассчитывает на всегда свободный буфер

Учитывает возможность возникновения 1 ошибки в пакете

Вопрос:

Примером протоколов канала данных не является:

Начало формы

HDLC

Frame Relay

IGMP

SLIP

Вопрос:

Бит Frame Relay расширения адреса:

Начало формы

FECN

BECN

EA

CR

Вопрос:

Бит, зарезервированный для возможного применения в различных протоколах более высоких уровней управления:

Начало формы

FECN

BECN

EA

CR

Вопрос:

Кадры, которые отправляются без ожидания подтверждения каждого, называются:

Начало формы

Окном отправки

Окном передачи

Окном получения

Окном ожидания

Вопрос:

Метод статистического мультиплексирования кадров подразумевает всё, кроме

Начало формы

Постоянное "наблюдение" АКД за потоком заявок от пользователей на передачу сообщений и за текущей загрузкой сети

Использование резервного АКД для исключения ошибок основного

Перераспределение свободного (и высвобождающегося) ресурса пропускной способности в соответствии с реальными потребностями абонентов

Предоставление пользователям каналов информационного обмена, удовлетворяющих их требованиям

Вопрос:

Какая организация не занимается разработкой и исследованием стандартов FR?

Начало формы

FRF

ANSI

IEEE

ITU-T

Вопрос:

Что не является признаком поврежденного кадра в FR?

Начало формы

Нет корректного ограничения флагами

Имеется менее пяти байтов между флагами

Содержится несуществующий DLCI

Одновременно установлены FECN и BECN

Вопрос:

Какой из методов не применяется для контроля ошибок?

Начало формы

Коды с обнаружением ошибок

Коды с обнаружением и исправлением ошибок

Коды с исправлением ошибок

Вопрос:

В условиях сильно нерегулярного трафика лучше всего работает:

Начало формы

Частотное разделение канала

Фазовое разделение канала

Временное разделение канала

Амплитудное разделение канала

Вопрос:

Проблема длинного кадра может возникать при использовании:

Начало формы

Моста из 802.5 в 802.3

Моста из 802.4 в 802.4

Моста из 802.1 в 802.4

Моста из 802.4 в 802.5

Вопрос:

Низкая эффективность и пропускная способность при высокой загрузке является минусом:

Начало формы

IEEE 802.2

IEEE 802.3

IEEE 802.4

IEEE 802.5

Вопрос:

Битовая скорость передачи 16 Мб/с используется в:

Начало формы

FDDI

Ethernet

Fast Ethernet

Token Ring

Вопрос:

При отсутствии данных пакет маркера содержит:

Начало формы

1 байт

3 байта

5 байтов

Длина пакета зависит от опциональных полей

Вопрос:

Что описывает стандарт IEEE 802.3u?

Начало формы

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

Fiber Channel

Вопрос:

Какой из перечисленных ниже сервисов не принадлежит ни одному из 6 классов услуг, обеспечиваемых Fibre Channel?

Начало формы

Обмен без установления соединения с коммутацией пакетов, гарантирующий доставку данных

Групповое обслуживание в рамках топологии типа структура

Выделение определенной доли пропускной способности канала с заданным значением качества обслуживания (QoS)

Диагностика канала и применение помехо-устойчивых алгоритмов передачи

Вопрос:

Какой из классов протоколов неприменим для спутниковых сетей?

Начало формы

ALOHA

CSMA/CD

TDM

CDMA

Конец формы

Вопрос:

Наиболее широко используется среда стандарта:

Начало формы

IEEE 802.2

IEEE 802.3

IEEE 802.4

IEEE 802.5

Конец формы

Вопрос:

CSMA/CD расшифровывается как:

Начало формы

Collision Sense Multiple Access with Carrier Detection

Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

Carrier Sense Multiple Access with Common Devices

Другой вариант

Результаты прохождения курса Сети. Тест по 3-4 главам

Курс пройден успешно

Тип прохожденияПотоковое тестированиеУровень прохожденияБазовыйОбщее количество вопросов20Время на прохождение курса3600 сек.Время, затраченное на тест1244 сек.Количество баллов необходимое для успешного прохождения курса160Количество набранных баллов200Максимально возможное количество баллов200Процент успеваемости100 %Статистика по пройденным разделам

Название главыПройдено вопросов (всего попыток)Набрано балловРаздел 3.5. Примеры протоколов канала данных.10 (10)100 из 100Раздел 4.6. Спутниковые сети.10 (10)100 из 100Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Вопрос:

HDLC Supervisory кадры типа REJECT применяются для:

Начало формы

уведомления в ожидании следующего кадра

уведомления об ошибке при передаче

подтверждения всех кадров, кроме указанного в Next

указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next

Конец формы

Вопрос:

Сервис без уведомления и без соединения

Начало формы

Применяется для снижения трафика

Применяется для передачи данных в реальном времени

Используется как резервный дублирующий для сервиса сервис с уведомлением и соединением

Вопрос:

Для передачи 6-разрядных символов применяется:

Начало формы

CRC-6

CRC-12

CRC-18

CRC-CCITT

Вопрос:

Какой протокол рассчитан на обработку ошибок при передаче?

Начало формы

Симплекс протокол без ограничений

Симплекс старт-стопный протокол

Симплекс протокол для канала с шумом

Вопрос:

Протоколы скользящего окна:

Начало формы

позволяют для посылки подтверждения использовать попутные полезные кадры с данными

позволяют полнее использовать имеющуюся пропускную способность канала

позволяют посылать и принимать сразу несколько кадров без подтверждений

все вышеперечисленное

В каком состоянии протокола ATM происходит поиск HEC?

Начало формы

HUNT

HEC

PRESYNCH

SYNCH

Вопрос:

Какой из протоколов, определенных в PPP, отвечает за активизацию линии?

Начало формы

Протокол распределения нагрузки

Распознавание кадров

Протокол управления линией

Протокол для определения основных параметров

Вопрос:

HDLC Supervisory кадры типа RECEIVE READY применяются для:

Начало формы

Уведомления в ожидании следующего кадра

Уведомления об ошибке при передаче

Подтверждения всех кадры, кроме указанного в Next

Указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next

Вопрос:

Какой из протоколов, определенных в PPP, обеспечивает независимость от реализации сетевого уровня?

Начало формы

Протокол распределения нагрузки

Распознавание кадров

Протокол управления линией

Протокол для определения основных параметров

Вопрос:

Алгоритм двоичной экспоненциальной задержки:

Начало формы

Используется для разрешения коллизий

Используется для голосования при выборе монитора

Используется для выравнивания скоростей при построении мостов 802-802

Конец формы

Вопрос:

Какой из перечисленных ниже протоколов не является протоколом, исключающим появление коллизий?

Начало формы

Bit-Map протокол

Адресный счетчик

Адаптивный древовидный алгоритм

Ни один из вышеперечисленных

Конец формы

Вопрос:

Какую из перечисленных функций НЕ выполняет подуровень МАС в технологии FDDI?

Начало формы

Поддерживает сервисы для подуровня LLC

Формирует кадр определенного формата

Управляет процедурой передачи маркера

Определяет и устраняет коллизии

Адресует станции в сети

Конец формы

Вопрос:

В качестве физической среды сетей Fibre Channel используется:

Начало формы

Радиоволны

Одномодовое оптическое волокно

Мультимодовое оптическое волокно

Одномодовое и мультимодовое оптическое волокно

Конец формы

Вопрос:

Поддержка логического кольца в 802.4 требует:

Начало формы

Физической топологии типа кольцо

Наличия централизованного монитора

Решает проблемы включения и выключения станций

Всё вышеперечисленное

Вопрос:

Что из ниже перечисленного не является подуровнем FDDI?

Начало формы

PHY

MHD

PMD

MAC

Вопрос:

Низкая пропускная способность протокола ALOHA

Начало формы

Связана с тем, что передающая станция не обращает внимание на то, что делают другие

Связана с тем, что используется физическая среда с низкой пропускной способностью

Связана с проблемой спрятанной станции

Всё вышеперечисленное

Конец формы

Вопрос:

Проблема длинного кадра может возникать при использовании:

Начало формы

Моста из 802.5 в 802.3

Моста из 802.4 в 802.4

Моста из 802.1 в 802.4

Моста из 802.4 в 802.5

Вопрос:

Основным недостатком метода адресным счетчиком является:

Начало формы

Большие вычислительные затраты

Большое количество дополнительной информации в кадре

Неравноправие станций с разными номерами

Вопрос:

Какой из перечисленных ниже сервисов не принадлежит ни одному из 6 классов услуг, обеспечиваемых Fibre Channel?

Начало формы

Обмен без установления соединения с коммутацией пакетов, гарантирующий доставку данных

Групповое обслуживание в рамках топологии типа структура

Выделение определенной доли пропускной способности канала с заданным значением качества обслуживания (QoS)

Диагностика канала и применение помехо-устойчивых алгоритмов передачи

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Вопрос:

Какой из протоколов, определенных в PPP, обеспечивает независимость от реализации сетевого уровня?

Начало формы

Протокол распределения нагрузки

Распознавание кадров

Протокол управления линией

Протокол для определения основных параметров

Вопрос:

Полиномиальный код это:

Начало формы

То же самое, что и циклический избыточный код

Построен на рассмотрении битовой строки как строки коэффициентов полинома

Позволяет обнаружить групповые ошибки

Всё вышеперечисленное

Вопрос:

Для разбиения потока битов на кадры обычно не применяются:

Начало формы

Вставка стартовых и концевых битов

Нарушение кодировки на физическом уровне

Вставка специальных стартовых и конечных символов

Временные методы

Вопрос:

Сервис с уведомлением без соединения применяется:

Начало формы

В беспроводных физических средах передачи

Для снижения трафика

Для передачи данных в реальном времени

Вопрос:

Задача протоколов канального уровня:

Начало формы

Передача сигнала по физическому каналу

Установка временного канала для передачи данных между двумя машинами в глобальной сети

Эффективная передача данных между двумя соседними машинами

Вопрос:

Примером протоколов канала данных не является:

Начало формы

HDLC

Frame Relay

IGMP

SLIP

Вопрос:

Для FR нехарактерно:

Начало формы

Заполнение канала связи комбинацией "флаг" при отсутствии данных для передачи

Резервирование одного DLCI для интерфейса локального управления и сигнализации

Содержание поля данных пользователя в любом кадре не должно подвергаться какой-либо обработке со стороны АКД

Использование поля CR для установки приоритета кадра

Вопрос:

HDLC Supervisory кадры типа SELECTIVE REJECT применяются для:

Начало формы

Уведомления в ожидании следующего кадра

Уведомления об ошибке при передаче

Подтверждения всех кадров, кроме указанного в Next

Указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next

Вопрос:

CSMA/CD расшифровывается как:

Начало формы

Collision Sense Multiple Access with Carrier Detection

Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

Carrier Sense Multiple Access with Common Devices

Другой вариант

Вопрос:

Чтобы избежать проблем с обнаружением коллизий, IEEE 802.3 предписывает, что кадр не может иметь длину менее:

Начало формы

32 байт

32 бит

64 бит

64 байт

Вопрос:

Для ограничения числа конфликтов используется:

Начало формы

Двоичный экспоненциальный алгоритм задержки

Адаптивный древовидный протокол

Алгоритм поиска ближайшего соседа

Вопрос:

Для ограничения числа конфликтов используется:

Начало формы

Двоичный экспоненциальный алгоритм задержки

Адаптивный древовидный протокол

Алгоритм поиска ближайшего соседа

Вопрос:

Какой вид мостов использует так называемые поисковые кадры для определения получателя?

Начало формы

Прозрачные мосты

Мосты с маршрутизацией от источника

Мосты с деревьями соединений

Удаленные мосты

Вопрос:

Наиболее широко используется среда стандарта:

Начало формы

IEEE 802.2

IEEE 802.3

IEEE 802.4

IEEE 802.5

Вопрос:

Наличие критического компонента является недостатоком:

Начало формы

IEEE 802.5

IEEE 802.4

IEEE 802.3

Вопрос:

В качестве физической среды сетей Fibre Channel используется:

Начало формы

Радиоволны

Одномодовое оптическое волокно

Мультимодовое оптическое волокно

Одномодовое и мультимодовое оптическое волокно

Вопрос:

Протокол управления логическим каналом описан в:

Начало формы

IEEE 802.1

IEEE 802.2

IEEE 802.3

Вопрос:

Какое из устройств не относится к категории Ethernet устройств?

Начало формы

Трансивер

Сетевая карта

Коммутатор

Маршрутизатор

Вопрос:

Битовая скорость передачи 16 Мб/с используется в:

Начало формы

FDDI

Ethernet

Fast Ethernet

Token Ring

Конец формы

Результаты прохождения курса Сети. Тест по 3-4 главам

Курс пройден успешно

Тип прохожденияПотоковое тестированиеУровень прохожденияБазовыйОбщее количество вопросов20Время на прохождение курса3600 сек.Время, затраченное на тест928 сек.Количество баллов необходимое для успешного прохождения курса160Количество набранных баллов200Максимально возможное количество баллов200Процент успеваемости100 %Статистика по пройденным разделам

Название главыПройдено вопросов (всего попыток)Набрано балловРаздел 3.5. Примеры протоколов канала данных.10 (10)100 из 100Раздел 4.6. Спутниковые сети.10 (10)100 из 100Конец

Механизм управления потоком предназначен для:

+Регуляции объема пересылаемых данных с тем, чтобы получатель успевал их обрабатывать

Разделения данных на несколько потоков, идущих разными маршрутами, с тем, чтобы снизить нагрузку на сеть

Мониторинга потока данных и исправления ошибочно переданных битов

Бит Frame Relay расширения адреса:

FECN

BECN

+EA

CR

Полиномиальный код это:

То же самое, что и циклический избыточный код

Построен на рассмотрении битовой строки как строки коэффициентов полинома

Позволяет обнаружить групповые ошибки

+Всё вышеперечисленное

Минимальный размер поля данных во Frame Relay:

+1 байт

2 байта

128 байтов

4 байта

Примером протоколов канала данных не является:

HDLC

Frame Relay

+IGMP

SLIP

Что не является состоянием протокола ATM?

HUNT

+HEC

PRESYNCH

SYNCH

В каком состоянии протокола ATM происходит проверка А последовательных ячеек?

HUNT

HEC

PRESYNCH

+SYNCH

Что не является признаком поврежденного кадра в FR?

Нет корректного ограничения флагами

Имеется менее пяти байтов между флагами

Содержится несуществующий DLCI

+Одновременно установлены FECN и BECN

Расстоянием Хемминга называется:

Количество битовых кодослов, различных в двух пакетах

+Количество бит, различных в двух битовых кодословах

Количество контрольных битов в пакете

HDLC Supervisory кадры типа RECEIVE NOT READY применяются для:

Уведомления в ожидании следующего кадра

Уведомления об ошибке при передаче

+Подтверждения всех кадров, кроме указанного в Next

Указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next

В условиях сильно нерегулярного трафика лучше всего работает:

Частотное разделение канала

Фазовое разделение канала

+Временное разделение канала

Амплитудное разделение канала

Наличие критического компонента является недостатоком:

+IEEE 802.5

IEEE 802.4

IEEE 802.3

Какой вид мостов использует так называемые поисковые кадры для определения получателя?

Прозрачные мосты

+Мосты с маршрутизацией от источника

Мосты с деревьями соединений

Удаленные мосты

Наиболее широко используется среда стандарта:

IEEE 802.2

+IEEE 802.3

IEEE 802.4

IEEE 802.5

Устройство транспондер предназначено для:

Посылки синхронизационных импульсов

Измерения загрузки сети

+Приема и передачи сигналов на спутнике

При отсутствии данных пакет маркера содержит:

1 байт

+3 байта

5 байтов

Длина пакета зависит от опциональных полей

Целью разработки технологии FDDI было:

Повысить скорость передачи данных до 100 Мб/с

Повысить отказоустойчивость сети за счет стандартных процедур восстановления ее после отказов различного рода

Максимально эффективно использовать потенциальную пропускную способность сети, как для асинхронного, так и для синхронного трафиков

+Все вышеперечисленное

В случае использования маршрутизации от источника, отправитель для обнаружения маршрута к получателю посылает:

Запрос к ближайшему мосту

Запрос к центральному узлу

+Поисковый кадр

Какую из перечисленных функций НЕ выполняет подуровень МАС в технологии FDDI?

Поддерживает сервисы для подуровня LLC

Формирует кадр определенного формата

Управляет процедурой передачи маркера

+Определяет и устраняет коллизии

Адресует станции в сети

Плюсом цифровых систем сотовой радиосвязи по сравнению с аналоговыми является:

Возможность шифрования данных в цифровой форме для повышения безопасности

Наличие хороших алгоритмы сжатия, обнаружения и исправления ошибок

Возможность передачи по одному каналу разнородной информации (голос, факс, данные)

+Всё вышеперечисленное