Лаба 1

Шаг 1.

Убедитесь, что вы находитесь в командной строке в непривилегированном режиме. Приглашение командной строки в этом случае должно выглядеть следующим образом Switch>

Шаг 2.

Введите в командной строке команду enable. После этого приглашение командной строки должно выглядеть следующим образом Switch#

Контрольный вопрос:

В какой режим работы вы перешли с помощью команды enable ?

Варианты ответа:

Начало формы

|  | привилегированный |
| --- | --- |
|  | непривилегированный |
|  | обычный |
|  | расширенный |

Конец формы

Шаг 3.

Находясь в привилегированном режиме введите команду config terminal. После этого приглашение командной строки должно выглядеть следующим образом Switch(config)#

Контрольный вопрос:

В какой режим работы вы перешли с помощью команды config terminal ?

Варианты ответа:

Начало формы

|  | глобальной конфигурации |
| --- | --- |
|  | конфигурации протокола маршрутизации |
|  | конфигурации линии |
|  | расширенной конфигурации |

Шаг 4.

Находясь в режиме глобальной конфигурации введите команду hostname LabSwitch. После этого приглашение командной строки должно выглядеть следующим образом LabSwitch(config)#

### Контрольный вопрос:

Какой параметр конфигурации меняется с помощью команды hostname ?

Варианты ответа:

Начало формы

|  | имя интерфейса |
| --- | --- |
|  | имя домена |
|  | имя коммутатора |
|  | имя пользователя |

Шаг 5.

Находясь в режиме глобальной конфигурации введите команду interface VLAN 1. После этого приглашение командной строки должно выглядеть следующим образом LabSwitch(config-if)#

Контрольный вопрос:

В какой режим работы вы перешли с помощью команды interface vlan 1 ?

Варианты ответа:

Начало формы

|  | редактирования линии |
| --- | --- |
|  | конфигурации интерфейса |
|  | конфигурации линии |
|  | расширенной конфигурации |

Шаг 6.

Находясь в режиме конфигурации интерфейса введите команду ip address 10.1.1.100 255.255.255.0 . После этого, не выходя из режима конфигурации интерфейса, введите команду no shutdown. После выполнения этой команды на экране должны появиться следующие отладочные сообщения, свидетельствующие о том, что теперь ip-адрес коммутатора перешел в рабочее состояние и коммутатор отныне доступен для других устройств сети по этому адресу:

%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

Шаг 7.

Выйдите в привилегированный режим работы, введя последовательно два раза команду exit.

### Контрольный вопрос:

Какое приглашение командной строки соответствует привилегированному режиму работы ?

Варианты ответа:

Начало формы

|  | SwitchLab> |
| --- | --- |
|  | SwitchLab# |
|  | SwitchLab(config)# |
|  | SwitchLab(config-if)# |

#### Вы завершили выполнение упражнения.

Статистика по прохождению упражнения

| Общее количество контрольных вопросов | 5 |
| --- | --- |
| Количество вопросов, на которые вы ответили правильно | 5 |
| Набранное количество баллов | 5 |
| Максимально возможное количество баллов | 5 |
| Затраченное время | 19 мин. |
| Максимальная длительность упражнения | 40 мин. |
| Процентное соотношение набранных баллов к максимальному количеству | 100 % |

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы