Лаба 2

Шаг 1.

Убедитесь, что вы находитесь в командной строке в непривилегированном режиме. Приглашение командной строки в этом случае должно выглядеть следующим образом Router1>. Если у вас отсутствует командная строка, то необходимо нажать клавишу Enter.

Шаг 2.

Введите в командной строке команду ? и нажмите клавишу Enter.

### Контрольный вопрос:

Что вы видите на экране ?

Варианты ответа:

Начало формы

|  | список команд, недоступных привилегированном режиме |
| --- | --- |
|  | список команд, доступных в привилегированном режиме |
|  | список команд, доступных в непривилегированном режиме |
|  | список команд, доступных для пользователя user |

Конец формы

Шаг 3.

Введите в командной строке команду enable. После этого приглашение командной строки должно выглядеть следующим образом Router1#

### Контрольный вопрос:

В какой режим работы вы перешли с помощью команды ?

Варианты ответа:

Начало формы

|  | привилегированный |
| --- | --- |
|  | непривилегированный |
|  | обычный |
|  | расширенный |

Конец формы

Шаг 4.

Введите в командной строке команду ? и нажмите клавишу Enter.

### Контрольный вопрос:

Что вы видите на экране ?

Варианты ответа:

Начало формы

|  | список команд, недоступных привилегированном режиме |
| --- | --- |
|  | список команд, доступных в привилегированном режиме |
|  | список команд, доступных в непривилегированном режиме |
|  | список команд, доступных для пользователя user |

Конец формы

Шаг 5.

Введите в командной строке команду clock ?.

### Контрольный вопрос:

Что вы видите на экране ?

Варианты ответа:

Начало формы

|  | список параметров команды clock |
| --- | --- |
|  | текущее время системы |
|  | текущую дату |
|  | время таймаута для выключения устройства |

Конец формы

Шаг 6.

С помощью команды clock, пользуясь интерактивной помощью, установите текущую дату и время.

Шаг 7.

Введите в командной строке в привилегированном режиме команду sh?.

### Контрольный вопрос:

Какой результат выполнения команды sh?

Варианты ответа:

Начало формы

|  | shutdown |
| --- | --- |
|  | show |
|  | show time |

Конец формы

Шаг 8.

Нажмите клавишу Tab.

### Контрольный вопрос:

Какой результат данной операции ?

Варианты ответа:

Начало формы

|  | команда show появилась целиком |
| --- | --- |
|  | командная строка стала пустой |
|  | сменился режим работы маршрутизатора |

Конец формы

Шаг 9.

Введите команду show clock.

### Контрольный вопрос:

Какой результат данной команды ?

Варианты ответа:

Начало формы

|  | отображается дата |
| --- | --- |
|  | отображается текущее время |
|  | отображаются текущие время и дата |

Конец формы

Шаг 10.

Введите команду show history.

### Контрольный вопрос:

Какой результат данной команды ?

С помощью комбинаций клавиш можно перемещаться по списку команд. Ctrl-P показывает предыдущую команду, Ctrl-N – следующую команду.

Варианты ответа:

Начало формы

|  | отображается список ранее введенных с консоли команд |
| --- | --- |
|  | отображается история маршрутизатора |
|  | отображается список доступных команд |

Конец формы

Шаг 11.

Введите команду show version. Найдите в выводе этой команды значения следующих параметров:

Версию программного обеспечения IOS

Непрерывное время работы маршрутизатора

Имя файла, из которого был загружен IOS

Количество интерфейсов Ethernet

Количество интерфейсов Serial

Количество интерфейсов ISDN BRI

Количество памяти NVRAM

Шаг 12.

Введите команду show interfaces. Найдите в выводе этой команды значения параметров MTU и bandwidth для интерфейсов Ethernet 0 и Serial 0.

Шаг 13.

Введите команду show running-config. Найдите в выводе в выводе этой команды значения параметров Version и Hostname.

Шаг 14.

C помощью команды terminal history size 50 сделайте количество записей, выводимых по команде show history, равному 50.

Шаг 15.

С помощью команды show terminal определите текущее значение буфера истории.

Шаг 16.

Введите команду exit.

### Контрольный вопрос:

В каком режиме вы теперь находитесь ?

Варианты ответа:

Начало формы

|  | в режиме конфигурации |
| --- | --- |
|  | в привилегированном режиме |
|  | в непривилегированном режиме |

Статистика по прохождению упражнения

| Общее количество контрольных вопросов | 9 |
| --- | --- |
| Количество вопросов, на которые вы ответили правильно | 8 |
| Набранное количество баллов | 8 |
| Максимально возможное количество баллов | 9 |
| Затраченное время | 21 мин. |
| Максимальная длительность упражнения | 40 мин. |
| Процентное соотношение набранных баллов к максимальному количеству | 88 % |

Конец формы