- Информация. Мера Хартли.

- Основные виды ЭВМ.

  - Источник информации: конспект лектора + мое больное воображение

  - По кодированию информации:

    - Аналоговые

    - Дискретные

  - Поколичеству процессоров:

    - однопроцессорные

    - многоядерные

    - многопроцессорные.

По организации памяти:

      - с общей памятью

      - c распределенной памятью

- Эволюционная классификация ЭВМ.

Источник информации: конспект лектора. Это, так называемая, классификация по поколениям. Рассматривается на примере отечественной техники:

  - Первое поколение: электронные лампы

  - Второе поколение: транзисторы

  - Третье поколение: интегральные схемы

  - Четвертое поколение: большие интегральные схемы

  - Пятое поколение: сверхбольшие интегральные схемы

- Принципы фон Неймана. Узкие места традиционных архитектур.

  - Принципы:

    - Программное управление:

      - программа состоит из команд

      - в любой момент времени выполняется только одна команда

    - принцип цсловного перехода: безусловный переход всегда нарушает порядок выполнения операций, условный по условию

    - принцип хранимой программы: неразличимость команд и данных

  - Структура: УУ + АЛУ + ОЗУ

  - Узкие места:?????

- Виды памяти ЭВМ.

  - Ассоциативная: не по номеру, а по ключу

  - адресная: Такой вид памяти, при котором необходимая информация определяется номером строки памяти, называется адресной

- Ассоциативная и адресная память. Реализация ассоциативной памяти.

- Иерархия памяти.

- Виртуальная память и ее реализация.

- Полностью ассоциативная кэш-память.

  - кэш-контроллер может поместить любой блок оперативной памяти в любую строку кэш-памяти

- Кэш-память с прямым отображением.

T - массив тэгов. s штук

K - массив кэш. s строк

П - массив памяти. n блоков по s строк

Найти содержимое байта t-S-N (тэг, строка, номер)

Если T[S] == t => байт = K[S][N]

Иначе байт = П[t][S][N]

- Частично-асссоциативная кэш-память.

  - строки объединяются в группы, в которые могут входить 2, 4, 8, и т.д. строк. В соответствии с количеством строк в таких группах различают 2-входовый, 4-входовый и т.п. ассоциативный кэш. При обращении к памяти физический адрес разбивается на три части: смещение в блоке (строке кэша), номер группы (набора) и тег. Блок памяти, адрес которого соответствует определенной группе, может быть размещен в любой строке этой группы, и в теге строки размещается соответствующее значение. Очевидно, что в рамках выбранной группы соблюдается принцип ассоциативности

- Алгоритмы вытеснения строк кэша.

- Стратегии записи в кэш память.

- Учет параметров кэша при программировании задач.

- Расслоение памяти.

- Конвейерная обработка данных в АЛУ.

- Внеочередное выполнение команд.

- Производительность конвейеров.

- Векторно-конвейерные вычислители.

- Конвейерная обработка команд.

- Спекулятивное выполнение команд.

- Статическое предсказание переходов.

- Реализация механизмов динамического предсказания переходов.

- Компьютеры CISC, RISC архитектуры.

- Системы команд процессоров и сопроцессоров.

- ЭВМ с WLIV-командами.

- Стандарт IA-64.

- Суперскалярные микропроцессоры.

- Мультитредовые и многоядерные архитектуры.

- Классификация вычислительных платформ по Флинну.

  - Это классификация по структуре потоков команд и данных.

    - ОКОД одиночный поток команд, одиночный поток данных

    - ОКМД одиночный поток команд, множественный поток данных

    - MКОД множественный поток команд, одиночный поток данных

    - МКМД множественный поток команд, множественный поток данных

- Статические коммутационные сети.

- Динамические коммутаторы.

- Кластеры.

- Вычислительные системы МВС-100/1000.

  - Источник - официальный сайт ИММ УрО РАН (Институт математики и маханики) http://parallel.uran.ru/archives/mvs100-doc/doc100.htm, которому принадлежит указанный класс машин.

  - Сейчас в доступе (можно попросить зарегистрировать себя) 4 машины этого класса (от 14-ти процессоров до 128 двухпроцессорных модулей)

  - ОС ROUTER (по типу стреды передачи сообщений. Поэтому и MPI)

  - Языки:

    - "последовательные": ФОРТРАН, С, С++

    - "параллельные", на базе тех, что выше: MPI, DVM

  - Для того, чтоб стать пользователем, надо отправить ОБЫЧНОЕ(не электронное) письмо по адресу с сайта или факс

- Матричные параллельные процессоры.

- Масштабирование МРР систем.

- Симметричные мультипроцессоры. Кластеры SPPХХХ.

- Архитектура памяти сс-NUMA.

- Крей архитектура ЭВМ.

- Парадигмы программирования для параллельных вычислителей.

- Нетрадиционные вычислители. Потоковые машины.

- Схема организации вычислений на графе. Блок схема потоковой машины.

- Достоинства и недостатки data-flow вычислителей.

- Нейронные сети как вычислители. Области применения.

- Производительность ЭВМ.

- Реальная и полная производительность вычислителей.

- Метрики.

- Измерения производительности.

- Параметры рейтинга ТОР500.

  - Адрес списка:  http://www.top500.org/

  - Параметры (информация с http://www.top500.org/project/top500_description)

  - Номер в списке

  - Производитель

  - Computer - Type indicated by manufacturer or vendor

  - Installation Site - Customer

  - Страна

  - Год последнего обновления информации о системе

  - Field of Application

  - Количество процессоров

  - Rmax - максиальная производительность, достигнутая на тесте LINPACK

  - Rpeak - теоретическая пиковая производительность

  - Nmax - Problem size for achieving Rmax

  - N1/2 - Problem size for achieving half of Rmax

- Закон Амдала.

- Языки программирования. Исполняемые комментарии.

- Параллельные алгоритмы. Метрики.

- Согласованность параллельных алгоритмов.

- Редукционные алгоритмы. Параллельные алгоритмы редукции.

- Рекурсивные алгоритмы. Распараллеливание алгоритмов рекурсии первого порядка.

- Векторизация последовательных программ. Синхронизация параллельных процессов.

- Организация параллельных вычислений. Программирование SPMD.

- Пакет параллельного программирования MPI

  - Очень хорошие лекции Воеводина на русском языке:  http://parallel.ru/vvv/mpi.html

  - MPI - message passing interface - библиотека функций, предназначенная для поддержки работы параллельных процессов в терминах передачи сообщений.

Номер процесса - целое неотрицательное число, являющееся уникальным атрибутом каждого процесса.

Атрибуты сообщения - номер процесса-отправителя, номер процесса-получателя и идентификатор сообщения. Для них заведена структура MPI_Status, содержащая три поля: MPI_Source (номер процесса отправителя), MPI_Tag (идентификатор сообщения), MPI_Error (код ошибки); могут быть и добавочные поля.

Идентификатор сообщения (msgtag) - атрибут сообщения, являющийся целым неотрицательным числом, лежащим в диапазоне от 0 до 32767. 
Процессы объединяются в группы, могут быть вложенные группы. Внутри группы все процессы перенумерованы. С каждой группой ассоциирован свой коммуникатор. Поэтому при осуществлении пересылки необходимо указать идентификатор группы, внутри которой производится эта пересылка. Все процессы содержатся в группе с предопределенным идентификатором MPI_COMM_WORLD.

  - В MPI определены функции

    - инициализации библиотеки

    - информационные (количество процессов, номер процесса, номер группы)

    - системного времени

    - передачи и приема сообщений (MPI_Send(), MPI_Recv)

    - а также барьер и коллективные операции (в духе broadcast)

- Язык параллельного программирования Фортран-GNS.

- Порождение процессов. Идентификация абонентов.

- Протоколы передачи сообщений.

- Язык Фортран-DVM.

  - Источник информации:  http://keldysh.ru/dvm/

  - модели параллельного программирования

    - модель передачи сообщений (МПС)

    - модель с общей памятью (МОП)

    - модель параллелизма по данным (МПД)

  - Модель параллелизма DVM базируется на МПД

  - Язык Fortran DVM (FDVM) представляет собой язык Фортран 77 [5], расширенныйспецификациями параллелизма. Эти спецификации оформлены в виде специальных комментариев, которые называются директивами. Директивы FDVM можно условно разделить на три подмножества:

    - Распределение данных

      - Директива PROCESSORS определяет один или несколько массивов виртуальных процессоров (Реальное число выделенных процессоров может отличаться от указанного, но вычисления будут происходить с такой логикой, как будто все процессоры реальны)

      - как данные распределены между процессорами: директива DISTRIBUTE и BLOCK

  - Распределение вычислений

    - Директива  PARALLEL

    - Директива REDUCTION

  - Спецификация удаленных данных

    - Удаленными данными будем называть данные, размещенные на одном процессоре и используемые на другом процессоре. Фактически эти данные являются общими (разделяемыми) данными для этих процессоров.

    - Директива SHADOW

- Система программирования НОРМА.

- Представления данных в ЭВМ. Особенности машинной арифметики.

- Погрешности параллельных вычислений. Оценить полную ошибку суммирования положительных чисел.

- Перечислить алгоритмы оптимизации объектных программ, которые могут повлиять на точность вычислений.

- Оценить возможность параллельного выполнения цикла c телом: A(i) = (B(i) + C(i))) / A(i+const)